GE.02-31761   (R)     090702     090702

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRADE/WP.7/GE.2/2002/14/Add.1 27 June 2002 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

## Рабочая группа по разработке стандартов на скоропортящиеся

продукты и повышению качества

Специализированная секция по разработке стандартов

на сухие и сушеные продукты (фрукты)

Сорок девятая сессия, 21-24 мая 2002 года, Женева

ДОКЛАД О РАБОТЕ СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ

Добавление 1

ПЕРЕСМОТР ТИПОВОЙ ФОРМЫ СТАНДАРТОВ

НА СУХИЕ И СУШЕНЫЕ ПРОДУКТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ II:  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ

В СУХИХ ПЛОДАХ (ОРЕХИ)

Примечание секретариата:  Пересмотренный текст приложения II к типовой форме стандартов на сухие и сушеные продукты был согласован Специализированной секцией и будет направлен Рабочей группе на утверждение.  Затем он будет автоматически включен во все соответствующие стандарты.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В СУХИХ ПЛОДАХ (ОРЕХИ)

# МЕТОД 1 - ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАЛОННЫЙ МЕТОД

1.	Сфера охвата и применение

Настоящий эталонный метод служит для определения содержания влаги и летучих веществ как в орехах в скорлупе, так и в очищенных от скорлупы орехах (ядрах).

2.	Ссылка

Настоящий метод основывается на методе, предписанном ИСО:  ИСО 665-2000 "Масличные семена - определение содержания влаги и летучих веществ".

3.	Определение

Содержание влаги и летучих веществ в сухих плодах:  потеря массы, измеряемая в рабочих условиях, определенных в ИСО 665-2000 для масличных семян среднего размера (см. пункт 7.3 ИСО 665-2000).  Содержание влаги выражается процентной долей массы влаги в массе исходного образца.

Для целых орехов, когда содержание влаги выражается как для целых орехов, так и для ядер, если между двумя значениями имеется расхождение, принимается значение содержания влаги в целом орехе.

4.	Принцип

Определение содержания влаги и летучих веществ в анализируемой пробе путем ее высушивания в сушильном шкафу при температуре 103 ± 2°C и атмосферном давлении до практически постоянной массы.

5.	Оборудование (более подробную информацию см. в ИСО 665-2000)

5.1	Аналитические весы чувствительностью 1 мг или выше.

5.2	Механический измельчитель.

5.3	Сито с круглыми отверстиями диаметром 3 мм.

5.4	Сосуды из стекла, фарфора или нержавеющего металла с хорошо пригнанными крышками, в которых можно распределить анализируемую пробу в пределах приблизительно 0,2 г/см2 (высотой приблизительно 5 мм).

5.5	Электрический сушильный шкаф с терморегулятором, в котором может поддерживаться температура в пределах от 101 до 105°С в нормальном режиме.

5.6	Эксикатор с активным осушителем.

6.	Процедура

Создать рабочие условия, предусмотренные в ИСО 665-2000 для масличных семян среднего размера (пункты 7 и 7.3 ИСО 665-2000), привнеся следующие конкретные изменения, касающиеся приготовления испытуемого образца:

Хотя ИСО 665-2000 устанавливает трехчасовой начальный период в сушильном шкафу при температуре 103 ± 2°C, для орехов рекомендуется шестичасовой начальный период.

6.а	Определение содержания влаги и летучих веществ в ядрах:

Очищенные от скорлупы орехи - приготовить однородный лабораторный образец анализируемого вещества и взять из него не менее 100 г ядер в качестве опытного образца.

Орехи в скорлупе - взять не менее 200 г и с помощью лущилки или молотка удалить скорлупу а также кусочки или остатки скорлупы, оставшуюся часть использовать в качестве опытного образца.  Кожура ядер (эпидермис или спермодерма) включается в опытный образец.

Измельчить и просеять опытный образец до частиц размером не более 3 мм.  В ходе измельчения следует избегать образования пасты (маслянистой муки), перегрева образца и, соответственно, снижения содержания влаги (например, в случае использования механического измельчителя, путем осуществления чередующихся и непродолжительных операций по измельчению и просеиванию).

Равномерно распределить на дне сосуда примерно 10 г размолотого продукта в качестве пробы для анализа, закрыть крышкой и взвесить сосуд вместе с содержимым.  Дважды произвести замер содержания влаги на одном и том же опытном образце.

6.b	Определение содержания влаги и летучих веществ в целых орехах (скорлупа плюс ядра):

Подготовить однородный лабораторный образец анализируемого вещества и взять из него не менее 200 г сухих плодов в качестве опытного образца.  Удалить из опытного образца все посторонние вещества (пыль, клейкие вещества и т.д.).

Измельчить целые орехи, используя мельницы Расса, Ромера, или аппарат Брабендера, или аналогичное оборудование, избегая перегрева продукта.

Равномерно распределить на дне сосуда примерно 15 г продукта в качестве анализируемой пробы, закрыть крышкой и взвесить сосуд вместе с содержимым.  Дважды произвести замер содержания влаги на одном и том же опытном образце.

7.	Представление результатов и протокол испытания

Неукоснительно следовать всем содержащимся в ИСО 665-2000 (пункты 9 и 11) инструкциям относительно метода расчета и формул, а также протокола испытания.

8.	Точность

Сходимость и воспроизводимость результатов - применять положения ИСО 665-200 (пункты 10.2 и 10.3), касающиеся сои культурной.

МЕТОД 2:  ЭКСПРЕСС-МЕТОД

1.	Принцип

Определение содержания влаги с помощью измерительного оборудования, действующего на основе принципа потери массы в результате нагревания.  Это оборудование должно быть оснащено галогенной или инфракрасной лампой и встроенными аналитическими весами, прокалиброванными в соответствии с лабораторным методом.

Разрешается использовать оборудование, основанное на принципе электрической проводимости и электрического сопротивления, такое, как влагомеры и аналогичные приборы, но всегда при том условии, что оборудование должно быть прокалибровано в соответствии с лабораторным эталонным методом для испытуемого продукта.

2.	Оборудование

2.1	Механический измельчитель или измельчитель пищевых продуктов

2.2	Сито с круглыми отверстиями диаметром 3 мм (если в инструкциях по применению оборудования не указано иное)

2.3	Галогенная или инфракрасная лампа со встроенными аналитическими весами чувствительностью 1 мг или выше.

3.	Процедура

3.1	Приготовление образца

Следовать тем же инструкциям, что и в случае с лабораторным эталонным методом (пункты 6.a и 6.b), если в инструкциях по применению оборудования не указано иного, особенно в том, что касается диаметра кусочков.

3.2	Определение содержания влаги

Определить содержание влаги на двух пробах для анализа массой примерно 5-10 г каждая, если в инструкциях по применению оборудования не указано иного.

Равномерно распределить анализируемую пробу на дне сосуда, который должен быть заранее тщательно вымыт, и взвесить ее с точностью до 1 мг.

Следовать процедуре, указанной в инструкциях по применению оборудования для анализируемых продуктов, в частности в том, что касается регулирования температуры, продолжительности испытания и регистрации показаний, касающихся веса.

4.	Представление результатов

4.1	Результат

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений, если были выполнены условия сходимости (4.2).  Результат указывается с точностью до одной десятой.

4.2	Сходимость

Расхождение в абсолютных единицах между соответствующими результатами двух определений, выполненных одновременно или непосредственно одно за другим одним и тем же аналитиком в одинаковых условиях и на идентичном анализируемом материале, не должно превышать 0,2%.

5.	Протокол испытания

В протоколе испытания должны указываться использованный метод и полученные результаты.  В протоколе должна содержаться вся информация, необходимая для точной идентификации образца.

-----

Ниже приводятся основные указанные моменты:

●	содержание влаги и летучих веществ выражается процентной долей массы влаги в массе исходного образца

●	за результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений;  расхождение между результатами двух определений не должно превышать 0,2% (массовой доли влаги)

●	результат представляется с точностью до одной десятой.