ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

E

|  | Экономический и Cоциальный Совет | Distr. GENERAL TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 31 August 1999 RUSSIAN Original: ENGLISH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Совещание экспертов по Европейским предписаниям,
касающимся международной перевозки опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)

ДОКЛАД СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ О РАБОТЕ ЕГО ВТОРОЙ СЕССИИ
(19—22 января 1999 года)

Добавление 1

Поправки к Европейским предписаниям, касающимся международной перевозки
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) (TRANS/WP.15/148),
принятые Совещанием экспертов на его первой и второй сессиях
(см. TRANS/WP.15/AC.2/2, приложение 1, и TRANS/WP.15/AC.2/4,
приложения 1 и 2)

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий перечень поправок включает изменения, внесенные в предписания ВОПОГ с учетом потребностей Соглашения (TRANS/WP.15/AC.2/4, приложение 2).

6002	(5)	а)	В конце второго подпункта, начинающегося с тире, исключить "а), b) или с)" и читать следующим образом:

...и, при наличии, подпункт перечня веществ, ... .

(6)	а)	Изменить третий абзац первого подпункта, начинающегося с тире, следующим образом:

«В случае, если вещество не указано конкретно, а отнесено к какой-либо позиции н.у.к. , после которой указано (...), или к какой-либо свободной рубрике, после которой указано (...), его описание должно включать номер вещества, позиции н.у.к. или сводной рубрики, за которым в круглых скобках указывается химическое или техническое название. В случае смеси должны указываться химические или технические названия не более чем двух компонентов, в наибольшей степени определяющих вид или виды опасности данной смеси.»

Перед словами —	название и адрес грузоотправителя; включить следующие слова:

—	масса в тоннах;.

с)	Включить новый подпункт:

с)	в случае необходимости — инструкции по подогреву груза, которые передаются грузоотправителем при перевозке веществ, имеющих температуру плавления 0°С или выше.

(7)	После МКМПОГ добавить (копии аварийных карточек ЕmS и Руководства по оказанию первой медицинской помощи (MFAG)).

6201		(К тексту на русском языке не относится.)

6226		Исключить.

6301		(К тексту на русском языке не относится.) 
72° 	Опустить ПРИМЕЧАНИЕ 2.

Вместо ПРИМЕЧАНИЕ 1 читать ПРИМЕЧАНИЕ.

6901		Перечень веществ

Перечень веществ дополняется следующим образом:

F.	Вещества, опасные для окружающей среды

В конце пункта 11°с) перечня веществ добавить следующее вещество: "трюмные воды".

G.	Вещества, перевозимые при повышенной температуре

В конце пункта 20° добавить примечание 3 следующего содержания:

"ПРИМЕЧАНИЕ 3: Вещества, имеющие температуру вспышки выше 61°С и перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре в пределах 15 K ниже их температуры вспышки, классифицируются как вещества, относящиеся к пункту 72° класса 3."

H.	Прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, 
но не соответствующие определениям других классов

Включить в пункт 39° c) следующие позиции:

"39° с)		2216   Мука рыбная стабилизированная (влажность в пределах 5—12% по массе и не более 15% массовой доли жира), или

2216   Отходы рыбные стабилизированные (влажность в пределах 
5—12% по массе и не более 15% массовой доли жира)."

10 001		Изменить следующим образом:

(1)	В соответствии со статьей 9 Соглашения на перевозки, охватываемые Соглашением, продолжает распространяться действие местных, региональных или международных предписаний, применимых в целом к перевозкам грузов по внутренним водным путям.

(2)	Если предписания частей II, III или IV противоречат предписаниям части I или предписаниям, упомянутым в пункте (1), выше, то предписания части I или предписания, упомянутые в пункте (1), выше, не применяются.

Однако предписания маргинального номера 10 011 превалируют над предписаниями частей II, III и IV.

(3)	Без изменений.

10 014		Определения

Раздел ПРАВИЛА

Исключить определение сокращения ВОПОГ.

Раздел "Разные термины"

Добавить следующие определения:

"Средство защиты органов дыхания (фильтрующее)

означает аппарат, который защищает человека, использующего его во время работы в опасной среде, при помощи соответствующего фильтра;

Транспортное средство-батарея

означает транспортное средство с комплектом:

нескольких баллонов, определяемых в маргинальном номере 2211 (1) 
ДОПОГ; или

нескольких трубок, определяемых в маргинальном номере 2211 (2) 
ДОПОГ; или

нескольких барабанов под давлением, определяемых в маргинальном номере 2211 (3) ДОПОГ; или

нескольких связок баллонов, определяемых в маргинальном номере 2211 (5) ДОПОГ; или

нескольких цистерн, определяемых в приложении B ДОПОГ,

соединенных между собой коллектором и стационарно установленных на транспортной единице."

Изменить следующие определения:

"Трюм (состояние)

разгруженный:	порожний, но еще содержащий остаточный груз;

порожний:		без остаточного груза (вычищенный);

...

Контейнер-цистерна

означает предмет транспортного оборудования (включая съемные кузова-цистерны), соответствующий..." (далее без изменений).

Исключить определение сокращения "ВОПОГ".

Включить определение термина "компетентный орган" в том виде, в котором оно изложено в маргинальном номере 6000 (1).

В существующее определение термина "классификационное общество (признанное) " добавить следующие слова:

"в соответствии с главой 4 приложения 2".

10 240		Читать следующим образом:

"Каждое судно должно быть снабжено, помимо противопожарного оборудования, предусмотренного предписаниями, упомянутыми в маргинальном номере 10 001 (1), по меньшей мере двумя... " (далее без изменений).

Из второго предложения исключить слова "и достаточным по количеству".

В конце третьего предложения читать: "...должно быть пригодным и достаточным по количеству для тушения пожаров".

10 260	(1)	a)	Читать следующим образом:

"a)	для каждого члена экипажа — защитные очки, защитные перчатки, защитный костюм и подходящая защитная обувь (например, сапоги);".

Включить новый подпункт e):

"e)	средство защиты органов дыхания (фильтрующее)."

10 282	(3)	Изменить следующим образом:

"Свидетельство о допущении выдается в соответствии с предписаниями и процедурами, предусмотренными в приложении 2. Оно должно соответствовать образцу № 1, приведенному в добавлении 1 к настоящему приложению."

(Опустить последнее предложение.)

(4)	В конце добавить: "(см. также приложение 2, глава 1, пункт 1.10)".

(5), (6), (7) и (8)	Исключить.

Существующий пункт (9) перенумеровать в пункт (5).

10 301	(3)	Перед последним предложением включить следующий текст:

"Измерения могут производиться только лицами, снабженными надлежащим средством защиты органов дыхания, соответствующим перевозимому веществу."

10 315	(5)	Последнее предложение читать следующим образом:

"Курсы усовершенствования или повышения квалификации должны быть пройдены самое позднее в течение последнего года перед истечением срока действия свидетельства. Если курсы усовершенствования или повышения квалификации пройдены в течение года перед истечением срока действия свидетельства, то новый срок действия начинается с даты истечения срока действия предыдущего свидетельства, а в остальных случаях — с даты выдачи свидетельства о прохождении курсов."

10 327		Изменить следующим образом:

"Лица, которым разрешен доступ на борт судна

(1)	Доступ на борт судна разрешен только:

a)	...; (без изменений)

b)	...; (без изменений)

c)	лицам, которые находятся на судне в служебном качестве.

(2)	(без изменений)".

10 331		В конце добавить следующее предложение:

"Это предписание не применяется к подвесным моторам спасательных шлюпок."

10 351	(3)	После слов "или если контейнеры" включить слова "или погружные насосы".

10 354		(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

10 360	(2)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

10 381	(1) е)	Читать следующим образом:

"е) 	экземпляр ВОПОГ с приложением 1 (по меньшей мере приложение А и приложение В.1) и приложениями 2, 3 и 4."

10 385	(1)	d)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

e)	Заменить слова "специальное оборудование" словами "защитное оборудование".

10 385	(2)	Изменить второй абзац следующим образом:

"Эти письменные инструкции должны составляться грузоотправителем и передаваться водителю до погрузки. Грузоотправитель несет ответственность за содержание письменных инструкций. Инструкции должны быть составлены на языке, на котором водитель способен читать и который он понимает, и по крайней мере на каждом из языков государств, затрагиваемых перевозкой."

10 401	(1)	Таблица — класс 2; позиции во второй колонке читать следующим образом:

все вещества, отнесенные к группам T, TF, TC, TO, TFC или TOC, всего

все вещества, отнесенные к группе F, всего

— Класс 3; вторая колонка: во второй графе после "13°" вместо запятой поставить точку с запятой.

В таблице изменить позиции для класса 4.1 и включить новые позиции для классов 4.2 и 4.3:

| 4.1 | 7° и 16°, подпункт b), 21°, 22° и 25°, подпункт a), 26°, 33°— 40°, 44° и 46°, все вещества подпункта b), всего | 60 000 кг | 120 000 кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 7° 8°, 18° и 19°, все вещества подпункта b), всего | 120 000 кг | 300 000 кг |
| 4.3 | 15°, 18°, 22° и 23°, все вещества подпункта a) или b), всего | 120 000 кг | 300 000 кг |

10 411	(2)	Изменить следующим образом:

"(2)	Если опасные грузы перевозятся в контейнерах, достаточно указать номер контейнера. В таких случаях к грузовому плану должен прилагаться перечень, содержащий идентификационные номера всех контейнеров и описание содержащихся в них грузов (наименование груза, класс, номер пункта, подпункт (при необходимости) и, если таковой имеется, идентификационный номер)."

10 412	(2)	Читать следующим образом:

"(2) 	На борту судов, перевозящих опасные грузы только в контейнерах, помещенных в открытые трюмы, нет необходимости иметь стационарно установленные вентиляционные устройства, но такие устройства должны находиться на борту. При наличии подозрения на повреждение трюмы должны быть провентилированы, так чтобы концентрация выделяемых грузом газов составляла менее 10% нижнего предела взрываемости или, в случае токсичных газов, была ниже любой значительной концентрации."

10 414	(5)	В начале первого предложения читать: "Опасные грузы...". Во втором предложении после "—автоцистерны" добавить слова "расположенные на палубе".

10 415		(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

10 500	(1)	Таблица

Изменить позиции для классов 3, 4.1, 4.2, 4.3 и 8 следующим образом:

| Класс | Пункт | Масса-брутто | Конусы/огни |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1°—5°, все грузы подпункта а) или b) | > 3 000 кг | 1 |
|  | 27° и 28° | > 1 000 кг | 2 |
|  | 21°—26° | > 3 000 кг | 1 |
|  | 11°—19°, 32° с) и 41° | > 1 000 кг | 2 |
|  | 5°, 31°, 33°, 34° и 61°, все грузы подпункта с) | > 30 000 кг | 1 |
| 4.1 | 7° и 16°, все грузы подпункта b) | > 3 000 кг | 2 |
|  | 22° и 25°, все грузы подпункта а) | > 1 000 кг | 2 |
| 4.2 | все грузы подпункта b), за исключением пунктов 7°, 8°, 18° и 19° | > 30 000 кг | 1 |
|  | 7°, 8°, 18° и 19°, все грузы подпункта b) | > 3 000 кг | 2 |
| 4.3 | все грузы подпункта а) или b), за исключением пунктов 15°, 18°, 22° и 23° | > 30 000 кг | 1 |
|  | 15°, 18°, 22° и 23°, все грузы подпункта а) или b) | > 3 000 кг | 2 |
| 8 | все грузы подпункта а) и пунктов 6°, 14° и 45° b) 2 | > 3 000 кг | 2 |
|  | 32° b) 2, 35° b) 2, 37°, 54°, 64° b) и 68° | > 30 000 кг | 1 |

(2)	Первая страница таблицы, посвященной знакам опасности: включить новую графу 	для знака 1.4S с указанием "О" в последней колонке.

Первая страница таблицы, посвященной знакам опасности: под таблицей добавить 	следующее:

"*: указание группы совместимости, кроме группы S;

**: указание подкласса и группы совместимости;

хххх: идентификационный номер вещества.

Знаки могут содержать надписи."

(3)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

10 501 и 10 504:

Исключить слово "местные" из словосочетания "местные компетентные органы" (это необходимо сделать во всех маргинальных номерах, где перед термином "компетентные органы" употреблено слово "местные").

10 504	(2)	Читать следующим образом:

"(2) 	На судах, которым предписываются сигнальные знаки в соответствии с маргинальным номером 10 500, во время стоянки должен постоянно находиться эксперт, предусмотренный в маргинальном номере 10 315. Однако местный компетентный орган может освободить от выполнения этого предписания суда, находящиеся на стоянке в акватории гавани или в разрешенном для этой цели месте."

10 508	(1)	Снять подчеркивание.

Приложение B.1 — Часть II

11 401	(1)	Таблица:

Включить позицию для пункта 01° подкласса 1.1:

| Подкласс | Пункт | Максимальная масса-нетто | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 01° | 90 кг | По меньшей мере 3 партии по 30 кг каждая максимум; расстояние между партиями не менее 10,00 м |

11 403	(2)	Изменить следующим образом:

"(2)	Вещества и изделия класса 1 могут перевозиться в одном и том же трюме, за исключением случаев, указанных в нижеследующей таблице:

| Группа совмести–мости | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | N | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B | – | X | – | 1/ | – | – | – | – | – | – | – | X |
| C | – | – | X | X | X | – | X | – | – | – | 2/, 3/ | X |
| D | – | 1/ | X | X | X | – | X | – | – | – | 2/, 3/ | X |
| E | – | – | X | X | X | – | X | – | – | – | 2/, 3/ | X |
| F | – | – | – | – | – | X | X | – | – | – | – | X |
| G | – | – | X | X | X | – | X | – | – | – | – | X |
| H | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | X |
| J | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | X |
| L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/ | – | – |
| N | – | – | 2/, 3/ | 2/, 3/ | 2/, 3/ | – | – | – | – | – | 2/ | X |
| S | – | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X | X |

"X"	указывает на то, что взрывчатые вещества и изделия соответствующих групп совместимости согласно приложению A к ДОПОГ могут загружаться в один и тот же трюм.

1/	Упаковки, содержащие вещества и изделия, отнесенные к группам совместимости B и D, могут 	укладываться совместно в один и тот же трюм при условии, что они перевозятся в контейнерах или 	автотранспортных средствах со сплошными металлическими стенками.

2/	Различные виды изделий подкласса 1.6, группа совместимости N, могут перевозиться совместно как изделия подкласса 1.6, группа совместимости N, лишь в том случае, если опытным путем или по аналогии доказано, что не имеется дополнительной опасности взрыва через взаимное влияние этих изделий. В противном случае их следует рассматривать как изделия подкласса опасности 1.1.

3/	В случае, если изделия группы совместимости N перевозятся вместе с веществами или изделиями групп совместимости C, D или E, изделия группы совместимости N должны рассматриваться как обладающие свойствами группы совместимости D.

4/	Упаковки, содержащие вещества и изделия группы совместимости L, могут укладываться в один и тот же трюм совместно с упаковками, содержащими те же виды веществ или изделий, относящихся к этой же группе совместимости."

21 260		Включить новый пункт (5) следующего содержания:

" (5)	Если на судне перевозятся грузы класса 2 и в соответствии с пунктом (3) или (4) предписывается наличие индикатора горючих газов или токсикометра, то на борту судна должно иметься средство защиты органов дыхания, указанное в маргинальном номере 10 261 (1) e)."

21 301	(2)	Вместо "опасных веществ" читать "вредных веществ".

21 312		В конце добавить:

"Если опасные грузы, уложенные в контейнеры, перевозятся в открытых трюмах, вентилирование требуется только при наличии подозрения на повреждение контейнеров или при наличии подозрения на утечку содержимого внутри контейнера."

21 412	(2) и (3)	Читать следующим образом:

"(2)	Трюмы, содержащие вещества класса 2, отнесенные к группам T, TF, TC, TO, TFC и TOC, должны быть провентилированы при помощи вентиляторов, работающих на полную мощность, если после измерений установлено, что в трюмах присутствуют газы, выделяемые грузом.

(3)	Измерения, требуемые согласно пунктам (1) или (2), выше, должны осуществляться сразу же после погрузки. Через час надлежит осуществить контрольное измерение. Результаты измерений должны записываться."

31 260		Включить новый пункт (5) следующего содержания:

"(5)	Если на судне перевозятся грузы класса 3 и в соответствии с пунктом (3) или (4) предписывается наличие индикатора горючих газов или токсикометра, то на борту судна должно иметься средство защиты органов дыхания, указанное в маргинальном номере 10 261 (1) e)."

31 312		В конце добавить:

"Если опасные грузы, уложенные в контейнеры, перевозятся в открытых трюмах, вентилирование требуется только при наличии подозрения на повреждение контейнеров или при наличии подозрения на разлив содержимого внутри контейнера."

31 410		Исключить "—57°".

31 412	(2) и (3)	Заменить следующим текстом:

"(2)	Трюмы, содержащие вещества класса 3, предусмотренные в пунктах 11°—19°, 27°, 28°, 32° или 41°, должны быть провентилированы при помощи вентиляторов, работающих на полную мощность, если после измерений установлено, что в трюмах присутствуют газы, выделяемые грузом".

(3)	Измерения, требуемые согласно пунктам (1) или (2), выше, должны осуществляться сразу же после погрузки. Через час надлежит осуществить контрольное измерение. Результаты измерений должны записываться."

41 260		Включить новый пункт (5) следующего содержания:

"(5)	Если на судне перевозятся грузы класса 4.1 и в соответствии с пунктом (3) предписывается наличие индикатора горючих газов, то на борту судна должно иметься средство защиты органов дыхания, указанное в маргинальном номере
10 260 (1) e)."

41 312		После слов "класса 4.1" включить слова ", предусмотренные в пунктах 4° c) или 52°(ВОПОГ)".

41 335		Исключить.

41 412	(2)	Заменить слова "каждый час" словами "сразу же после погрузки. Через час надлежит осуществить контрольное измерение".

42 111		Изменить следующим образом:

"Грузы класса 4.2, отнесенные к пунктам 2° b), 2° c) и 3° с), металлическая стружка, опилки или обрезки черных металлов, отнесенные к пункту 12° с), и грузы, отнесенные к пункту 16° с), могут перевозиться навалом."

42 260		Включить новый пункт (5) следующего содержания:

"(5)	Если на судне перевозятся грузы класса 4.2 и в соответствии с пунктом (3) предписывается наличие индикатора горючих газов, то на борту судна должно иметься средство защиты органов дыхания, указанное в маргинальном номере 10 260 (1) e)."

42 412		Добавить заголовок "Вентиляция".

(2)	Заменить слова "каждый час" словами "сразу же после погрузки. Через час надлежит осуществить контрольное измерение, а затем осуществлять такие измерения каждые восемь часов".

42 413		(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

43 111		Заменить слова "цинковый шлак, отнесенные к пункту 13° с)" словами "цинковый шлак и побочные продукты плавки алюминия и побочные продукты переплавки алюминия, отнесенные к пункту 13° с) ".

43 260		Включить новый пункт (5) следующего содержания:

"(5)	Если на судне перевозятся грузы класса 4.3 и в соответствии с пунктом (3) или (4) предписывается наличие индикатора горючих газов или токсикометра, то на борту судна должно иметься средство защиты органов дыхания, указанное в маргинальном номере 10 260 (1) е)."

43 301	(2)	Вместо "опасных веществ" читать "вредных веществ".

43 312	(1)	Исключить слова "причем вентиляционное оборудование должно работать на полную мощность".

(2)	Вместо "Помещения" читать "Трюмы".

43 335		Исключить.

43 412	(1)	Заменить следующим текстом:

"(1)	Трюмы, содержащие вещества класса 4.3, перевозимые навалом/насыпью или без упаковки, должны быть провентилированы при помощи вентиляторов, работающих на полную мощность, если после измерений установлено, что концентрация газов, выделяемых грузом, превышает на 10% нижний предел взрываемости."

(2)	Заменить слова "каждый час" словами "сразу же после погрузки. Через час надлежит осуществить контрольное измерение, а затем осуществлять такие измерения каждые восемь часов".

52 260		Включить новый пункт (5) следующего содержания:

"(5)	Если на судне перевозятся грузы класса 5.2 и в соответствии с пунктом (3) предписывается наличие индикатора горючих газов, то на борту судна должно иметься средство защиты органов дыхания, указанное в маргинальном номере 
10 260 (1) e)."

52 412	(3)	Заменить слова "каждый час" словами "сразу же после погрузки. Через час надлежит осуществить контрольное измерение, а затем осуществлять такие измерения каждые восемь часов".

61 260		Включить новый пункт (5) следующего содержания:

"(5)	Если на судне перевозятся грузы класса 6.1 и в соответствии с пунктом (3) или (4) предписывается наличие индикатора горючих газов или токсикометра, то на борту судна должно иметься средство защиты органов дыхания, указанное в маргинальном номере 10 260 (1) e)."

61 312	(1)	Заменить следующим текстом:

"(1)	Трюмы должны вентилироваться. Если опасные грузы, уложенные в контейнеры, перевозятся в открытых трюмах, вентилирование требуется лишь при наличии подозрения на повреждение контейнеров или при наличии подозрений на разлив или просыпание содержимого внутри контейнера."

(2)	Вместо "Помещения" читать "Трюмы".

61 412		Читать следующим образом:

"Вентиляция

(1)	Трюмы, содержащие вещества класса 6.1, перевозимые навалом/насыпью, должны вентилироваться с помощью вентиляционного оборудования, работающего на полную мощность.

(2)	Трюмы, содержащие грузы класса 6.1, перечисленные в подпунктах a) или b) различных пунктов, должны быть провентилированы с помощью вентиляционного оборудования, работающего на полную мощность, если после измерений установлено, что в трюмах имеются газы, выделяемые грузом.

(3)	Измерения, требуемые согласно пункту (2), выше, должны осуществляться сразу же после погрузки. Через час надлежит осуществить контрольное измерение, а затем осуществлять такие измерения каждые восемь часов. Результаты измерений должны записываться."

81 260		Включить новый пункт (5) следующего содержания:

"(5)	Если на судне перевозятся грузы класса 8 и в соответствии с пунктом (3) или (4) предписывается наличие индикатора горючих газов или токсикометра, то на борту судна должно иметься средство защиты органов дыхания, указанное в маргинальном номере 10 260 (1) e)."

91 111	(1)	Заменить следующим текстом:

"(1)	Полимеры вспениваемые гранулированные, отнесенные к пункту 4° c), касторовые бобы, отнесенные к пункту 35° b), мука рыбная стабилизированная или отходы рыбные стабилизированные, отнесенные к пункту 39° c) класса 9, могут перевозиться навалом/насыпью. Касторовая мука, касторовый жмых и касторовые хлопья не должны перевозиться навалом/насыпью."

91 260 	(3)	Читать: "...без упаковки вспениваемые гранулированные полимеры, отнесенные... ".

(5)	Включить новый пункт (5) следующего содержания:

"(5)	 Если на судне перевозятся грузы класса 9 и в соответствии с пунктом (3) предписывается наличие индикатора горючих газов, то на судне должно иметься средство защиты органов дыхания, указанное в маргинальном номере 10 260 (1) e)".

91 301	(1)	Читать: "...полимеры, отнесенные к пункту 4°с) класса 9... ".

(2)	Вместо "грузы класса 9" читать "вспениваемые гранулированные полимеры, отнесенные к пункту 4° с) класса 9... ".

91 312		После слов "пункту 4° c) класса 9" включить слова "перевозимые навалом/насыпью".

91 335		Исключить.

91 412 	(1)	(1)	После "4° c)" включить слова "перевозимые навалом/насыпью" и заменить "50%" на "10%".

(2)	Заменить слова "каждый час" словами "сразу же после погрузки. Через час надлежит осуществить контрольное измерение, а затем осуществлять такие измерения каждые восемь часов".

91 414 	(1)	После "4° c)" включить слова "перевозимые навалом/насыпью".

Приложение B.1 — Часть III

110 212	(1)	В конце первого абзаца добавить:

"Отвод газов и паров через вытяжные трубопроводы должен также обеспечиваться при перевозке навалом/насыпью."

В конце второго абзаца добавить:

"Если вытяжные трубопроводы являются съемными, они должны быть пригодными для монтажа с вентилятором и прочного закрепления. Должна обеспечиваться защита от непогоды и водяных струй. Во время вентилирования должно обеспечиваться поступление воздуха."

110 231	(2)	Заменить следующим текстом:

"(2)	Впускные вентиляционные отверстия машинных отделений и воздухозаборные отверстия двигателей, расположенные за пределами машинного отделения, должны находиться на расстоянии не менее 2,00 м от защищенной зоны."

110 235		Включить новый маргинальный номер 110 235 следующего содержания:

"Система осушительных насосов

Осушительные насосы, предназначенные для трюмов, должны быть расположены в пределах защищенной зоны. Это предписание не применяется, если осушение производится при помощи эжекторов."

110 240	(3)	В конце добавить слова: "или вблизи нее".

110 252	(3)	Исключить первое предложение.

Во втором предложении исключить слово "стационарно".

В конце добавить:

"Штепсельные розетки для питания погружных насосов и трюмных вентиляторов должны быть прочно установлены на судне вблизи люков."

110 256	(2)	После слова "контейнеров" добавить слова "погружных насосов, трюмных вентиляторов".

110 293	(1)	После слов "остойчивость судна" включить слова "в том числе".

110 294	(1)	Читать: "Должны полностью соблюдаться требования в отношении остойчивости неповрежденного судна, в том числе установленные на основе расчета аварийной остойчивости."

(2)	Изменить следующим образом:

"В случае перевозки контейнеров необходимо, кроме того, предоставить доказательство достаточной остойчивости в соответствии с положениями правил, упомянутых в маргинальном номере 10 001 (1)."

Приложение B.1 — Часть IV

120 293	(1)	После слов "остойчивость судна" включить слова "в том числе".

120 294	(2)	Изменить следующим образом:

"В случае перевозки контейнеров необходимо, кроме того, предоставить доказательство достаточной остойчивости в соответствии с положениями правил, упомянутых в маргинальном номере 10 001 (1)."

(4)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

Приложение B.2 — Часть I

210 001		Изменить следующим образом:

"(1)	В соответствии со статьей 9 Соглашения на перевозки, охватываемые Соглашением, продолжает распространяться действие местных, региональных или международных предписаний, применимых в целом к перевозкам грузов по внутренним водным путям.

(2)	Если предписания частей II и III противоречат предписаниям части I или предписаниям, упомянутым в пункте (1), выше, то предписания части I или предписания, упомянутые в пункте (1), выше, не применяются.

Однако предписания маргинальных номеров 210 003—210 121 превалируют над предписаниями частей II и III."

(3)	Без изменений.

210 003		Читать следующим образом:

"Положения настоящего приложения применяются также к порожним судам или разгруженным судам до тех пор, пока из грузовых емкостей или допущенных на борт резервуаров не удалены полностью опасные вещества или газы."

210 014		Исключить определение сокращения "ВОПОГ".

РАЗНЫЕ ТЕРМИНЫ

Включить определение термина "компетентный орган" в том виде, в каком оно изложено в маргинальном номере 6000 (1).

В существующее определение термина "признанное классификационное общество" добавить следующие слова:

"в соответствии с главой 4 приложения 2".

Включить следующие определения:

Средство защиты органов дыхания (фильтрующее):

означает аппарат, который защищает человека, использующего его во время работы в опасной среде, при помощи соответствующего фильтра.

Судно снабжения:

означает танкер открытого типа N грузоподъемностью до 300 т, построенный и оснащенный для перевозки и передачи другим судам продуктов, предназначенных для эксплуатации судов.

Судно — сборщик маслосодержащих отходов:

означает танкер открытого типа N грузоподъемностью до 300 т, построенный и оснащенный для приема и перевозки маслосодержащих отходов, образующихся при эксплуатации судов. Суда без грузовых емкостей считаются судами, подпадающими под действие положений приложения B.1.

Маслосодержащие отходы, образующиеся при эксплуатации судна:

означают отработавшие масла, трюмные воды и прочие маслосодержащие отходы, такие, как отработавшая консистентная смазка, отработавшие фильтры, промасленная ветошь, резервуары и упаковки с этими отходами.

Трюмные воды:

означают маслосодержащую воду трюмов машинного отделения, концевых отсеков, коффердамов и междубортовых пространств.

210 014		Топливоприемная система

(продолж.) 	(система бункеровки):

означает систему снабжения судов жидким топливом.

Максимальное рабочее давление:

означает максимальное давление, возникающее в грузовой емкости или цистерне для остатков груза во время эксплуатации. Как правило, это давление равно давлению срабатывания быстродействующих выпускных клапанов.

Расчетное давление:

означает давление, в расчете на которое была спроектирована и построена грузовая емкость или цистерна для остатков груза. Как правило, это давление равно максимальному рабочему давлению.

Давление срабатывания:

означает указанное в перечне веществ давление, при котором открываются быстродействующие выпускные клапаны. В случае цистерн высокого давления величина давления срабатывания предохранительного клапана должна устанавливаться в соответствии с предписаниями компетентного органа или признанного классификационного общества.

Испытательное давление:

означает давление, при котором грузовая емкость, цистерна для остатков груза, коффердам или погрузочно-разгрузочные трубопроводы проходят испытания первоначально перед вводом в эксплуатацию, а затем регулярно в установленные сроки.

Цистерна высокого давления:

означает цистерну, спроектированную и утвержденную в расчете на рабочее давление  400 кПа (4 бара).

Изменить определение термина "Давление" следующим образом:

"Применительно к цистернам/емкостям все виды давления (например, рабочее давление, давление срабатывания быстродействующих выпускных клапанов, испытательное давление) приводятся в кПа (барах) монометрического давления, однако давление паров веществ приводится в кПа (барах) абсолютного давления."

В конце определения термина "Грузовое пространство (надпалубное, дополнительная часть)" добавить слова "и отверстиях насосных отделений".

Определение термина "Высший класс": (Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

В определении термина "Журнал грузовых операций" в конце читать "и удалением водяного балласта".

В определении термина "Спасательная лебедка" вместо "трюмные помещения" читать "грузовые емкости".

210 121		Включить новый пункт (6) следующего содержания:

"(6)	Маслосодержащие отходы, образующиеся при эксплуатации судна, должны перевозиться только в огнестойких резервуарах, снабженных крышкой, или в грузовых емкостях."

210 219	(3)	После "маргинальные номера 210 205" включить "210 240 (2)".

210 240		Читать следующим образом:

"Каждое судно должно быть снабжено, помимо противопожарного оборудования, предусмотренного предписаниями, упомянутыми в маргинальном номере 10 001 (1), по меньшей мере двумя... " (далее без изменений).

210 282	(3)	Изменить следующим образом:

"Свидетельство о допущении выдается в соответствии с предписаниями и процедурами, предусмотренными в приложении 2. Оно должно соответствовать образцу № 1, приведенному в добавлении 1 к настоящему приложению."

(Опустить последнее предложение.)

210 287		Исключить.

210 301	(1) 	Читать следующим образом:

"(1)	Коффердамы должны быть порожними. Они должны осматриваться ежедневно с целью проверки их сухого состояния (с допуском на присутствие конденсата)."

(4)	Изменить следующим образом:

"(4)	Если до входа в грузовые емкости, цистерны для остатков груза, подпалубные насосные отделения, коффердамы, междубортовые пространства, междудонные пространства или трюмные помещения необходимо измерить концентрацию газов или содержание кислорода, то результаты таких измерений должны записываться. Измерения могут производиться только лицами, снабженными надлежащим средством защиты органов дыхания, соответствующим перевозимому веществу. Вход в эти пространства для целей проведения измерений не разрешается."

210 302		Включить новый маргинальный номер следующего содержания:

"210 302  Подпалубные насосные отделения

Подпалубные насосные отделения должны ежедневно проверяться на предмет утечки. Льяла и приемные коллекторы должны содержаться в чистоте и не должны быть заполнены какими-либо продуктами."

210 307	(5)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

210 315 	(5)	Заменить последнее предложение следующим текстом:

"Если курсы усовершенствования или повышения квалификации пройдены в течение года перед истечением срока действия свидетельства, то новый срок действия начинается с даты истечения срока действия предыдущего свидетельства, а в остальных случаях — с даты выдачи свидетельства о прохождении курсов."

210 317 	(6)	Вместо "в соответствии с резолюцией... приравнивается" читать:

210 318 	(6)	"выданный в соответствии с Конвенцией СТКВ и предписаниями главы V Кодекса СТКВ, касающимися подготовки и дипломирования капитанов, лиц командного состава и матросов танкеров, приравнивается...".

210 320 	(1)	Читать следующим образом:

"Заполнение водой коффердамов и трюмных помещений, в которых установлены вкладные грузовые цистерны, не разрешается. Междубортовые пространства, междудонные пространства и трюмные помещения могут заполняться водяным балластом при условии, что грузовые емкости опорожнены..." (далее без изменений).

210 322		Изменить следующим образом:

"Грузовые емкости, цистерны для остатков груза, а также входы в подпалубные грузовые насосные отделения, коффердамы и трюмные помещения должны быть закрыты. Это предписание не применяется к насосным отделениям на судах — сборщиках маслосодержащих отходов и судах снабжения и в случае других исключений, предусмотренных в настоящем приложении."

210 325	(2)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

(3)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

210 327		Изменить следующим образом:

"Лица, которым разрешен доступ на борт судна

(1)	Доступ на борт судна разрешен только:

a)	...; (без изменений)

b)	...; (без изменений)

c)	лицам, которые находятся на судне в служебном качестве.

(2)	(без изменений)".

210 329		Заменить слова "Рекомендациями... внутреннего плавания" словами "предписаниями, упомянутыми в маргинальном номере 10 001 (1) ", а слова "в пункте 15.9.4 ... внутреннего плавания" словами "в предписаниях, упомянутых в маргинальном номере 10 001 (1) ".

Обозначить существующий текст как пункт (1) и включить новый пункт (2) следующего содержания:

"(2)	Пункт (1), выше, не применяются к судам — сборщикам маслосодержащих отходов и к судам снабжения."

210 331 	(1)	В конце добавить: "Это предписание не применяется к подвесным моторам спасательных шлюпок."

210 344		Исключить слова "на палубе".

210 351 	(2)	В конце добавить:

"электрическим кабелям, предназначенным для подсоединения погружных насосов на борту судов — сборщиков маслосодержащих отходов."

3)	Заменить первое предложение следующим текстом:

"Штепсельные розетки для подсоединения сигнальных огней или ламп для освещения сходного трапа или для подсоединения погружных насосов на борту судов — сборщиков маслосодержащих отходов могут находиться под напряжением только в том случае, если сигнальные огни или лампы для освещения сходного трапа либо погружные насосы на борту судов — сборщиков маслосодержащих отходов включены."

210 374 		Перед словом "окна" включить слово "их".

210 381 	(1)	Изменить следующим образом:

"е)	экземпляр ВОПОГ с приложением 1 (по меньшей мере приложение А и приложение В.2) и приложениями 2, 3 и 4."

В конце добавить:

"k)	классификационное свидетельство;

210 381 	(1)	l)	свидетельство, предусмотренное в маргинальном номере 311 208 (2) или (3),

(продолж.)	321 208 (2) или (3) или 331 208 (2) или (3);

m)	в случае перевозки веществ, имеющих температуру плавления 0°C или 
выше, — инструкция по подогреву груза."

(3)	В первом предложении после слова "должны" включить слово "также".

b)	Вместо "трубопроводов" читать "шлангов".

(5)	Включить новый пункт (5) следующего содержания:

"(5)	Пункты (1) b) и g), (2) и (4) не применяются к судам — сборщикам маслосодержащих отходов или к судам снабжения. Пункт (1) с) не применяется к судам — сборщикам маслосодержащих отходов."

210 385 	(1)	b)	Тот же текст, что и в маргинальном номере 10 385 (1) b).

(2)	Заменить последнее предложение следующим текстом:

"Эти письменные инструкции должны составляться грузоотправителем и передаваться водителю до погрузки. Грузоотправитель несет ответственность за содержание письменных инструкций. Инструкции должны быть составлены на языке, на котором водитель способен читать и который он понимает, и по крайней мере на каждом из языков государств, затрагиваемых перевозкой."

(4)	Включить новый пункт (4) следующего содержания:

"(4)	Пункты (1) — (3), выше, не применяются к судам — сборщикам маслосодержащих отходов."

210 401		Изменить следующим образом:

"Ограничение перевозимых количеств

(1)	Перевозка упаковок в пределах грузового пространства запрещается. Это запрещение не распространяется на:

—	остатки груза, остаточный груз и стоки, содержащиеся в утвержденных контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов и контейнерах-цистернах максимальной вместимостью не более 2,00 м3, при условии, однако, что перевозится не более 6 таких КСГМГ или контейнеров-цистерн. КСГМГ или контейнеры-цистерны должны быть надлежащим образом закреплены в грузовом пространстве и должны удовлетворять предписаниям маргинального номера 321 226 или 331 226 в отношении резервуаров для остатков груза, остаточного груза или стоков;

—	пробы груза из расчета не более 30 веществ, перечисленных в приложении к свидетельству о допущении, в количестве не более 500 мл на один резервуар. Резервуары с пробами должны размещаться на борту в строго определенном месте в пределах грузового пространства таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки они не могли разбиться или получить прокол и чтобы их содержимое не могло разлиться в трюмном помещении. Хрупкие резервуары должны быть обложены надлежащим прокладочным материалом.

(2)	На борту судов — сборщиков маслосодержащих отходов в пределах грузового пространства разрешается перевозить резервуары максимальной вместимостью 
2,00 м3 для маслосодержащих отходов, образующихся при эксплуатации судна, при условии надежного закрепления этих резервуаров.

(3)	На борту судов снабжения в пределах грузового пространства разрешается перевозить упаковки с опасными веществами массой-брутто до 5 000 кг при условии, что это разрешается в свидетельстве о допущении. Упаковки должны быть надежно уложены и защищены от воздействия тепла, солнечных лучей и погодных условий."

210 402		Включить новый маргинальный номер следующего содержания:

"210 402	Прием маслосодержащих отходов, образующихся при эксплуатации судов, и передача продуктов, необходимых для эксплуатации судов

(1)	Прием неупакованных маслосодержащих жидких отходов, образующихся при эксплуатации судов, может производиться только методом всасывания.

(2)	Швартовку и прием маслосодержащих отходов запрещается производить во время загрузки или выгрузки веществ, для которых согласно перечню веществ 
(добавление 4) требуется взрывозащищенность, и во время операций по дегазации танкеров. Это предписание не применяется к судам — сборщикам маслосодержащих отходов в том случае, если соблюдаются предписания в отношении взрывозащищенности, применимые к конкретному опасному веществу.

(3)	Швартовку и передачу продуктов, необходимых для эксплуатации судов, запрещается производить во время загрузки и выгрузки веществ, для которых согласно перечню веществ (добавление 4) требуется взрывозащитность, и во время операций по дегазации танкеров. Это предписание не применяется к судам снабжения в том случае, если соблюдаются предписания в отношении взрывозащитности, применимые к конкретному опасному веществу.

(4)	Компетентный орган может санкционировать отступление от предписаний пунктов (1) и (2), выше."

210 407		Обозначить существующий текст как пункт (1) и добавить следующее:

"(2)	Прием неупакованных маслосодержащих жидких отходов, образующихся при эксплуатации судов, и передача продуктов, необходимых для эксплуатации судов, не рассматриваются как операции по погрузке или разгрузке по смыслу пункта (1), выше."

210 410		Включить новый пункт (4) следующего содержания:

"(4)	Пункты (1) — (3), выше, не применяются при приеме маслосодержащих отходов судами — сборщиками этих отходов и при передаче судами снабжения продуктов, необходимых для эксплуатации судов."

210 413		Включить новый пункт (3) следующего содержания:

"(3)	Перед началом погрузочных операций устройство управления системой контроля за переливом должно быть подключено к причальному сооружению."

210 414		(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

210 416		Заголовок: (Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

(2)	После первого абзаца включить следующий текст:

"В случае неисправности какого-либо аварийного или контрольно-измерительного устройства операции по погрузке или разгрузке должны быть незамедлительно прекращены."

(3)	После слова "зачистки" включить слова "и промывки".

(5)	В конце добавить: "Это предписание не применяется к перевозке грузов класса 2."

210 416	(7)	Включить новый пункт (7) следующего содержания:

"(7)	Лица, входящие во время погрузки или разгрузки в помещения, расположенные в пределах грузового пространства под палубой, должны иметь оборудование, предусмотренное в маргинальном номере 10 260 (1) a), если это оборудование предписано в части II.

Лица, осуществляющие соединение или отсоединение погрузочно-разгрузочных трубопроводов или взятие проб, должны иметь оборудование, предусмотренное в маргинальном номере 210 260 (1) a), если это оборудование предписано в части II."

210 417	(3)	Включить новый пункт (3) следующего содержания:

"(3)	Пункты (1) и (2), выше, не применяются при приеме маслосодержащих отходов, образующихся при эксплуатации судов, и при передаче продуктов, необходимых для эксплуатации судов."

210 418		Включить новый маргинальный номер следующего содержания:

"210 418	Контроль газовой фазы в грузовых емкостях и смежных порожних помещениях

(1)	Для контроля газовой фазы в грузовых емкостях может потребоваться создание инертной атмосферы или подушки. Эти понятия определяются следующим образом:

—	инертная атмосфера: грузовые емкости и соответствующие трубопроводы, а также другие пространства, для которых это предписано в настоящем приложении, заполняются газом или парами, которые препятствуют горению, не реагируют с грузом и поддерживают данное состояние;

—	подушка: грузовые цистерны и соответствующие трубопроводы заполняются жидкостью, газом или паром, которые отделяют груз от воздуха и поддерживают данное состояние.

(2)	Если предписывается создание инертной атмосферы или подушки, то применяются следующие предписания:

a)	на борту судна должен иметься инертный газ в количестве, достаточном для погрузки или разгрузки, или должна иметься возможность для производства такого количества инертного газа, если его невозможно получить с берега. На борту судна должно иметься достаточное количество инертного газа для восполнения обычных потерь, происходящих во время перевозки;

b)	имеющаяся на борту судна установка для закачивания инертного газа должна быть рассчитана на поддержание постоянного минимального давления 7 кПа (0,07 бара) в пространствах, в которых должна быть создана инертная атмосфера. Кроме того, работа установки для закачивания инертного газа не должна приводить к увеличению давления в грузовой емкости свыше давления, на которое отрегулирован клапан сброса давления;

c)	для создания подушки применяются предписания подпунктов a) и b), касающиеся создания инертной атмосферы, в отношении количества газа, необходимого для создания подушки;

d)	пространства над поверхностью жидкости, заполненные слоем газа, должны быть снабжены контрольно-измерительными устройствами, обеспечивающими постоянный контроль за наличием надлежащей атмосферы;

210 418			e)	в случае легковоспламеняющихся грузов создание инертной атмосферы (продолж.)				или подушки должно осуществляться таким образом, чтобы при подаче

инертного газа, насколько это возможно, ограничивалось накопление электростатического заряда.

(3)	Для некоторых веществ требования в отношении контроля газовой фазы в грузовых емкостях и смежных порожних помещениях приведены в колонке 20 перечня веществ (добавление 4)."

210 421 	(4)	Включить новый пункт (4) следующего содержания:

"(4)	В случае возможного превышения степени наполнения 97,5% разрешается использовать надлежащую установку для удаления избытка вещества. Во время этой операции должна автоматически включаться визуальная сигнализация."

210 422 	(6)	Включить новый пункт (6) следующего содержания:

"(6)	Пункты (1) — (5), выше, не применяются к судам — сборщикам маслосодержащих отходов и к судам снабжения."

210 425 	(2)	В конце добавить:

"Это предписание не применяется к гибким трубопроводам, используемым для приема маслосодержащих отходов, образующихся при эксплуатации судов, и для передачи продуктов, необходимых для эксплуатации судов."

(4)	В конце добавить: "Это предписание не применяется к судам снабжения."

210 440		Изменить следующим образом:

"Системы пожаротушения

Во время погрузочно-разгрузочных операций противопожарное оборудование, пожарные рукава и распыляющие сопла должны находиться в готовности в пределах грузового пространства на палубе."

210 451 	(2)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

210 476		В конце добавить:

"Однако суда — сборщики маслосодержащих отходов могут швартоваться при помощи полимерных тросов для приема маслосодержащих отходов, образующихся при эксплуатации судов, а суда снабжения — для передачи продуктов, необходимых для эксплуатации судов."

210 501 и 210 504:

Исключить слово "местные" из словосочетания "местные компетентные органы" (это необходимо сделать во всех маргинальных номерах, где перед термином "компетентные органы" употреблено слово "местные").

210 504 	(2)	Читать следующим образом:

"(2)	На судах, находящихся на стоянке, должен постоянно находиться эксперт, предусмотренный в маргинальном номере 210 315 или, когда это применимо, в маргинальных номерах 210 317 или 210 318. Однако компетентный орган может освободить от выполнения этого предписания суда, находящиеся на стоянке в акватории гавани или в разрешенном для этой цели месте."

Приложение B.2 — Часть II

221 221		(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

231 260 	(1)	Читать следующим образом:

"(1)	Если на судне перевозятся опасные грузы класса 3, то на борту судна должно иметься защитное оборудование, предусмотренное в маргинальном номере 210 260 (1) a), за исключением шлем-маски с подходящим респиратором в случае перевозки грузов, для которых в перечне веществ (добавление 4) предписан открытый тип N. Это оборудование должно соответствовать перевозимым грузам."

231 428 		Во второй строке пункта (1) добавить слова "а также во время перевозки".

261 428

281 428		В пункте (2) вместо "70%" читать "80%".

291 428 		Добавить:

"(3)	Если в перечне веществ, приведенном в добавлении 4, предписано наличие на борту водораспылительной системы и в колонке 20 указано примечание 23, то при достижении внутреннего давления 40 кПа прибор для измерения внутреннего давления должен приводить в действие сигнализацию. Водораспылительная система должна незамедлительно включаться и не отключаться до тех пор, пока внутреннее давление не снизится до 30 кПа."

241 211		(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

261 222		(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

291 260 	(1)	Читать следующим образом:

"(1)	Если на судне перевозятся опасные грузы класса 9, то на борту судна должно иметься защитное оборудование, предусмотренное в маргинальном номере 
210 260 (1) a), за исключением шлем-маски с подходящим респиратором в случае перевозки грузов, для которых в перечне веществ (добавление 4) предписан открытый тип N. Это оборудование должно соответствовать перевозимым грузам."

Приложение B.2 — Часть III

ПРИМЕЧАНИЕ:	Поправки, касающиеся маргинальных номеров части III, приведены в порядке возрастания последних трех цифр этих маргинальных номеров.

3X1 200	(3)	c)	Заменить "трубопроводы" на "шланги".

311 200	(3)	d)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

3X1 208	(1)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

331 208		Включить новый пункт (4) следующего содержания:

"(4)	Пункты (2) и (3), касающиеся проверки состояния газодетекторной системы, не применяются к судам открытого типа N."

3X1 210	(2)	После второго предложения включить следующее: "Высота стенок должна составлять не менее 2,00 м."

331 210		Включить новый пункт (4) следующего содержания:

"(4)	Пункты (1) — (3), выше, не применяются к судам открытого типа N."

311 211	(3)	a)	В четвертой строке вместо "A-60" читать "Класс A-60".

311 211	(4)	В последнем предложении после слов "в пределах грузового пространства" включить слова "или между машинным отделением и трюмным помещением".

321 211	(4)	В четвертом предложении после слов "в пределах грузового пространства"

331 211	(4)	включить слова "или между машинным отделением и трюмным помещением".

311 211	(5)	В первом предложении включить слова "в грузовом пространстве" после слов "междудонные пространства".

3Х1 211	(6)	с)	Включить слово "подпалубных" перед словом "грузовых".

(7)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

321 211	(7)	с)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

311 211	(8)	Заменить последнее предложение следующим текстом:

321 211	(10)

331 211	(8)  	"В этих помещениях расстояние между усиливающими элементами не должно быть менее 0,50 м. В междудонном пространстве это расстояние может быть уменьшено до 0,45 м.

В грузовых емкостях могут иметься круглые отверстия с минимальным диаметром 0,68 м."

321 211	(8)	Изменить следующим образом:

"(8)	В случае судна с грузовыми емкостями, установленными в трюмном помещении, или с охлаждаемыми грузовыми емкостями расстояние между стенками междубортового пространства должно составлять не менее 0,80 м, а высота междудонного пространства должна составлять не менее 0,60 м."

331 211	(9)	Включить новый пункт (9) следующего содержания:

"(9)	Пункты (4) — (6), выше, не применяются к судам открытого типа N."

331 212	(2)	Заменить второй абзац следующим текстом:

"Вытяжные отверстия должны находиться на расстоянии не более 50 мм от пола служебного помещения. Отверстия для подачи воздуха должны быть расположены в верхней части служебного помещения; они должны находиться на высоте не менее 2,00 м над уровнем палубы, на расстоянии не менее 2,00 м от отверстий грузовых емкостей и на расстоянии не менее 6,00 м от выпускных отверстий предохранительных клапанов. Необходимые выдвижные трубы могут быть шарнирного типа.

На борту судов открытого типа N достаточно, чтобы вентиляция обеспечивалась с помощью стационарных устройств."

(7)	Включить новый пункт (7) следующего содержания:

"(7)	Пункты (4) — (6), выше, не применяются к судам открытого типа N."

331 216 	(3)	Включить новый пункт (3) следующего содержания:

"(3)	Последнее предложение пункта (2) не применяется к судам — сборщикам маслосодержащих отходов и к судам снабжения."

3Х1 217 	(5)	d)	После слов "в пределах грузового пространства" включить слова "и в переборке между машинным отделением и трюмными помещениями".

В конце добавить: «Проходы через переборку, снабженную противопожарной защитой "A-60" согласно СОЛАС, глава II-2, правило 3, должны иметь равноценную противопожарную защиту».

f)	После слов "в пределах грузового пространства" включить слова "или через трюмное помещение".

После слов "в пределах служебного помещения" добавить слова "или трюмного помещения".

311 217 	(6)	В первом предложении опустить слово "размещения".

3Х1 217 	(6)	Заменить слова "судовой газоотводной системы" словами "погрузочно-разгрузочной системы".

331 217 	(8)	Включить новый пункт (8) следующего содержания:

"(8)	Пункты (5) g), (6) и (7) не применяются к судам открытого типа N.

Последнее предложение пункта (2), последнее предложение пункта (3) и пункт (4) не применяются к судам — сборщикам маслосодержащих отходов и к судам снабжения."

331 220 	(5)	Включить новый пункт (5) следующего содержания:

"(5)	Пункт (4), выше, не применяется к судам открытого типа N.

Пункт (2), выше, не применяется к судам снабжения и к судам — сборщикам маслодержащих отходов."

321 221 	(1)	Опустить: "h) отверстием для измерения степени недолива".

331 221 	(5)	Существующий текст становится подпунктом a). Включить следующий текст:

"b)	На борту судов — сборщиков маслосодержащих отходов, датчик, упомянутый в пункте (1) d), должен подавать визуальный и звуковой сигналы и отключать насос, используемый для откачивания трюмных вод."

311 221 	(7)	Изменить следующим образом:

"(7)	В случае превышения заданных значений давления или температуры приборы для измерения давления или температуры груза должны подавать визуальные и звуковые сигналы в рулевую рубку и жилые помещения. Если заданное значение превышается во время погрузочно-разгрузочных операций, прибор для измерения давления должен через посредство штепсельной розетки, упомянутой в пункте (5), выше, одновременно инициировать замыкание электрической цепи, прерывающее погрузочно-разгрузочные операции. Если используется судовой отливной насос, он должен автоматически отключаться. Датчик, подающий указанные выше сигналы, может быть соединен с сигнальным устройством. Если для измерения избыточного давления или вакуума используются манометры, то их шкала должна иметь диаметр не менее 0,14 м. Максимально допустимое значение избыточного давления или вакуума должно быть отмечено красной риской. Показания манометров должны быть видны в любое время с того места, откуда можно прервать загрузку или разгрузку."

321 221 	(7)

331 221 	(7) 	Изменить следующим образом:

"(7)	В случае превышения заданных значений давления или температуры приборы для измерения вакуумметрического или избыточного давления газовой фазы в грузовой емкости или для измерения температуры груза должны подавать визуальные и звуковые сигналы в рулевую рубку и жилые помещения. Если заданное значение давления превышается во время загрузки, то прибор для измерения давления должен через посредство штепсельной розетки, упомянутой в пункте (5), выше, инициировать замыкание электрической цепи, прерывающее операции по загрузке. Если используется судовой отливной насос, он должен автоматически отключаться.

Приборы для измерения избыточного или вакуумметрического давления должны подавать предупредительные сигналы в случае достижения избыточного давления, превышающего в 1,15 раза давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана, или в случае достижения вакуумметрического давления, превышающего в 1,10 раза давление срабатывания вакуумного клапана. Максимально допустимая температура указана в перечне веществ, приведенном в добавлении 4.

Датчики для подачи сигналов, упомянутых в данном пункте, могут быть соединены с сигнальным устройством датчика высокого уровня. Если для измерения избыточного или вакуумметрического давления используются манометры, то их шкала должна иметь диаметр не менее 0,14 м. Максимально допустимое значение избыточного или вакуумметрического давления должно быть отмечено красной риской. Показания манометров должны быть видны в любое время с того места, откуда можно прекратить загрузку или разгрузку."

321 221 	(9)	После слова "проб" включить: "закрытого типа".

331 221 	(9)

331 221 	(11)	Изменить следующим образом:

"(11)	Диаметр отверстия для взятия проб должен составлять не более 0,30 м. Отверстие должно быть снабжено пламепрерывающими устройствами и устроено таким образом, чтобы период его открытия был как можно более коротким и чтобы пламепрерывающие устройства не могли открываться самопроизвольно.

Наличие пламепрерывающих устройств не требуется на танкерах открытого типа N."

(13)	Включить новый пункт (13) следующего содержания:

"(13)	 Пункт (1) h) не применяется к судам закрытого типа N. Пункты (1) e), (7) в отношении измерения давления, (9) и (10) не применяются к судам открытого 
типа N с пламепрерывающими устройствами и к судам открытого типа N.

Пункты (1) h) и (12) не применяются к судам открытого типа N.

Пункты (1) b), c) и g), (3), (4) и (11) не применяются к судам — сборщикам маслосодержащих отходов и к судам снабжения.

Пункты (1) f) и (7) не применяются к судам снабжения.

Пункт (5) a) не применяется к судам — сборщикам маслосодержащих отходов."

321 222 	(1)	b)	После слов "предохранительных устройств" включить слова

331 222 	(1)	b)	"предназначенных для предотвращения возникновения избыточного давления".

311 222 	(3)	Читать следующим образом:

"(3)	Выпускные отверстия клапанов сброса давления должны находиться на высоте не менее 2,00 м над уровнем палубы и на расстоянии не менее 6,00 м от жилых и служебных помещений, расположенных за пределами грузового пространства. Указанное значение высоты может быть уменьшено, если в радиусе 1,00 м от отверстия клапана сброса давления не расположено какое-либо оборудование и не проводятся какие-либо работы и если эта зона обозначена".

321 222 	(4)	a)	В тексте, следующем за первым тире, заменить "снабжен пламепрерывающим устройством" на "обладает пламепрерывающим эффектом".

331 222 	(4)		Изменить второе предложение следующим образом:

"a)	(закрытый тип N)

Отвод газов должен осуществляться вверх. Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана и вакуумного клапана должно быть указано на соответствующем клапане долговечным способом;

—	соединительное устройство...".

Опустить текст последнего абзаца, начинающегося с тире.

b)	Читать следующим образом:

"b)	Отверстия быстродействующих выпускных клапанов должны находиться на высоте не менее 2,00 м над уровнем палубы и на расстоянии не менее 6,00 м от жилых и служебных помещений, расположенных за пределами грузового пространства. Указанное значение высоты может быть уменьшено, если в радиусе 1,00 м от отверстия быстродействующего выпускного клапана не расположено какое-либо оборудование и не производятся какие-либо работы и если эта зона обозначена. Быстродействующие выпускные клапаны должны быть отрегулированы таким образом, чтобы во время перевозки они не открывались до достижения максимально допустимого рабочего давления в грузовых емкостях."

(5)	а)	Изменить первое предложение следующим образом:

"Если две или более грузовые емкости соединены газоотводной трубой, то в месте соединения с каждой грузовой емкостью устанавливается пламепрерывающее устройство, способное выдержать взрыв или детонацию в трубе."

b)	Изменить начало первого предложения следующим образом:

"Если де или более грузовые емкости соединены газоотводной трубой, то в месте соединения с каждой грузовой емкостью устанавливается дыхательный клапан, ограничивающий давление или вакуум в емкости, с пламепрерывающим устройством; ... ".

с)	После слов "быстродействующим выпускным клапаном" заменить слова "с пламепрерывающим устройством" словами "с пламепрерывающим эффектом".

331 222 	(6)	Включить новый пункт (6) следующего содержания:

"(6)	Пункты (2), (4) b) и (5) не применяются к судам открытого типа N с пламепрерывающими устройствами и к судам открытого типа N.

Пункт (3) не применяется к судам открытого типа N".

311 223 	(1)	Вместо "трубопроводы" читать "погрузочно-разгрузочные трубопроводы".

331 223 	(1)	Перед словами "должны подвергаться" включить слова "за исключением сливных трубопроводов".

321 223 	(2)	Первое предложение читать следующим образом:

331 223 	(2)

"При испытаниях грузовых емкостей и цистерн для остатков груза испытательное давление должно составлять не менее 1,3 расчетного давления."

331 233 	(2)	После слова "коффердамов" включить слова "и открытых грузовых емкостей".

(3)	В конце добавить: "(монометрического давления) ".

311 225 	(1)	Читать первое предложение следующим образом:

321 225 	(1)	"Насосы и компрессоры, а также соответствующие погрузочно-разгрузочные трубопроводы должны находиться в пределах грузового пространства."

311 225 	(1)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

321 225 	(1)	Из двух последних предложений исключить слова "расположенные на палубе".

331 225 	(1)	Читать следующим образом:

"(1)	a)	Насосы и соответствующие погрузочно-разгрузочные трубопроводы должны находиться в пределах грузового пространства.

b)	Должна быть предусмотрена возможность отключения погрузочных насосов из грузового пространства и какого-либо места за пределами грузового пространства.

c)	Грузовые насосы, расположенные на палубе, должны находиться на расстоянии не менее 6,00 м от входов или отверстий в жилых и служебных помещениях, расположенных за пределами грузового пространства."

311 225 	(2)	Изменить подпункт d) следующим образом:

"d)	Погрузочно-разгрузочные трубопроводы, расположенные на палубе, газоотводные трубы, за исключением арматуры для соединения с берегом, но включая предохранительные клапаны, а также запорные и другие клапаны должны быть расположены между продольными линиями, образуемыми наружными границами куполов, и на расстоянии не менее одной четверти ширины корпуса судна от обшивки судна. Это предписание не применяется к трубопроводам, расположенным за предохранительными клапанами. Однако, если имеется лишь один купол, расположенный в поперечной плоскости судна, эти трубопроводы, а также их запорные и другие клапаны, должны отстоять от обшивки не менее чем на 2,70 м.

В случае смежных грузовых емкостей любая соединительная арматура должна размещаться с внутренней стороны куполов. Наружная соединительная арматура может быть расположена на продольной диаметральной линии, соединяющей центры куполов. Закрывающие устройства должны находиться непосредственно на куполе или как можно ближе к нему. Запорная система погрузочно-разгрузочных трубопроводов должна включать два устройства, одно из которых должно представлять собой быстродействующий затвор с дистанционным управлением. Если внутренний диаметр закрывающего устройства составляет менее 50 мм, это устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы обеспечивать безопасность в случае разрыва трубопроводов."

311 225 	(2)	f)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

Исключить подпункты i), j) и k).

331 225	(3)	Изменить начало следующим образом:

"Расстояние, указанное в пунктах (1) а) и с) и (2) е), может... " (далее без изменений).

321 225 	(7)	В первом предложении опустить слова "входе и".

331 225 	(7)

(10)	Вместо "в образце № 3" читать "в образце № 2".

331 225	(11)	Включить новый пункт (11) следующего содержания:

"(11)	Пункты (1) а) и с), (2) е), (3) и (4) b) не применяются к судам открытого типа N.

Пункты (2) f), последнее предложение, (2) g), (8) а), последнее предложение, и (10) не применяются к судам — сборщикам маслосодержащих отходов и к судам снабжения.

Пункт (9) не применяется к судам — сборщикам маслосодержащих отходов.

Пункт (2) h) не применяется к судам снабжения."

321 226 	(1)

331 226 	(1)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

321 226 	(3)	Читать следующим образом:

"(3)	Максимальная вместимость цистерны для остатков груза должна составлять 
30 м3.

Цистерны для остатков груза должны иметь:

—		клапаны сброса давления и вакуумные клапаны с пламепрерывающми устройствами. Клапан сброса давления должен представлять собой клапан с пламепрерывающими устройствами, рассчитанный на быстрый выброс газа. Эжектор должен быть отрегулирован таким образом, чтобы он не открывался во время перевозки. Это требование считается выполненным, если давление

321 226 	(3)		срабатывания клапана удовлетворяет условиям, предписанным в перечне

(продолж.)		веществ в добавлении 4 в отношении перевозимого вещества;

—	закрываемое отверстие для замеров;

—	соединительную арматуру со стопорными клапанами для трубопроводов и шлангов.

Не допускаются какие-либо соединения между цистернами для остатков груза и газоотводной трубой грузовых емкостей.

Цистерны для остатков груза, большие контейнеры или контейнеры-цистерны, расположенные на палубе, должны находиться на расстоянии не менее одной четверти ширины судна от корпуса судна."

331 226 	(3)	Читать следующим образом:

"(3)	Максимально допустимая вместимость цистерны для остатков груза составляет 30 м3.

Цистерны для остатков груза должны иметь:

—	в случае открытой системы:

—	устройство для уравновешивания давления;

—	отверстие для замеров;

—	соединительную арматуру со стопорными клапанами для трубопроводов и шлангов;

—	в случае защищенной системы:

—	устройство для уравновешивания давления с пламепрерывающими устройствами. Клапан сброса давления должен быть снабжен приспособлением с пламепрерывающим устройством, предназначенным для быстрого выброса газа. Эжектор должен быть отрегулирован таким образом, чтобы во время перевозки он не открывался. Это условие считается выполненным, если давление срабатывания клапана удовлетворяет требованиям, предписанным в перечне веществ для конкретного перевозимого вещества;

—	отверстие для замеров;

—	соединительную арматуру со стопорными клапанами для трубопроводов и шлангов;

—	в случае закрытой системы:

—	клапаны сброса давления и вакуумные клапаны с пламепрерывающими устройствами;

—	устройство для измерения степени наполнения;

—	соединительную арматуру со стопорными клапанами для трубопроводов и шлангами.

Не допускаются какие-либо соединения между цистернами для остатков груза и	газоотводной трубой грузовых емкостей."

(4)	Включить новый пункт следующего содержания:

"(4)	Пункты (1) и (3), выше не применяются к судам — сборщикам маслосодержащих отходов."

311 227 	(1)	с)	Включить слово "груза" после "систем охлаждения".

3Х1 228		Исключить слова "путем разбрызгивания воды по всей их поверхности".

3Х1 231 	(2)	Читать следующим образом:

"(2)	Если забор воздуха двигателями происходит непосредственно из машинного отделения, то воздухозаборные отверстия двигателей и впускные вентиляционные отверстия машинного отделения должны находиться на расстоянии не менее 2,00 м от грузового пространства."

(4)	В последнем предложении: вместо "служебных помещений, в которых установлены двигатели" читать "двигателей, расположенных в служебных помещениях".

331 231 	(6)	Включить новый пункт (6) следующего содержания:

"(6)	Пункт (2), выше, не применяется к судам — сборщикам маслосодержащих отходов и к судам снабжения."

331 234 	(3)	Включить новый пункт (3) следующего содержания:

"(3)	Требование в отношении расстояния, содержащееся в пункте (1), выше, не применяется к судам — сборщикам маслосодержащих отходов и к судам снабжения."

3Х1 235 	(1)	Второе предложение читать следующим образом:

"Это предписание не применяется в отношении:

—	междубортовых пространства и междудонных пространств, если они не имеют общей стенки с грузовыми емкостями;

—	коффердамов и трюмных помещений, если прием балласта производится при помощи трубопровода системы пожаротушения, расположенного в грузовом пространства, а опорожнение — при помощи эжекторов."

331 240 	(4)	Включить новый пункт (4) следующего содержания:

"(4)	Пункты (1) и (2), выше, не применяются к судам — сборщикам маслосодержащих отходов и к судам снабжения."

321 242 	(1)	Читать следующим образом:

331 242

"(1)	Котлы, используемые для подогрева груза, должны работать на жидком топливе с температурой вспышки выше 55°С. Они должны устанавливаться либо в машинном отделении, либо в другом отдельном помещении под палубой за пределами грузового пространства, в которое имеется доступ с палубы или из машинного отделения."

(4)	В конце добавить следующий текст:

"Это предписание не применяется к воздухозаборным отверстиям вентиляционной системы. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии не менее 2,00 м от грузового пространства и не менее 6,00 м от отверстий цистерн для остатков груза, грузовых насосов, расположенных на палубе, отверстий быстродействующих выпускных клапанов, клапанов сброса давления и соединительной арматуры погрузочно-разгрузочных трубопроводов для приема с берега и должны находиться на высоте не менее 2,00 м от уровня палубы."

3Х1 250 	(1)	с)	В последнем предложении заменить "все другие электрические машины, приборы и оборудование должны" на "все другое электрооборудование должно".

3Х1 252 	(1)	Читать следующим образом:

"(1)	a)	в грузовых емкостях, цистернах для остатков груза и погрузочно-разгрузочных трубопроводах (соответствуют зоне 0) разрешается устанавливать лишь следующее оборудование:

—	(без изменений);

3Х1 252 	(1)		b)	в коффердамах, междубортовых пространствах, междудонных

(продолж.)				пространствах и трюмных помещениях (соответствуют зоне 1) разрешается устанавливать лишь следующее оборудование:".

c)	Вместо "контроля" читать "регулировки".

Исключить подпункты d) и e).

331 256 	(3)	После слов "сигнальных огней" читать "ламп для освещения сходного трапа и погружных насосов на борту судов — сборщиков маслосодержащих отходов".

3Х1 256 	(5)	В конце опустить слово "случайного".

331 256 	(5)	После слов "ламп для освещения сходного трапа" включить слова "и погружных насосов на борту судов — сборщиков маслосодержащих отходов".

331 260		В конце добавить следующий текст: "Это предписание не применяется к судам — сборщикам маслосодержащих отходов и к судам снабжения."

3Х1 274 	(3)	(Данное исправление не относится к тексту на русском языке.)

311 992		Этот маргинальный номер следует обозначить как "311 292".

Приложение B.2 — Добавление 2

Внести в контрольный лист ВОПОГ следующие изменения:

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ВОПОГ
(маргинальный номер 210 410)

2 Каким методом после загрузки или разгрузки будет произведено осушение грузового трубопровода и удаление остатков на береговое сооружение/судно* — методом всасывания или продувки? продувка* всасывание* Если используется метод продувки, просьба описать его. (например, воздух, инертный газ, рукав) кПа (максимально допустимое давление в грузовой емкости) * Ненужное вычеркнуть. ...

|  | Судно | 3 Место загрузки/ разгрузки |
| --- | --- | --- |
| 12.1 При загрузке судна соединена ли судовая газоотводная труба (если таковая необходима или имеется) с трубопроводом для отвода газов на берег? | 0 | 0 |
| 12.2 Обеспечен ли такой режим работы береговой установки, при котором давление в месте соединения не превысит давления срабатывания быстродействующих выпускных клапанов (... кПа)? |  |  |
| * Заполняется только при загрузке. | – | 0* |
| 15.1 Приведено ли начальное давление судового разгрузочного насоса в соответствие с допустимым рабочим давлением береговой установки? |  | 4 |
| (заполняется только для судна) | 0 | – |
| 15.2 Приведено ли начальное давление берегового насоса в соответствие с допустимым рабочим давлением судовой установки? |  | 5 |
| (заполняется только для береговой установки) | – | 0 |

14: Исключить вопрос после шестого тире

.

Приложение B.2 — Добавление 4

—	В пункте "2." после слов "инертного газа" добавить слова "(см. также маргинальный номер 210 418)".

—	В конце пункта "3." после слова "ингибитора" включить следующий текст:

"Если стабилизация обеспечена только с помощью подушки из инертного газа, в транспортном документе достаточно указать название используемого инертного газа.

Если стабилизация обеспечена с помощью других мер, например за счет особой чистоты вещества, соответствующие меры должны быть указаны в транспортном документе."

—	В конце пункта "4." после слов "... температуры плавления" добавить следующий текст:

"Если требуется использовать систему подогрева груза, она должна быть устроена таким образом, чтобы в результате подогрева в какой бы то ни было части грузовой емкости не происходило полимеризации. В случае если температура парообогревательных змеевиков может привести к перегреву, должны быть предусмотрены системы непрямого подогрева до более низкой температуры."

—	В пункте "5." заменить слова "этих устройств в результате кристаллизации груза" словом "арматуры".

—	В пункте "6." после "или 331 242" добавить слова "и в судах закрытого типа, на которых имеется возможность обогрева газоотводных труб, а также клапанов сброса давления и вакуумных клапанов".

—	Изменить пункты "7." и "8." следующим образом:

"7.	На судах закрытого типа должна быть обеспечена возможность обогрева газоотводной трубы, а также клапанов сброса давления/вакуумных клапанов.

8.	Вода не должна попадать в междубортовые пространства, междудонные пространства и обогревательные змеевики."

—	Изменить подпункт b) пункта "9." следующим образом:

"b)	Грузовые трубопроводы и вентиляционные каналы должны быть изолированы от грузовых трубопроводов и вентиляционных каналов, используемых для других грузов".

—	В пункте "13." исключить весь текст и сохранить нумерацию: 
"13. Требований не предусмотрено".

—	Заменить текст пункта "14." следующим текстом:

"14.	Нижеуказанные вещества нельзя перевозить при следующих условиях:

—	вещества, имеющие температуру самовоспламенения 200°C;

—	смеси, содержащие галогенированные углеводороды;

—	смеси, содержащие более 10% бензола;

—	вещества и смеси, перевозимые в стабилизированном состоянии."

-----

| Идентификационный номер | Наименование вещества | Класс, пункт и подпункт | Виды опасности | Тип танкера | Конструкция грузовой емкости | Тип грузовой емкости | Оборудование грузовой емкости | Давление срабатывания быстродействующего дыхательного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20С | Тип устройства для взятия проб | Грузовое насосное отделение под палубой (допускается/ не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Взрывозащищенность (требуется/не требуется) | Индикатор горючих газов (требуется/не требуется) | Токсикометр (требуется/ не требуется) | Количество синих огней/конусов | Прочие требования/замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 2, 2°TC | 2 + 6.1 + 8 + 3 | G | 1 | 1 | 3 |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | + | + | + | 2 | 1 |
|  | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ (глубокоохлажденный) | 2, 3°TC | 2 + 6.1 + 8 + 3 | G | 1 | 1 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | да | T1 | II A | + | + | + | 2 | 1 |
| 1010 | 1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2, 2°F | 2 + 3 + неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B4) | + | + |  | 1 | 2; 3 |
| 1010 | 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2, 2°F | 2 + 3 + неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 | 2; 3 |
| 1010 | 1,3- БУТАДИЕНА И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСИ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 2, 2°F | 2 + 3 + неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 | 2; 3 |
| 1011 | БУТАН | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1012 | 1-БУТИЛЕН | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | 2, 2°A | 2 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1030 | 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152 (a)) | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 35 1033 | ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 2, 2° F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T3 | IIB | + | + | - | 1 |  |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ | 2, 2°TF | 2 + 6.1 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B | + | + | + | 2 | 2; 3; 11 |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T21) | II B | + | + |  | 1 |  |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R40) | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T21) | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2, 2°F | 2 + 3 + неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 | 2; 3; 13 |
| 1088 | АЦЕТАЛЬ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,83 | 3 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 36 1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД (этаналь) | 3, 1° (a) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,78 | 1 | да | T4 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1090 | АЦЕТОН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1092 | АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1, 8°( a) 2. | 6.1 + 3 + неуст. | C | 1 2 | 1 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 1 | нет | T32) | II B | + | + | + | 2 | 2; 3; 23 |
| 1093 | АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3, 11° (a) | 3 + 6.1 + неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,80 | 1 | нет | T1 | II B | + | + | + | 2 | 3; 23 |
| 1098 | СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ | 6.1, 8° (a) 2. | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,85 | 1 | нет | T2 | II B | + | + | + | 2 |  |
| 1100 | АЛЛИЛХЛОРИД | 3, 16° (a) | 3 + 6.1 | C | 1 2 | 1 2 | 3 | 50 | 95 | 0,94 | 1 | нет | T2 | II A | + | + | + | 2 | 23 |
| 1105 | ПЕНТАНОЛЫ (н-пентанол) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1106 | АМИЛАМИН (н-амиламин) | 3, 22° (b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,76 | 2 | да | T43) | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (1-хлорпентан) | 3, 3° (b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 40 | 95 | 0,88 | 2 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (1-хлор-3-метилбутан) | 3, 3° (b) | 3 | C | 1 2 | 1 2 |  | 45 | 95 | 0,89 | 1 2 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (2-хлор-2-метилбутан) | 3, 3° (b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,87 | 2 | да | Т32) T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (1-хлор-2,2-диметилпропан) | 3, 3° (b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,87 | 2 | да | T32) Т2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (...) | 3, 3° (b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,9 | 1 | да | T32) | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1108 | 1-ПЕНТЕН (н-амилен) | 3, 1° (a) | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,64 | 1 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 1114 | БЕНЗОЛ | 3, 3° (b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | да | T1 | II A | + | + | + | 1 | 5; 6: +10°C; 17; 23 |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (н-бутиловый спирт) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 |  |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (втор-бутиловый спирт) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B7) | + | + |  | 1 |  |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (трет-бутиловый спирт) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,79 | 3 | да | T1 | II A7) | + | + |  | 1 | 5; 7; 17 |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ (н-бутилацетат) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ (втор-бутилацетат) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A7) | + | + |  | 1 | 5 |
| 1125 | н-БУТИЛАМИН | 3, 22° (b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,75 | 2 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (1-хлорбутан) | 3, 3° (b) | 3 | C | 1 2 | 1 2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 | 1 2 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (2-хлорбутан) | 3, 3° (b) | 3 | C | 1 2 | 1 2 | 3 | 50 | 95 | 0,87 | 1 2 | да | T43) | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (2-хлор-2-метилпропан) | 3, 3° (b) | 3 | C | 1 2 | 1 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 1 2 | да | Т43) T1 | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (1-хлор-2-метилпропан) | 3, 3° (b) | 3 | C | 1 2 | 1 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 1 2 | да | T43) | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (...) | 3, 3° (b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,89 | 1 | да | T43) | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1129 | БУТИРАЛЬДЕГИД (н-бутиральдегид) | 3, 3° (b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,80 | 2 | да | T4 | II A | + | + |  | 1 | 15; 23 |
| 1131 | СЕРОУГЛЕРОД (углерода дисульфид) | 3, 18° (a) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 1 | нет | T6 | II C | + | + | + | 2 | 2; 9; 23 |
| 1134 | ХЛОРБЕНЗОЛ (фенилхлорид) | 3, 31° (c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,11 | 2 | да | T1 | II A8) | + | + |  | 1 |  |
| 1135 | ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН (2-хлорэтанол) | 6.1, 16° (a) | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,21 | 1 | нет | T2 | II A8) | + | + | + | 2 |  |
| 1143 | КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1, 8° (a) 2. | 6.1 + 3 + неуст. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,85 | 1 | нет | T3 | II B | + | + | + | 2 | 3; 15 |
| 1145 | ЦИКЛОГЕНСАН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 | 5; 6: +11°C; 17 |
| 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | да | T2 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН (цис) | 3, 3° (b) | 3 | C | 1 2 | 1 2 | 3 | 50 | 95 | 1,28 | 1 2 | да | T21) | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН (транс) | 3, 3° (b) | 3 | C | 1 2 | 1 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 1 2 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,84 | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 1155 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) | 3, 2° (a) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,71 | 1 | да | T4 | II B | + | + |  | 1 |  |
| 1157 | ДИИЗОБУТИЛКЕТОН | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 1159 | ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1163 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ | 6.1, 7° (a)1. | 6.1 + 3 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,78 | 1 | нет | T3 | II B4) | + | + | + | 2 | 23 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 37 1165 | ДИОКСАН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1,03 | 3 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 | 5; 6: +14°C; 17 |
| 1167 | ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3, 2° (a) | 3 + неуст. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,77 | 1 | да | T2 | II B7) | + | + |  | 1 | 2 ; 3 |
| 1170 | ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) с концентрацией спирта более 24 %, но не более 70% по объему | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 0,96 | 3 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 |  |
| 1170 | ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) с концентрацией спирта более 70% по объему | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 -0,87 | 3 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 38 1170 | ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 -0,87 | 3 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 |  |
| 1171 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,93 | 3 | да | T3 | II B | + | + |  | 1 |  |
| 1172 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1173 | ЭТИЛАЦЕТАТ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,90 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1175 | ЭТИЛБЕНЗОЛ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 |  |
| 1177 | ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1184 | ЭТИЛЕНДИХЛОРИД (1,2-дихлорэтан) | 3, 16° (b) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,25 | 2 | нет | T2 | II A | + | + | + | 2 |  |
| 1188 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,97 | 3 | да | T3 | II B | + | + |  | 1 |  |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ (н-октальдегид) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,82 | 3 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ (2-этилкапрональдегид) | 3, 31° (c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 25 30 | 95 | 0,82 | 2 | да | T4 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1193 | ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,80 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1198 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | 3, 33° (c) | 3 + 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,09 | 3 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 |  |
| 1199 | ФУРАЛЬДЕГИДЫ (ФУРФУРОЛ) | 6.1, 13° (b) | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,16 | 2 | нет | T32) | II B | + | + | + | 2 | 15 |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ | 3, 31° (c) | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,74 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,68 – 0,7210) | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 | 14 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10% tкип. 60°C | 3, 3 °(b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T3 | IIA | + | + | - | 1 |  |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10% 60°C < tкип. 85 °C | 3, 3°(b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T3 | IIA | + | + | - | 1 | 23 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10% 85°C < tкип. 115 °C | 3, 3°(b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T3 | IIA | + | + | - | 1 |  |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ с содержанием бензола более 10% tкип. >115 °C | 3, 3° (b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T3 | IIA | + | + | - | 1 |  |
| 1206 | ГЕПТАНЫ (н-гептан) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,68 | 3 | да | T3 | II B7) | + | + |  | 1 |  |
| 1208 | ГЕКСАНЫ (н-гексан) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,66 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1212 | ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,80 | 3 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 |  |
| 1213 | ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 1214 | ИЗОБУТИЛАМИН | 3, 22° (b) | 3 + 8 | C | 1 2 | 1 2 | 3 | 50 | 95 | 0,73 | 1 2 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 1216 | ИЗООКТЕН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,73 | 3 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 1218 | ИЗОПРЕН ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3, 2° (a) | 3 + неуст. | N | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,68 | 1 | да | T3 | II B | + | + |  | 1 | 2; 3; 16 |
| 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1220 | ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1221 | ИЗОПРОПИЛАМИН | 3, 22° (a) | 3 + 8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,69 | 1 | да | T2 | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 1223 | КЕРОСИН | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  0,83 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 | 14 |
| 1224 | КЕТОНЫ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. (.....) tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  175 кПа | 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1224 | КЕТОНЫ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. (....) tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50 150 кПа | 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1224 | КЕТОНЫ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C дп50  110 кПа | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 | 14 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 39 1224 | КЕТОНЫ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. (...) tвс.  23 °C | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1229 | МЕЗИТИЛОКСИД | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,85 | 3 | да | T2 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 1230 | МЕТАНОЛ | 3, 17° (b) | 3 + 6.1 | N | 2 | 2 | 3 | 50 | 97 | 0,79 | 2 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 1231 | МЕТИЛАЦЕТАТ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,93 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1235 | МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3, 22° (b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1243 | МЕТИЛФОРМИАТ | 3, 1° (a) | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,97 | 1 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1244 | МЕТИЛГИДРАЗИН | 6.1, 7° (a)1. | 6.1 + 3 + 8 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,88 | 1 | нет | T4 | II C5) | + | + | + | 2 |  |
| 1245 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,80 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 40 1247 | МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3, 3° (b) | 3 + неуст. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,94 | 1 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 | 3; 16 |
| 1262 | ОКТАНЫ (н-октан) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,70 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1264 | ПАРАЛЬДЕГИД | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | да | T3 | II A7) | + | + |  | 1 | 5; 6: +16 °C; 17 |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (н-пентан) | 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 | 0,63 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (н-пентан) | 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,63 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (2-метилбутан) | 3, 1° (a) | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,62 | 1 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1° (a) | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1° (a) | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ tвс. < 23 °C 110 кПа <дп50  175 кПа | 3, 2° (a) 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  150 кПа | 3, 2° (a) 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ tвс.  23°C дп50  110 кПа | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 | 14 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ tвс.  23 °C | 3,31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 | 14 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ с содержанием бензола более 10 % tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1° (a) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ с содержанием бензола более 10 % tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  175 кПа | 3, 2°(a) 3, 2° (b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ с содержанием бензола более 10 % tвс. < 23 °C дп50  110 кПа tкип.  60 °C | 3, 3 °(b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ с содержанием бензола более 10% tвс. < 23°C дп50  110 кПа 60°C < tкип.  85°C | 3,3(b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 | 23 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ с содержанием бензола более 10% tвс. < 23°C дп50  110 кПа 85°C < tкип.  115°C | 3,3(b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ с содержанием бензола более 10% tвс. < 23°C дп50  110 кПа tкип. > 115°C | 3,3(b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К.или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1° (a) | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1° (a) | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  175 кПа | 3, 2° (a) 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  150 кПа | 3, 2° (a) 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 41 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. tвс. < 23 °C дп50  110 кПа | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. tвс.  23 °C | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. с содержанием бензола более 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. с содержанием бензола более 10% tвс. < 23 °C дп > 175 кПа | 3, 1°(a) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 42 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. с содержанием бензола более 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. с содержанием бензола более 10 % tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3, 2°(a) 3,2°(b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. с содержанием бензола более 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. с содержанием бензола более 10% tвс. < 23 °C дп50  110 кПа tкип.  60 °C | 3, 3°(b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ Н.У.К. с содержанием бензола более 10 % или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. с содержанием бензола более 10% tвс. < 23 °C дп50  110 кПа 60 °C < tкип.  85 °C | 3, 3°(b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 | 23 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. с содержанием бензола более 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. с содержанием бензола более 10% tвс. < 23 °C дп50  110 кПа 85 °C < tкип.  115 °C | 3,3°(b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. с содержанием бензола более 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. с содержанием бензола более 10% tвс. < 23 °C дп50  110 кПа tкип. > 115 °C | 3,3°(b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,80 | 3 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 |  |
| 1275 | ПРОПИОНАЛЬДЕГИД | 3, 3° (b) | 3 | C |  2 |  2 | 3 | 50 | 95 | 0,81 |  2 | да | T4 | II B | + | + |  | 1 | 15; 23 |
| 1277 | ПРОПИЛАМИН (1-аминопропан) | 3, 22° (b) | 3 + 8 | C |  2 |  2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 |  2 | да | T32) | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 1278 | ПРОПИЛХЛОРИД (1-хлорпропан) | 3, 2° (b) | 3 | C |  2 |  2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 |  2 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 1279 | ПРОПИЛДИХЛОРИД (1,2-ДИХЛОРПРОПАН) | 3, 3° (b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,16 | 2 | да | T1 | II A8) | + | + |  | 1 |  |
| 1280 | ПРОПИЛЕНОКСИД | 3, 2° (a) | 3 + неуст. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,83 | 1 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 | 2; 12 |
| 1282 | ПИРИДИН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,98 | 3 | да | T1 | II A8) | + | + |  | 1 |  |
| 1294 | ТОЛУОЛ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T1 | II A8) | + | + |  | 1 |  |
| 1296 | ТРИЭТИЛАМИН | 3, 22° (b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,73 | 2 | да | T3 | II A8) | + | + |  | 1 |  |
| 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ (уайт-спирит) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,78 | 3 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 1301 | ВИНИЛАЦЕТАТ ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3, 3° (b) | 3 + неуст. | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,93 | 2 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 | 3; 16 |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (м-ксилол) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (о-ксилол) | 3, 3° (b) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (п-ксилол) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 | 5; 6: +17 °C; 17 |
| 1545 | АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ ИНГИБИРОВАННЫЙ | 6.1, 20° (b) | 6.1 + 3 + неуст. | C | 2 | 2 |  |  30 | 95 | 1,02 | 1 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 2 | 2; 3 |
| 1547 | АНИЛИН | 6.1, 12° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,02 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 2 | 5 |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ (п-хлорнитробензол) | 6.1, 12° (b) | 6.1 | C | 2 | 1 | 2 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 2 | 5; 7; 17 |
| 1591 | о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ | 6.1, 15° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,32 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 0 |  |
| 1593 | ДИХЛОРМЕТАН (метилхлорид) | 6.1, 15° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,33 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 0 | 23 |
| 1604 | ЭТИЛЕНДИАМИН | 8, 54° (b) | 8 + 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,90 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 | 5; 6: +12 °C; 17 |
| 1605 | ЭТИЛЕНДИБРОМИД | 6.1, 15° (a) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 2,18 | 1 | нет |  |  |  |  | + | 2 | 5; 6: +14 °C; 17 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 43 1648 | АЦЕТОНИТРИЛ (метилцианид) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1662 | НИТРОБЕНЗОЛ | 6.1, 12° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,21 | 2 | нет | T1 | II B | + | + | + | 2 | 5; 6: +10 °C; 17 |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ | 6.1, 12° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | Т43) T1 | II B4) | + | + | + | 0 | 5; 7; 17 |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ (о-нитротолуол) | 6.1, 12° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 2 | 5; 17 |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ (п-нитротолуол расплавл.) | 6.1, 12° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет | T2 | II B4) | + | + | + | 2 | 5; 7; 17 |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ (о-толуидин) | 6.1, 12° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,00 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 2 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 44 1708 | ТОЛУИДИНЫ (м-толуидин) | 6.1, 12° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 2 |  |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ (п-толуидин) | 6.1, 12° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,05 | 2 | нет | T1 | II A8) | + | + | + | 2 | 5; 7; 17 |
| 1710 | ТРИХЛОРЭТИЛЕН | 6.1, 15° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,46 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 0 | 15 |
| 1715 | АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 8, 32° (b)2. | 8 + 3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,08 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1717 | АЦЕТИЛХЛОРИД | 3, 25° (b) | 3 + 8 | C |  2 |  2 | 3 | 50 | 95 | 1,10 | 2 | да | T2 | II A8) | + | + |  | 1 | 23 |
| 1718 | КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ | 8, 38° (c) | 8 | N | 4 |  3 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. (...) | 8, 42° (b) 8, 42° (c) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1738 | БЕНЗИЛХЛОРИД | 6.1, 27° (b) | 6.1 + 8 + 3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,10 | 2 | нет | T1 | II A8) | + | + | + | 2 |  |
| 1742 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ – КОМПЛЕКС | 8, 33° (b) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,35 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 6.1, 27° (b) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | нет | T1 | II A | + | + | + | 2 | 5; 7; 17 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К (...) | 8, 66°(a) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | - | - | - | - | - | 2 |  |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (...) | 8, 66° (b) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8, 66°(c) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (меркаптобензтиазол натрия, 50-процентный водный раствор) | 8, 66°(b) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,25 | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (жирный спирт, С12–С14) | 8, 66°(c) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (этилендиаминтетрауксусной кислоты тетранатриевая соль, 40-процентный водный раствор) | 8, 66°(c) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,28 | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 1764 | КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ | 8, 32° (b)1. | 8 | N | 4 3 | 3 |  |  | 97 | 1,56 | 3 | да | T43) | II A | + | + |  | 1 | 5; 6: +14 °C; 17 |
| 1778 | КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8, 8° (b) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ | 8, 32° (b)1. | 8 + 3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,22 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 | 5; 6: +12 °C; 17 |
| 1780 | ФУМАРИЛХЛОРИД | 8, 35° (b)1. | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,41 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 | 5; 8 |
| 1783 | ГЕКСАMЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8, 53° (b) 8, 53° (c) | 8 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 0 | 5; 7; 17 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8, 5° (b) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8, 5° (c) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1805 | КИСЛОТА ФОРФОРНАЯ с содержанием кислоты более 80% по объему | 8, 17° (c) | 8 | N | 4 | 23 | 2 |  | 95 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 | 7; 17; 22 |
| 1805 | КИСЛОТА ФОРФОРНАЯ с содержанием кислоты 80% по объему или менее | 8, 17° (c) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00–1,60 | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 | 22 |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8, 42° (b) 8, 42° (c) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1823 | НАТРИЯ ГИДРОКСИД, расплавленный | 8, 41°(b) | 8 | N | 4 | 1 | 2 |  | 95 | 2,13 | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 | 7; 17 |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8, 42° (b) 8, 42° (c) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ концентрации более 51 % | 8, 1° (b) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,40– 1,84 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 | 8; 22 |
| 1831 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ (олеум) | 8, 1° (a) | 8 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,94 | 1 | нет |  |  |  |  | + | 2 | 8 |
| 1832 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ | 8, 1° (b) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 | 8 |
| 1846 | УГЛЕРОДА TETРAХЛОРИД | 6.1, 15° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,59 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 2 | 23 |
| 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ | 8, 32° (c) | 8 + 3 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | да | T1 | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 45 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1° (a) | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1° (a) | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  175 кПа | 3, 2° (a) 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 46 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  150 кПа | 3, 2° (a) 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ tвс. < 23 °C дп50  110 кПа | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ tвс.  23 °C | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ с содержанием бензола более 10% tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1°(a) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ с содержанием бензола более 10% tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  175 кПа | 3, 2°(a) 3, 2°(b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ с содержанием бензола более 10% tвс. < 23 °C дп50  110 кПа tкип.  60 °C | 3,3°(b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ с содержанием бензола более 10% tвс. < 23 °C дп50  110 кПа 60 °C < tкип.  85 °C | 3, 3°(b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43)+ | II B4) | + | + | - | 1 | 23 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ с содержанием бензола более 10% tвс. < 23 °C дп50  110 кПа 85 °C < tкип.  115 °C | 3,3°(b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43)+ | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ с содержанием бензола более 10% tвс. < 23 °C дп50  110 кПа tкип. > 115 °C | 3,3°(b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1888 | ХЛОРОФОРМ | 6.1, 15° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,48 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 0 | 23 |
| 1897 | TETРAХЛОРЭТИЛЕН | 6.1, 15° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 35 | 95 | 1,62 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 0 |  |
| 1912 | МЕТИЛХЛОРИДА И MЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ (сжиженный газ) | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A8) | + | + | - | 1 |  |
| 1915 | ЦИКЛОГЕКСАНОН | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1917 | ЭТИЛАКРИЛАТ ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3, 3° (b) | 3 + неуст. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,92 | 1 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 | 3 |
| 1918 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ (кумен) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A8) | + | + |  | 1 |  |
| 1919 | МЕТИЛАКРИЛАТ ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3, 3° (b) | 3 + неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,95 | 1 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 | 3; 16; 18; 23 |
| 1920 | НОНАНЫ tвс.  23 °C | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,70– 0,75 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 | 21 |
| 1922 | ПИРРОЛИДИН | 3, 23° (b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,86 | 2 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 47 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * СМЕСЬ A | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 |  |
|  | * СМЕСЬ A0 | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 |  |
|  | * СМЕСЬ A01 | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
|  | * СМЕСЬ A02 | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
|  | * СМЕСЬ A1 | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 |  |
|  | * СМЕСЬ B | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 |  |
|  | *СМЕСЬ B1 | 2,2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
|  | *СМЕСЬ B2 | 2,2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
|  | * СМЕСЬ C | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T21) | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1978 | ПРОПАН | 2, 2°F | 2 + 3 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  175 кПа | 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | IIB4) | + | + |  | 1 | 14 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 48 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  150 кПа | 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | IIB4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C дп50  110 кПа | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. (смесь третбутанола (90% по массе) и метанола (10% по массе)) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. (...) tвс.  23 °C | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. (циклогексанол) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 95 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 | 5; 7; 17 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  175 кПа | 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  150 кПа | 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C дп50  110 кПа | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. (...) tвс.  23 °C | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1991 | ХЛОРОПРЕН, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3, 16° (a) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,96 | 1 | нет | T2 | IIB4) | + | + | + | 2 | 3; 23 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C tкип.  60 °C | 3, 19°(a) 3, 19°(b) | 3 + 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | IIB4) | + | + | + | 2 |  |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tвс.  23 °C tкип.  60 °C | 3, 32°(c) | 3 + 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | IIB4) | + | + | + | 1 |  |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C 60 °C < tкип.  85 °C | 3, 19°(b) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | IIB4) | + | + | + | 2 | 23 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tвс.  23 °C 60 °C < tкип.  85 °C | 3,32°(c) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | IIB4) | + | + | + | 1 | 23 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tвс..< 23 °C 85 °C < tкип.  115 °C | 3, 19°(b) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | IIB4) | + | + | + | 2 |  |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tвс.  23 °C 85 °C < tкип.  115 °C | 3, 32°(c) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | IIB4) | + | + | + | 1 |  |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C tкип. > 115 °C | 3,19 °(b) | 3+ 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T43) | IIB4) | + | + | + | 2 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 49 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tвс.  23 °C tкип. > 115 °C | 3,32°(c) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T43) | IIB4) | + | + | + | 1 |  |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1° (a) | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1° (a) | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 50 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  175 кПа | 3, 2° (a) 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  150 кПа | 3, 2° (a) 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C дп50  110 кПа | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (...) tвс.  23 °C | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (циклогексанона/циклогексанола смесь) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ , Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23°C дп50 > 175 кПа | 3, 1°(a) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23°C 110 кПа < дп50  175 кПа | 3, 2°(a) 3, 2°(b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23°C дп50  110 кПа tкип.  60°C | 3, 3°(b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23° C дп50  110 кПа 60°C < tкип.  85°C | 3,3°(b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 | 23 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23°C дп50  110 кПа 85°C < tкип.  115°C | 3,3°(b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ , Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23°C дп50  110 кПа tкип. > 115° C | 3,3°(b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс.  23°C 60°C < tкип.  85°C | 3, 31°(c) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 | 23 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс.  23°C 85°C < tкип.  115°C | 3,31°(c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс.  23°C tкип. > 115°C | 3,31°(c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ | 3, 31° (c) | 3 | N | 4 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T3 | II A7) | + | + |  | 0 | 4; 10, 7 |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ (2-хлорфенол) | 6.1, 17° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,23 | 2 | нет | T1 | II A7) | + | + | + | 0 | 5; 6: +10 °C; 17 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 51 2022 | КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | 6.1, 27°(b) | 6.1 + 8 + 3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | нет | T2 | II B4) | + | + | + | 2 | 5; 6: + 16°C; 17 |
| 2023 | ЭТИЛХЛОРГИДРИН | 6.1, 16° (b) | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,18 | 2 | нет | T2 | II B | + | + | + | 2 |  |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с концентрацией не более 70% | 8, 2° (b) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1, 41 (при 68% HNO3) | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с концентрацией более 70% | 8, 2° (a)1. | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,5111) (при 100% HNO3) | 3 | да |  |  |  |  |  | 2 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 52 2032 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 8, 2° (a)2. | 8 + 5.1 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,51 | 1 | нет |  |  |  |  | + | 2 |  |
| 2045 | ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД | 3, 3° (b) | 3 | C | 1 2 | 1 2 | 3 | 50 | 95 | 0,79 | 1 2 | да | T4 | II A7) | + | + |  | 1 | 23 |
| 2046 | ЦИМОЛЫ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (2,3-дихлор-1-пропен) | 3, 3° (b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,20 | 2 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (смеси 2,3-дихлор-1-пропена и 1,3-дихлор-1-пропена) | 3, 3° (b) 3, 31° (c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | да | T21) | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (1,3-дихлорпропен) | 3, 31° (c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1,23 | 2 | да | T21) | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 2048 | ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 95 | 0,94 | 3 | да | T1 | II B4) | + | + |  | 1 | 5; 7; 17 |
| 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН, СОЕДИНЕНИЯ ИЗОMЕРОВ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T32) | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 2051 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 8, 54° (b) | 8 + 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2053 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | 3,31°(c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T4 3) | II B4 | + | + | - | 1 |  |
| 2054 | МОРФОЛИН | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,00 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 | 5 |
| 2055 | СТИРОЛ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (винилбензол, мономер стабилизированный) | 3, 31° (c) | 3 + неуст. | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,91 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 | 3; 16 |
| 2056 | ТЕТРАГИДРОФУРАН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,89 | 3 | да | T3 | II B | + | + |  | 1 |  |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН (пропилентример) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 2074 | АКРИЛАМИД, водный раствор | 6.1, 12° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,03 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 0 | 3; 15; 16 |
| 2076 | КРЕЗОЛЫ | 6.1, 27° (b) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,03– 1,05 | 2 | нет | T1 | II A8) | + | + | + | 2 | 5; 7; 17 |
| 2078 | ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ (2,4-толуолдиизоцианат) и смеси изомеров | 6.1, 19° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,22 | 2 | нет | T1 | II B4) | + | + | + | 2 | 2; 5; 7; 8; 17 |
| 2079 | ДИЭТИЛЕНТРИАМИН | 8, 53° (b) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,96 | 3 | да |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2205 | AДИПOНИТРИЛ | 6.1, 12° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,96 | 2 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 0 | 5; 6: +6 °C; 17 |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. (4-хлорфенилизоцианат) | 6.1, 19° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,25 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 2 | 5; 7; 17 |
| 2209 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР (не менее 25% формальдегида) | 8, 63° (c) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,09 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 | 15 |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ | 8, 31° (c) | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 97 95 | 0,93 | 3 | да | T2 | II B4) | + | + |  | 0 | 5; 7; 17 |
| 2218 | КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ | 8, 32° (b)2. | 8 + 3 + неуст. | C | 2 | 2 |  | 25 30 | 95 | 1,05 | 1 | да | T2 | II A7) | + | + |  | 1 | 3; 4; 5; 6: +17 °C; 17; 18 |
| 2227 | н-БУТИЛMETАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3,31° ((c) | 3 + неуст. | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,90 | 1 | да | T3 | IIA | + | + | - | 1 | 3 |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (м-хлортолуол) | 3, 31° (c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 25 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T1 | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (о-хлортолуол) | 3, 31° (c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T1 | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (п-хлортолуол) | 3, 31° (c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,07 | 2 | да | T1 | II A7) | + | + |  | 1 | 5; 6: +11°C; 17 |
| 2239 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ | 6.1, 17° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,15 | 2 | нет | T1 | II A7) | + | + | + | 0 | 5; 6: +6 °C; 17 |
| 2241 | ЦИКЛОГЕПТАН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | да | T43) | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2247 | н-ДЕКАН | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2248 | ДИ-н-БУТИЛАМИН | 8, 54° (b) | 8 + 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | да | T3 | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 2259 | ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 8, 53° (b) | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да | T2 | II B4) | + | + |  | 1 | 5; 6: +16 °C; 17 |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ (цис-1,4-диметилциклогексан) | 3, 3° (b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,78 | 2 | да | T43) | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ транс-1,4-диметилциклогексан) | 3, 3° (b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,76 | 2 | да | T43) | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 2264 | N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛО-ГЕКСИЛАМИН | 8, 54° (b) | 8 + 3 | CN | 23 | 2 |  | 30 | 95 97 | 0,85 | 23 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 2265 | N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2266 | ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 3, 22° (b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | да | T43) | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 53 2276 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН | 3, 33° (c) | 3 + 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,79 | 3 | да | T3 | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 2278 | н-ГЕПТЕН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,70 | 3 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 2280 | ГЕКСАMЕТИЛЕНДИАМИН, расплавленный | 8, 52° (c) | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,83 | 3 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 0 | 5; 7; 17 |
| 2282 | ГЕКСАНОЛЫ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,83 | 3 | да | T3 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2286 | ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН (изододекан) | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,75 | 3 | да | T2 | II A7) | + | + |  | 1 |  |
| 2289 | ИЗОФОРОНДИАМИН | 8, 53° (c) | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 0 | 5; 6: +14°C; 17 |
| 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,91 | 3 | да | T2 | II B | + | + |  | 1 | 16 |
| 2309 | OКTAДИЕН (1,7-октадиен) | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 54 2311 | ФЕНЕТИДИНЫ | 6.1, 12 (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,07 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 0 | 6: +7 °C; 17 |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 6.1, 24° (b)1. | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,07 | 2 | нет | T1 | II A8) | + | + | + | 2 | 5; 7; 17 |
| 2320 | ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН | 8,53(c) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,00 | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ (1,2,4-трихлорбензол) | 6.1, 15° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | нет | T1 | II A | - | - | + | 0 | 5;7; 17 |
| 2323 | ТРИЭТИЛФОСФИТ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,80 | 3 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 2324 | ТРИИЗОБУТИЛЕН | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | да | T2 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2333 | АЛЛИЛАЦЕТАТ | 3, 17° (b) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,93 | 2 | нет | T2 | IIA7 | + | + | + | 1 |  |
| 2348 | БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (н-бутилакрилат стабилизированный) | 3, 31° (c) | 3 + неуст. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,90 | 1 | да | T3 | II B | + | + |  | 1 | 3; 163 |
| 2350 | ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 2356 | 2-ХЛОРПРОПАН | 3, 2° (a) | 3 | C | 12 | 12 | 3 | 50 | 95 | 0,86 | 12 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 2357 | ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 8, 54° (b) | 8 + 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T3 | II A8) | + | + |  | 1 |  |
| 2362 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 3, 3° (b) | 3 | C | 12 | 12 | 3 | 50 | 95 | 1,17 | 12 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 2370 | 1-ГЕКСЕН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,67 | 3 | да | T3 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 2382 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ | 6.1, 7° (a)2. | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,83 | 1 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 2 | 5 |
| 2383 | ДИПРОПИЛАМИН | 3,22(b) | 3 + 8 + 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,74 | 2 | нет | T44) | II B4) | + | + | + | 1 | 23 |
| 2397 | 3-МЕТИЛОБУТАНОН-2 | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2398 | ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2404 | ПРОПИОНИТРИЛ | 3, 11° (b) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 4045 | 95 | 0,78 | 2 | нет | T19) | II B9) | + | + | + | 2 |  |
| 2414 | ТИОФЕН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1,06 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (нонилфенол, смесь изомеров расплавленная) | 8, 39° (b) | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,95 |  | да | T2 | II A7) | + | + |  | 0 | 5; 7; 17 |
| 2432 | N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН | 6.1, 12° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,93 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 0 |  |
| 2448 | СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ | 4.1, 15° | 4.1 | N | 4 | 1 | 2 |  | 95 | 2,07 | 3 | да |  |  |  |  | +*/ | 0 | 7;*/Ток-сико-метр для H2S, 20: +150°C |
| 2458 | ГЕКСАДИЕН | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 2477 | МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ | 6.1, 20° (a) | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 | 2 | 35 | 95 | 1,0711) | 2 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 2 | 5; 7; 17 |
| 2485 | н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1, 6° (a) | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,89 | 1 | нет | T2 | II B4) | + | + | + | 2 |  |
| 2486 | ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ | 3, 14° (b) | 3 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 2 |  |
| 2487 | ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1, 18° (a) | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,10 | 21 | нет | T1 | II B4) | + | + | + | 2 |  |
| 2490 | ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 6.1, 17° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,11 | 21 | нет |  |  |  |  | + | 2 |  |
| 2491 | ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | 8, 53° (c) | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | да | T43) | II A8) | + | + |  | 0 | 5; 6: +14°C; 17 |
| 2493 | ГЕКСАMЕТИЛЕНИMИН | 3, 23° (b) | 3 + 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T32) | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 2496 | АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ | 8, 32° (c) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2518 | 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН | 6.1, 25° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,9 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 0 |  |
| 2527 | ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3, 31° (c) | 3 + неуст. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,89 | 1 | да | T2 | II B9) | + | + |  | 1 | 3 |
| 2528 | ИЗОБУТИЛИЗОБУИРАТ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 2531 | КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ | 8, 32° (c) | 8 + неуст. | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,02 | 1 | да | T2 | II B4) | + | + |  | 0 | 3; 4; 5; 7; 17; 18 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8, 32° (b)1. | 8 | N | 3 | 3 | 2 | 10 | 9795 | 1,6211) | 3 | да | T43) | II A7) | + | + |  | 1 | 5; 7; 17; 22 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8, 32° (c) | 8 | N | 4 | 23 | 2 |  | 97 | 1,6211) | 3 | да | T43) | II A7) | + | + |  | 1 | 5; 7; 17; 22 |
| 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ с массовой долей ортоизомера более 3% | 6.1, 23° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,18 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 2 |  |
| 2579 | ПИПЕРАЗИН, расплавленный (диэтилендиамин) | 8, 52°(c) | 8 + 3 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,90 | 3 | да | T2 | II B4) | + | + | - | 1 | 7; 17 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 55 2586 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ с массовой долей свободной серной кислоты не более 5% | 8, 34° (c) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2608 | НИТРОПРОПАНЫ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,00 | 3 | да | T2 | II B7) | + | + |  | 1 |  |
| 2615 | ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,73 | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 2651 | 4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН | 6.1, 12° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,00 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 0 | 5; 7; 17 |
| 2672 | АММИАКА РАСТВОР (с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C с массовой долей аммиака более 10%, но не более 35%) | 8, 43° (c) | 8 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8810)–0,9610) | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2683 | АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 8, 45° (b)2. | 8 + 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 0 | 15; 16 |
| 2693 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. (...) | 8,17°( c) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 56 2709 | БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 3, 31°(c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (2-аминобутан) | 3, 22° (b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | да | T43) | II A | + | + |  | 1 | 23 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (...) | 8, 53° (a) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2735 | АМИНЫ, ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (...) | 8, 53° (b) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (...) | 8, 53° (c) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-этил-о-толуидин) (N-этил-м-толуидин) | 6.1, 12°(b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-этил-м-толуидин) | 6.1, 12°(b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-этил-о-толуидина и N -этил-м-толуидина смеси) | 6.1, 12°(b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-этил-п-толуидин) | 6.1, 12°(b) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 | 7; 17 |
| 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ | 8, 32°(b)2. | 8 + 3 | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 9795 | 1,05 (при 100 % кисло-ты) | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 | 5; 7; 17 |
| 2789 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% | 8, 32° (b)2. | 8 + 3 | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 9795 | 1,05 (при 100% кисло-ты) | 3 | да | T1 | II A | + | + |  | 1 | 5; 7; 17 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 25%, но не более 80% | 8, 32° (b)1. 8, 32° (c) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2796 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ | 8, 1° (b) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00– 1,84 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 | 8; 22 |
| 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ с массовой долей кислоты более 51% | 8, 1° (b) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00– 1,41 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 | 8; 22 |
| 2797 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ | 8, 42° (b) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,00– 2,13 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 | 22 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип.  60°C | 6.1, 25°(a) 6.1, 25°(b) | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип.  60°C | 6.1, 25°c) | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 0 |  |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкки.  85°C | 6.1, 25°(a) | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 | 23 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 6.1, 25°(b) | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 | 23 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 6.1, 25°(c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 0 | 23 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115° C | 6.1, 25°(a) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115° C | 6.1, 25°(b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 57 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115° C | 6.1, 25°(c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 0 |  |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115° C | 6.1, 25°(a) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115° C | 6.1, 25°(b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 58 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115° C | 6.1, 25°(c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | 2 | 0 |  |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1, 2, 3-трихлорбензол расплавленный) | 6.1, 25°(c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 0 | 5; 7; 17; 22 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,3,5-трихлорбензол расплавленный) | 6.1, 25°(c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 0 | 5; 7; 17; 22 |
| 2815 | N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 8, 53°(c) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 2820 | КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ | 8, 32° (c) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,96 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2829 | КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ | 8, 32 (c) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 2831 | 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | 6.1, 15° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,34 | 2 | нет |  |  |  |  | + | 0 | 23 |
| 2850 | ТЕТРАПРОПИЛЕН (ПРОПИЛЕНА ТЕТРАMEР) | 3, 31° (c) | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2874 | СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ | 6.1, 14° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,13 | 2 | нет | - | - | - | - | + | 0 |  |
| 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (2-пропанола и дидецилдиметиламмония хлорида водный раствор) | 8, 68°(b) | 8 + 3 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T3 | IIA | + | + | - | 1 |  |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tкип.  60°C | 8, 76°(a) | 8 + 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tкип.  60°C | 8, 76°(b) 8, 76°(c) | 8 + 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 0 |  |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 8,76°(a) | 8 + 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 | 23 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 8,76°(b) 8,76°(c) | 8 + 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 0 | 23 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115°C | 8,76°(a) | 8 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115°C | 8,76°(b) 8,76°(c) | 8 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 0 |  |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 8,76°(a) | 8 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 8,76°(b) 8,76°(c) | 8 + 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 0 |  |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип.  60°C | 3,26°(a) | 3 + 8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43/ | II B47 | + | + | - | 2 |  |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 3,26°(b) 3,33°(c) | 3 + 8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43/ | II B47 | + | + | - | 1 |  |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 3,26°(b) 3,33°(c) | 3 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43/ | II B4/ | + | + | - | 1 | 23 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115°C | 3,26°(b) 3,33°(c) | 3 + 8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43/ | II B4/ | + | + | - | 1 |  |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 3,26°(b) 3,33°(c) | 3 + 8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43/ | II B4/ | + | + | - | 1 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 59 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (водный раствор диалкилдиметиламмония хлорида (C8 – C18) и 2-пропанола) | 3,26°(b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,88 | 2 | да | T2 | IIA | + | + | - | 1 |  |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип.  60°C | 6.1, 27°(a) 6.1, 27(b) | 6.1 + 8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 6.1, 27° (a) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 | 23 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 60 2927 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (....) 60°C < tкип.  85°C | 6.1, 27°(b) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 | 23 |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115°C | 6.1, 27° (a) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115°C | 6.1, 27° (b) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 6.1, 27° (a) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2927 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 6.1, 27° (b) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) | 6.1, 9° (a) | 6.1 + 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43 | II B4/ | + | + | + | 2 |  |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип.  60°C | 6.1, 26°(a)1. 26°(b)1. | 6.1 + 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43/ | II B3 |  | + | + | 2 |  |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 6.1, 26° (a)1. | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет | T43/ | II B4/ | + | + | + | 2 | 23 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 6.1, 26° (b)1. | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43/ | II B4/ | + | + | + | 2 | 23 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.. (...) 85°C < tкип.  115°C | 6.1, 26° (a)1. | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет | T43/ | II B4/ | + | + | + | 2 |  |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115°C | 6.1, 26° (b)1. | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43/ | II B4/ | + | + | + | 2 |  |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 6.1, 26° (a)1. | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет | T43/ | II B4/ | + | + | + | 2 |  |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 6.1, 26° (b)1. | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T43/ | II B4/ | + | + | + | 2 |  |
| 2935 | ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 3, 31° (c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T43) | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2947 | ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ | 3.31° (c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1,09 | 2 | да | T43) | II A | + | + |  | 1 |  |
| 2983 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ с массовой долей этилена оксида не более 30% | 3, 17° (a) | 3 + 6.1 + неуст. | C | 1 | 1 | 3 |  | 95 | 0,85 | 1 | да нет | T2 | II B | + | + |  | 1 | 2; 3; 12 |
| 3077 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., расплавленное (алкиламин (C12–C18)) | 9,12° (c) | 9 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0,79 | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 | 7;17 |
| 3079 | METАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3, 11° (a) | 3 + 6.1 + неуст. | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,80 | 1 | нет | T1 | II B4) | + | + | + | 2 | 3 |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (...) | 9,11° (c) |  | N | 4 | 3 |  |  | 97 | … | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 | 22 |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (трюмная вода) | 9, 11° (c) |  | N | 4 | 32 |  |  | 97 | … | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 | 22 |
| 3092 | 1-METOКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да | T3 | II B | + | + |  | 1 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 61 3145 | АКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (полифенолов изомеров смесь) | 8, 40° (b) 8, 40° (c) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3175 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., расплавленные (2-пропанол и диалкилдиметиламмония хлорид (C12–C18)) | 4.1, 4°(c) | 4.1 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,86 | 3 | да | T2 | IIA | + | + | - | 0 | 7;17 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (...) | 3, 61° (c) | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 7 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К. (...) | 9,20° (c) |  | N | 4 | 1 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 | 7;20: +200°C; 22; 24 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 62 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К. (...) | 9,20° (c) |  | N | 4 | 1 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 | 7;20: +115°C; 22;24;25 |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., расплавленные (ацетат моноалкиламмония (C12–C18)) | 8,52° (c) | 8 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0,87 | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 | 7;17 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (…) | 8, 17° (a) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) | 8, 17° (b) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8, 17° (c) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (водный раствор фосфорной и азотной кислот) | 8, 17° (a) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (водный раствор фосфорной и азотной кислот) | 8, 17° (b) 8, 17° (c) | 8 | N | 2 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) | 8, 40° (a) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) | 8, 40° (b) 8, 40° (c) | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) | 8,40(c) | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) | 8, 47° (a) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) | 8, 47° (b) 8, 47° (c) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) | 8, 56° (a) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) | 8, 56° (b) 8, 56° (c) | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C дп50  110 кПа | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. (эфир третамилметиловый) tвс. < 23 °C дп50  110 кПа | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,77 | 3 | да | T2 | II B4) | + | + |  | 1 |  |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. (...) tвс.  23 °C | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 3272 | ЭФИРЫ, СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C дп50  110 кПа | 3, 3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 3272 | ЭФИРЫ, СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. (...) tвс.  23 °C | 3, 31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23°C tкип.  60°C | 3,27° (a) 3,27° (b) | 3 + 6.1 + 8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 2 |  |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23°C 60°C < tкип.  85°C | 3,27° (b) | 3 + 6.1 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 2 | 23 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 63 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23°C 85°C < tкип.  115°C | 3,27° (b) | 3 + 6.1 + 8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 2 |  |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (...) tвс. < 23°C tкип. > 115°C | 3,27° (b) | 3 +6.1 + 8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T43) | II B4) | + | + | + | 2 |  |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (дихромата натрия раствор) | 6.1,65°(c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,68 | 2 | нет | - | - | - | - | + | 0 |  |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип.  60°C | 6.1,65° (a) 6.1,65° (b) | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 64 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип.  60°C | 6.1,65° (c) | 6.1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 0 |  |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 6.1,65° (a) | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 | 23 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., (...) 60° C < tкип.  85° C | 6.1, 65° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 | 23 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 6.1,65° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 0 | 23 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115°C | 6.1,65° (a) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115°C | 6.1,65° (b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 85°C < tкип.  115°C | 6.1,65° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 0 |  |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 6.1, 65° (a) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 6.1, 65°(b) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 6.1, 65° (c) | 6.1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 0 |  |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип.  60°C | 6.1, 67°(a) 6.1, 67°(b) | 6.1 + 8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 60°C < tкип.  85°C | 6.1, 67° (a) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 | 23 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 60° C < tкип.  85°C | 6.1, 67°(b) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 | 23 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 85° C < tкип.  115°C | 6.1, 67° (a) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) 85° C < tкип.  115°C | 6.1, 67°(b) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 6.1,67° (a) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (...) tкип. > 115°C | 6.1, 67° (b) | 6.1 + 8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | - | - | - | - | + | 2 |  |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1° (a) | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C дп50 > 175 кПа | 3, 1° (a) | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C 110 кПа < дп50  175 кПа | 3, 2° (a) 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 65 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (...) tвс. < 23 °C 110 кПa < дп50  150 кПа | 3, 2° (a) 3, 2° (b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 1 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (...) tвс. < 23°C дп50  110 кПа | 3,3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (...) tвс.  23°C | 3,31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (смесь полициклических ароматических углеводородов) | 3,31° (c) | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,08 | 3 | да | T1 | IIA | + | + | - | 1 | 14 |
| TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1 page 66 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (1-октен) | 3,3° (b) | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,71 | 3 | да | T3 | II B4) | + | + | - | 1 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23°C дп50 > 175 кПа | 3,1° (a) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23°C 110 кПа < дп50  175 кПа | 3,2° (a) 3,2° (b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23°C дп50  110 кПа tкип.  60°C | 3,3° (b) | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23°C дп50  110 кПа 60°C < tкип.  85°C | 3,3° (b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 | 23 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23° C дп50  110 кПа 85°C < tкип.  115° C | 3,3° (b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс. < 23° C дп50 < 110 кПа tкип. > 115° C | 3, 3° (b) | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс 23° C 60° C < tкип.  85° C | 3, 31° (c) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 | 23 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс.  23° C 85° C < tкип.  115° C | 3, 31° (c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (... с содержанием бензола более 10%) tвс.  23° C tкип. > 115° C | 3, 31° (c) | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T43) | II B4) | + | + | - | 1 |  |
|  | Вещества, имеющие 61°C < tвс.  100°C, н.у.к. (...) | 9, 80° |  | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Вещества, имеющие 61°C < tвс.  100°C, н.у.к. (этиленгликоля монобутиловый эфир) | 9, 80° |  | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,90 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Вещества, имеющие 61°C < tвс.  100°C, н.у.к. (2-этилгексилакрилат, стабилизированный) | 9, 80° | неуст. | N | 4 | 2 |  |  | 95 | 0,89 | 3 | да |  |  |  |  |  | 0 | 3; 16 |
|  | ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'-ДИИЗОЦИАНАТ | 9, 81° |  | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 95 | 1,2111) | 3 | да |  |  |  |  | + | 0 | 7; 8; 17; 19 |
|  | Вещества с tвс. > 61°C, перевозимые при температуре в диапазоне 15 K ниже их температуры вспышки (...) | 3, 72° | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T43) | II B4) | + | + |  | 0 |  |

TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1

page 67

TRANS/WP.15/AC.2/4/Add.1

page 68

Примечания к перечню веществ

- Температура воспламенения не определена в соответствии с МЭК 79-4; поэтому данное вещество предварительно отнесено к температурному классу Т2, который считается безопасным.

- Температура воспламенения не определена в соответствии с МЭК 79-4; поэтому данное вещество предварительно отнесено к температурному классу Т3, который считается безопасным.

- Температура воспламенения не определена в соответствии с МЭК 79-4; поэтому данное вещество предварительно отнесено к температурному классу Т4, который считается безопасным.

- Максимальный экспериментальный безопасный интервал (MESG) не определен в соответствии с МЭК 79-1А; поэтому данное вещество предварительно отнесено к группе взрывоопасности IIB, которая считается безопасной.

- Максимальный экспериментальный безопасный интервал (MESG) не определен в соответствии с МЭК 79-1А; поэтому данное вещество предварительно отнесено к группе взрывоопасности IIС, которая считается безопасной.

- Максимальный экспериментальный безопасный интервал (MESG) находится между предельными значениями групп взрывоопасности IIА и IIB.

- Максимальный экспериментальный безопасный интервал (MESG) не определен в соответствии с МЭК 79-1А; поэтому данное вещество отнесено к группе взрывоопасности, которая считается безопасной.

- Максимальный экспериментальный безопасный интервал (MESG) не определен в соответствии с МЭК 79-1А; поэтому данное вещество отнесено к группе взрывоопасности в соответствии в Европейским стандартом EN 50014.

- Классификация в соответствии с ИМО (Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекс МКХ)).

- Относительная плотность при температуре 15С.

- Относительная плотность при температуре 25С.

- Относительная плотность при температуре 37С.

- Указания даны применительно к чистому веществу.

Поправки, касающиеся только текста на русском языке (TRANS/WP.15/148)

стр. 68		Маргинальный номер 11 501: исключить "(1)" в начале пункта.

стр. 71		Читать "21 413—21 499" вместо "21—414—21 499".

стр. 80		Перед маргинальным номером 42 412 включить заголовок "Вентиляция".

стр. 257	Маргинальный номер 311 228: в конце последнего предложения читать: 
"… выход составлял не менее 50 литров на квадратный метр  площади палубы грузового пространства в час".

_____________