| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/SC.3/WP.3/2000/6/Add.3 2 janvier 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports par voie navigable

Groupe de travail de l’unification des prescriptions 
techniques et de sécurité en navigation intérieure
(Vingt-cinquième session, 19-21 mars 2003
point 4 de l’ordre du jour)

HARMONISATION DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ANCRES POUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE

Additif 3

Communication du Gouvernement du Bélarus

Tableau 1: Bateaux à passagers

| Déplacement | Dimensions |  |  | Hauteur moyenne des superstructures au-dessus de la flottaison | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d’avant/de poupe | Remarques supplémentaires: région principale (zone) d’exploitation du bateau, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ancres d’avant | ancres de poupe |  |  |
| D (t) | L (m) | B* (m) | d* (m) | HM (m) | MB (kg) | MS (kg) | 1 (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37,54 | 24,0 | 3,96 | 0,70 | 3,75 | 2 x 35 Matrosov | - | Câble de 2 x 60,5 | Zones 2 et 3, 60 passagers |
| 39,4 | 24,3 | 4,13 | 0,68 | 3,77 | 2 x 35 Matrosov | - | Câble de 2 x 60,5 | Zones 2 et 3, 60 passagers |

Tableau 2: Pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids des ancres de poupe calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres de poupe | Remarques supplémentaires: région principale (zone) d’exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P (kW) | CC (t) | MS (kg) | l (m) |  |
| l | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 220 | 1 800 | 2 x 150, Matrosov | 2 x 50 | Dniepr, (zones 1 et 2), type P96 |
| 220 | 1 800 | 1 x 125, Matrosov | 2 x 50 | Dniepr, (zone 2), Pripyat et Soj (zone 3), type P96 |

Tableau 3: Automoteurs-pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d’avant/de poupe | Remarques supplémentaires: région principale (zone) d’exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ancres d’avant | ancres de poupe |  |  |
| P (kW) | CC (t) | MS (kg) | MS (kg) | l (m) |  |
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 x 220 | 2 525 | 2 x 500, Hall | 1 x 1 800, Hall | 2 x 125/100 | Dniepr, (zone 1), transport de marchandises, y compris en vrac, et de conteneurs |

Tableau 4: Barges poussées

| Dimensions |  |  | Capacité de charge | Nombre, type et poids des ancres d’avant calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres d’avant | Remarques supplémentaires: région (zone) d’exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L (m) | B* (m) | d* (m) | CC (t) | MB (kg) | l (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 73,68 | 10,18 | 1,77 | 900 | 2 x 200, Matrosov | 2 x 101/76 | Zones 1, 2 et 3 |
| 73,68 | 10,18 | 1,87 | 900 | 2 x 500, Hall | 2 x 100 | Zones 1 et 2 |
| 49,96 | 10,06 | 1,54 | 540 | 2 x 300, Hall | 2 x 51 | Zones 2 et 3 |
| 50,11 | 10,06 | 1,60 | 560 | 2 x 150, Matrosov | 2 x 51 | Zones 2 et 3 |

-----

 L: longueur, B: largeur et d: tirant d’eau des bateaux.

 L: longueur, B: largeur et d: tirant d’eau des bateaux.