| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/SC.3/WP.3/2000/6/Add.1 5 janvier 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

par voie navigable

Groupe de travail de l'unification

des prescriptions techniques et

de sécurité en navigation intérieure

(dix—neuvième session, 14—16 mars 2000,

point 4 de l'ordre du jour)

HARMONISATION DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ANCRES

POUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE

Communication du Gouvernement tchèque

Additif 1

Tableau 1 : Bateaux à passagers

| Tirant d'eau | Dimensions |  |  | Hauteur moyenne des superstructures au—dessus de la flottaison | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d'avant/de poupe | Remarques supplémentaires : région principale (zone) d'exploitation du bateau, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ancres d'avant | ancres de poupe |  |  |
| D | L */ | B */ | d */ | HM | MB | Ms | 1 |  |
| (t) | (m) | (m) | (m) | (m) | (kg) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| — | 28,45 | 5,4 | 1,05 | 4,4 | 1 x 75, articulée | 1 x 75, articulée | 30/30 | Zone 3, 124 personnes à bord |
| — | 32,1 | 5,4 | 1,05 | 4,4 | 1 x 150, articulée | 1 x 150, articulée | 30/30 | Zone 3, 162 personnes à bord |
| — | 38,2 | 6,5 | 1,23 | 6,7 | 1 x 75, articulée | 1 x 75, articulée | 25/125 | Zone 3, 200 personnes à bord |
| — | 33,6 | 6,56 | 0,95 | 4,25 | 1 x 120, articulée | 1 x 150, articulée | 50/50 | Zone 3, 288 personnes à bord |
| — | 26,55 | 5,66 | 1,07 | 5,22 | 1 x 120, articulée | — | 50/— | Zone 2, 100 personnes à bord |

Tableau 2 : Pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids des ancres de poupe calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres de poupe | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | CC | MS | 1 |  |
| (kW) | (t) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | — | 2 x 595, articulées | 61/61 | Zone 3 |
| 514 | — | 1 x 595, articulée | 61 | Zone 3 |
| 660 | — | 2 x 600, articulées | 60/60 | Zone 3 |
| 566 | — | 2 x 400, articulées | 60/60 | Zone 3 |
| 412 | — | 3 x 111, articulées | 40,7 | Zone 3 |

*/	L : longueur, B : bau et d : tirant d'eau des bateaux.

Tableau 3 : Automoteurs—pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d'avant/de poupe | Remarques supplémentaires : région principale (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ancres d'avant | ancres de poupe |  |  |
| P | CC | Ms | Ms | 1 |  |
| (kW) | (t) | (kg) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 456 | 1 170 | 1 x 750, articulée | 2 x 600, articulées | 90/60 | Zone 3 |
|  |  | 1 x 720, articulée |  |  |  |
| 744 | 1 187 | 2 x 720, articulées | 2 x 500, articulées | 80/60 | Zone 2 |
| 660 | 1 026 | 2 x 683, articulées | 2 x 500, articulées | 81/61 | Zone 2 |
| 660 | 1 148 | 2 x 500, articulées | 2 x 700, articulées | 60,3/30,8 | Zone 2 |
| 456 | 986 | 2 x 750, articulées | 2 x 550, articulées | 90/65 | Zone 2 |

Tableau 4 : Barges poussées

| Dimensions |  |  | Capacité de charge | Nombre, type et poids des ancres d'avant calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres d'avant | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L */ | B */ | d */ | CC | MB | 1 |  |
| (m) | (m) | (m) | (t) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 77,44 | 9,09 | 1,72 | 745 | 2 x 500, articulées | 62/62 | Zone 3 |
| 70,96 | 10,47 | 2,2 | 1 232 | 2 x 300, articulées | 40/40 | Zone 3 |
|  |  |  |  | 1 x 450, ancre à quatre bras | 40 |  |
| 70,28 | 9,94 | 1,8 | 936 | 2 x 600, articulées | 70/70 | Zone 3 |
| 70,96 | 10,49 | 2,2 | 1 238 | 2 x 300, articulées | 50,2/50,2 | Zone 3 |
| 60,5 | 9,57 | 1,8 | 763 | 1 x 321, articulée | 40/40 | Zone 3 |
|  |  |  |  | 1 x 634, articulée |  |  |

*/	L : longueur, B : bau et d : tirant d'eau des bateaux

—————