| ОРГАНИЗАЦИЯ GE.00-20028 (R) ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2000/6/Add.1 5 January 2000 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

- ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

- КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

- Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

(Девятнадцатая сессия, 14-16 марта 2000 года,

пункт 4 повестки дня)

- СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЯКОРЕЙ

ДЛЯ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

- Представлено правительством Чешской Республики

## Добавление 1

TRANS/SC.3/WP.3/2000/6/Add.1

page 2

| Таблица 1: Пассажирские суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водо-измещение | Габариты |  |  |  |  |  | Средняя высота надстройки над уровнем воды | Количество, тип и вес (рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями) |  |  | Длина цепи носовых/ кормовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации судна и т.д. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | носовых якорей | кормовых якорей |  |  |
| D | L* | B* | d* | Hm |  | MB | MS | 1 |  |
| (т) | (м) | (м) | (м) | (м) |  | (кг) | (кг) | (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 28,45 | 5,4 | 1,05 | 4,4 |  | 1 x 75, патентованный | 1 х 75, патентованный | 30/30 | Зона 3, 124 человека на борту |
| - | 32,1 | 5,4 | 1,05 | 4,4 |  | 1 x 150, патентованный | 1 х 150, патентованный | 30/30 | Зона 3, 162 человека на борту |
| - | 38,2 | 6,5 | 1,23 | 6,7 |  | 1 x 75, патентованный | 1 х 75, патентованный | 25/125 | Зона 3, 200 человек на борту |
| - | 33,6 | 6,56 | 0,95 | 4,25 |  | 1 x 120, патентованный | 1 х 150, патентованный | 50/50 | Зона 3, 288 человек на борту |
| - | 26,55 | 5,66 | 1.07 | 5,22 |  | 1 x 120, патентованный | - | 50/- | Зона 2, 100 человек на борту |

* L - длина, B - ширина и d - осадка судов.

| Таблица 2: Толкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя |  |  | Расчетная максимальная грузоподъемность толкаемого состава | Количество, тип и вес кормовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями | Длина цепи кормовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
| P |  |  | CC | MS | l |  |
| (кВт) |  |  | (т) | (кг) | (м) |  |
| l |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 |  |  | - | 2 x 595, патентованный | 61/61 | Зона 3 |
| 514 |  |  | - | 1 x 595, патентованный | 61 | Зона 3 |
| 660 |  |  | - | 2 x 600, патентованный | 60/60 | Зона 3 |
| 566 |  |  | - | 2 x 400, патентованный | 60/60 | Зона 3 |
| TRANS/SC.3/WP.3/2000/6/Add.1 page 3 412 |  |  | - | 3 x 111, патентованный | 40,7 | Зона 3 |

| TRANS/SC.3/WP.3/2000/6/Add.1 page 4 Таблица 3: Самоходные грузовые суда-толкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя |  |  | Расчетная максимальная грузоподъемность толкаемого состава | Количество, тип и вес (рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями) |  |  | Длина цепи носовых/ кормовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
|  |  |  |  | носовых якорей | кормовых якорей |  |  |
| P |  |  | CC | MS | MS | l |  |
| (кВт) |  |  | (т) | (кг) | (кг) | (м) |  |
| l |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 456 |  |  | 1170 | 1 x 750, патентованный 1 x 720, патентованный | 2 х 600, патентованный | 90/60 | Зона 3 |
| 744 |  |  | 1187 | 2 x 720, патентованный | 2 х 500, патентованный | 80/60 | Зона 2 |
| 660 |  |  | 1026 | 2 x 683, патентованный | 2 х 500, патентованный | 81/61 | Зона 2 |
| 660 |  |  | 1148 | 2 x 500, патентованный | 2 х 700, патентованный | 60,3/30,8 | Зона 2 |
| 456 |  |  | 986 | 2 x 750, патентованный | 2 х 550, патентованный | 90/65 | Зона 2 |

| Таблица 4: Толкаемые баржи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты |  |  |  |  | Грузоподъемность | Количество, тип и вес носовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями |  | Длина цепи носовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
| L* | B* | d* | CC | MB |  | l |  |
| (м) | (м) | (м) | (т) | (кг) |  | (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 77,44 | 9,09 | 1,72 | 745 | 2 x 500, патентованный |  | 62/62 | Зона 3 |
| 70,96 | 10,47 | 2,2 | 1232 | 2 x 300, патентованный 1 x 450, четырехрогий якорь |  | 40/40 40 | Зона 3 |
| 70,28 | 9,94 | 1,8 | 936 | 2 x 600, патентованный |  | 70/70 | Зона 3 |
| 70,96 | 10,49 | 2,2 | 1238 | 2 x 300, патентованный |  | 50,2/50,2 | Зона 3 |
| TRANS/SC.3/WP.3/2000/6/Add.1 page 5 60,5 | 9,57 | 1,8 | 763 | 1 x 321, патентованный 1 x 634, патентованный |  | 40/40 | Зона 3 |