| ## NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/SC.3/WP.3/2000/6/Add.2 2 janvier 2001 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports par voie navigable

Groupe de travail de l'unification des prescriptions
techniques et de sécurité en navigation intérieure

(Vingt et unième session, 14-16 mars 2001,
point 4 de l'ordre du jour)

HARMONISATION DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ANCRES
POUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE

Additif 3

Communication des Gouvernements de la Pologne et de l'Ukraine

POLOGNE	Tableau 1 : Bateaux à passagers

| Tirant d'eau | Dimensions |  |  | Hauteur moyenne des superstructures au-dessus de la flottaison | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d'avant/de poupe | Remarques supplémentaires : région principale (zone) d'exploitation du bateau, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ancres d'avant | ancres de poupe |  |  |
| D (t) | L* (m) | B* (m) | d* (m) | HM (m) | MB (kg) | MS (kg) | 1 (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 12,6 | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 1 x 25, spéciale** * | - | 30 | Zone 3, 30 passagers |
| 12 | 13,5 | 2,94 | 0,44 | 3,03 | 1 x 25, Hall | - | 25 | Zone 3, 40 passagers |
| 18 | 31,5 | 5,50 | 0,95 | 5,00 | 2 x 100, Hall | - | 50 | Zone 2, 140 passagers |
| 34 | 18,2 | 4,10 | 0,50 | 2,80 | 1 x 75, Hall | - | 40 | Zone 3, 101 passagers |
| 44 | 24,0 | 3,13 | 1,00 | 4,20 | 1 x 75, Hall | - | 20 | Zone 3, 65 passagers |
| 49 | 29,9 | 3,05 | 1,00 | 3,20 | 2 x 100, Hall | - | 25 | Zone 3, 65 passagers |
| 62 | 29,7 | 5,42 | 0,75 | 3,25 | 1 x 100, Hall | - | 25 | Zone 3, 203 passagers |
| 155 | 35,0 | 6,00 | 1,55 | 5,00 | 2 x 250, Hall | - | 2 x 100 | Zone 3, 250 passagers |
| 168 | 35,0 | 6,00 | 1,64 | 5,00 | 2 x 250, Hall | - | 2 x 50 | Zone 2, 250 passagers |

*  L : longueur, B : bau, et d : tirant d'eau des bateaux.

**  Ancre spéciale : ancre à pouvoir de tenue renforcé et pesant 75 % de la masse requise.

Tableau 2 : Pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids des ancres de poupe calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres de poupe | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P (kW) | CC (t) | MS (kg) | 1 (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 121 | 2 x 150 | 2 x 100, Hall | 2 x 30 | Zone 3, type Daniel |
| 2 x 107 | 2 x 200 | 1 x 100, Hall | 30 | Zone 3, LOS PS-200 |
| 2 x 121 | 2 x 200 | 2 x 300, à quatre bras | 2 x 50 | Zone 3, TUR |
| 2 x 154 | 2 x 500 | 2 x 400, spéciale | 2 x 50 | Zone 2, Karibu |
| 2 x 155 | 2 x 500 | 2 x 400, spéciale | 2 x 30 | Zone 2, Bizon-IIIP |
| 2 x 155 | 2 x 500 | 2 x 400, spéciale | 2 x 30 | Zone 3, Bizon-IIIT |

Tableau 4 : Barges poussées

| Dimensions |  |  | Capacité de charge | Nombre, type et poids des ancres d'avant calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres d'avant | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L (m) | B (m) | d (m) | CC (t) | MB (kg) | l (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34,00 | 6,56 | 0,90 | 131 | 1 x 150, à quatre bras | 30 | Zone 3, type BP-130 |
| 34,00 | 6,56 | 0,93 | 145 | 2 x 150, à quatre bras | 2 x 25 | Zone 3, type B-125 |
| 30,44 | 4,55 | 1,50 | 151 | 1 x 150, spéciale | 30 | Zone 3, type BP-150 |
| 31,05 | 10,00 | 1,00 | 224 | 1 x 300, à quatre bras | 67 | Zone 3, type BP-200 |
| 34,28 | 8,60 | 1,55 | 352 | 1 x 350, à quatre bras | 2 x 22 | Zone 3, type BPP-400 |
| 32,50 | 8,18 | 1,97 | 393 | 1 x 350, Hall | 50 | Zone 2, type 190/1 |
| 44,88 | 8,90 | 1,60 | 461 | 1 x 450, spéciale | 60 | Zone 3, BP-500/II-SAU |
| 44,95 | 8,92 | 1,60 | 471 | 1 x 500, spéciale | 55 | Zone 2, type OBP-500 |
| 44,91 | 8,90 | 1,61 | 478 | 1 x 500, spéciale | 55 | Zone 2, type OPB-500/III |
| 44,87 | 8,91 | 1,60 | 495 | 1 x 450, Hall | 55 | Zone 3, type BPC-500 |
| 46,96 | 8,60 | 1,55 | 511 | 1 x 400, Hall | 47 | Zone 3, type BPP-500/K |
| 51,20 | 8,18 | 2,00 | 641 | 2 x 450, Hall | 2 x 75 | Zone 3, type WW/550 |
| 58,95 | 8,96 | 2,00 | 762 | 2 x 400, Hall | 2 x 60 | Zone 2, BP-800 |
| 66,34 | 9,00 | 1,95 | 878 | 1 x 450, Hall 1 x 350, Hall | 2 x 50 | Zone 3, type VC-900 |
| 60,77 | 9,08 | 2,50 | 971 | 1 x 400, spéciale | 45 | Zone 2, type BP-1 000P |
| 76,50 | 11,37 | 3,77 | 2 486 | 2 x 500, Hall | 2 x 82,5 | Zone 1, type BP-3 000 |
| 76,59 | 11,38 | 3,79 | 2 514 | 2 x 500, Hall | 2 x 80 | Zone 1, type PMP-2 950 |
| 76,42 | 11,39 | 3,95 | 2 721 | 2 x 1 150, spéciale | 2 x 90 | Zone 2, type BP-2 700 |

UKRAINE	Tableau 1 : Bateaux à passagers

| Tirant d'eau | Dimensions |  |  | Hauteur moyenne des superstructures au-dessus de la flottaison | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d'avant/de poupe | Remarques supplémentaires : région principale (zone) d'exploitation du bateau, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ancres d'avant | ancres de poupe |  |  |
| D (t) | L (m) | B (m) | d (m) | HM (m) | MB (kg) | MS (kg) | 1 (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 000 | 117,0 | 17,0 | 1,69 | 8,37 | 2 x 1 750, Hall | - | 2 x 75 | Danube (Zone 3) m/v "Ukraina" |
| 1 514 | 105,9 | 16,1 | 1,65 | 8,25 | 2 x 1 500, Hall | - | 2 x 75 | Danube (Zone 3) m/v "Volga" |
| 891 | 86,12 | 14,4 | 1,82 | 10,2 | 2 x 1 250, Hall | - | Tribord : 100 Bâbord : 75 | Danube (Zone 3) m/v "Dunay" |
| 3 570 | 125,0 | 16,7 | 2,76 | 10,8 | 2 x 2 000, Hall | - | 2 x 150 | Dniepr (Zones 1 et 2, Danube, nord-ouest de la mer Noire, bateaux de type 301 |

Note :	Dans la colonne 6, les valeurs indiquées sont théoriques.
Dans la colonne 8, les valeurs indiquées sont réelles.

Tableau 2 : Pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids des ancres de poupe calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres de poupe | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P (kW) | CC (t) | MS (kg) | 1 (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 472 | 8 000 | 2 x 1 450, Hall | 100 | Danube (Zone 3), transport de toutes sortes de marchandises à l'exception de liquides en vrac, m/v "Riga" |
| 1 766 | 4 400 | 2 x 1 560, Hall | 2 x 125 | Dniepr (Zones 1 et 2), nord-ouest de la mer Noire, Danube (Zone 3), bateaux de type H-3 290 |
| 1 472 | 4 400 | 2 x 1 450, Hall | 2 x 125 | Dniepr (Zones 1 et 2), nord-ouest de la mer Noire, Danube (Zone 3), bateaux de type 4 281 |

Note :	Dans la colonne 6, les valeurs indiquées sont théoriques.
Dans la colonne 8, les valeurs indiquées sont réelles.

Tableau 3 : Automoteurs-pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d'avant/ de poupe | Remarques supplémentaires : région principale (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ancres d'avant | ancres de poupe |  |  |
| P (kw) | CC (t) | MS (kg) | MS (kg) | l (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 x 722 | 8 500 | - | 2 x 1 000, Hall | -/2 x 75 | Danube (Zone 3), transport de vrac, de cargaisons volumineuses et de conteneurs, m/v "Captain Antipov" |

Note :	Dans la colonne 6, les valeurs indiquées sont théoriques.
Dans la colonne 8, les valeurs indiquées sont réelles.

Tableau 4 : Barges poussées

| Dimensions |  |  | Capacité de charge | Nombre, type et poids des ancres d'avant calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres d'avant | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L (m) | B (m) | d (m) | CC (t) | MB (kg) | l (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 76,53 | 15,04 | 2,50 | 2 300 | 2 x 1 000, Hall | Bâbord : 75 Tribord : 100 | Danube (Zone 3), cargaisons volumineuses, pondéreuses et de vrac, péniche-section C-1 |
| 76,50 | 11,00 | 2,50 | 15 008 | 2 x 900, Hall | 2 x 100 | Danube (Zone 3), cargaisons volumineuses, pondéreuses et de vrac, péniche-section C-1 |
| 38,25 | 11,00 | 3,30 | 1 078 | 2 x 700, Hall | 2 x 100 | Danube (Zone 3), nord-ouest de la mer Noire, cargaisons volumineuses et pondéreuses, section-plateforme PDM-12 |
| 76,50 | 10,00 | 2,70 | 1 588 | 2 x 1 000, Hall | 2 x 165 | Danube (Zone 3), cargaisons volumineuses, pondéreuses et de vrac, péniche-section S-401 |
| 90,30 | 16,50 | 2,50 | 2 000 | 2 x 1 500, Hall | Bâbord : 190 Tribord : 220 | Danube (Zone 3), nord-ouest de la mer Noire, section-plateforme TMI |
| 76,50 | 11,00 | 2,70 | 1 778 | 2 x 900, Hall | 2 x 100 | Danube (Zone 3), cargaisons volumineuses, pondéreuses et de vrac, péniche-section S-401 |
| 84,80 | 15,20 | 2,42 | 2 200 | 2 x 1 000, Hall | 2 x 100 | Dniepr (Zones 1 et 2), nord-ouest de la mer Noire et Danube (Zone 3), cargaisons entreposées sur terre-plein, péniche-type D021 |
| 84,80 | 15,20 | 2,42 | 2 100 | 2 x 800, Hall | 2 x 125 | Dniepr (Zones 1 et 2), nord-ouest de la mer Noire et Danube (Zone 3), cargaisons entreposées sur terre-plein, péniche-type 1021 |

Note :	Dans la colonne 6, les valeurs indiquées sont théoriques.
Dans la colonne 8, les valeurs indiquées sont réelles.

-----