GE.01-20052   (R)

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2000/6/Add.2 2 January 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

(Двадцать первая сессия, 14-16 марта 2001 года,

пункт 4 повестки дня)

СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЯКОРЕЙ ДЛЯ СУДОВ

ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

Добавление 3

Представлено правительствами Польши и Украины

ПОЛЬША	Таблица 1:  Пассажирские суда

| Водоизме-щение | Габариты |  |  | Средняя высота надстройки над уровнем воды | Количество, тип и вес (рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями) |  | Длина цепи носовых/кормовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации судна и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | носовых якорей | кормовых якорей |  |  |
| D (т) | L* (м) | B* (м) | d* (м) | HM (м) | MB (кг) | MS (кг) | 1 (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 12,6 | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 1 x 25, специальный** * | - | 30 | Зона плавания 3, 30 пассажиров |
| 12 | 13,5 | 2,94 | 0,44 | 3,03 | 1 x 25, Холла | - | 25 | Зона плавания 3, 40 пассажиров |
| 18 | 31,5 | 5,50 | 0,95 | 5,00 | 2 x 100, Холла | - | 50 | Зона плавания 2, 140 пассажиров |
| 34 | 18,2 | 4,10 | 0,50 | 2,80 | 1 x 75, Холла | - | 40 | Зона плавания 3, 101 пассажир |
| 44 | 24,0 | 3,13 | 1,00 | 4,20 | 1 x 75, Холла | - | 20 | Зона плавания 3, 65 пассажиров |
| 49 | 29,9 | 3,05 | 1,00 | 3,20 | 2 x 100, Холла | - | 25 | Зона плавания 3, 65 пассажиров |
| 62 | 29,7 | 5,42 | 0,75 | 3,25 | 1 x 100, Холла | - | 25 | Зона плавания 3, 203 пассажира |
| 155 | 35,0 | 6,00 | 1,55 | 5,00 | 2 x 250, Холла | - | 2 x 100 | Зона плавания 3, 250 пассажиров |
| 168 | 35,0 | 6,00 | 1,64 | 5,00 | 2 x 250, Холла | - | 2 x 50 | Зона плавания 2, 250 пассажиров |

*  L - длина, B - ширина и d - осадка судов.

**  Специальный якорь = якорь повышенной держащей силы и массой, уменьшенной до 75% требуемой величины.

Таблица 2 :  Толкачи

| Мощность двигателя | Расчетная максимальная грузоподъемность толкаемого состава | Количество, тип и вес кормовых якорей, рассчитанный в соответствии национальными предписаниями | Длина цепи кормовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P (кВт) | CC (т) | MS (кг) | 1 (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 121 | 2 x 150 | 2 x 100, Холла | 2 x 30 | Зона плавания 3, тип "Даниэль" |
| 2 x 107 | 2 x 200 | 1 x 100, Холла | 30 | Зона плавания 3, LOS PS-200 |
| 2 x 121 | 2 x 200 | 2 x 300, четырехрогий | 2 x 50 | Зона плавания 3, TUR |
| 2 x 154 | 2 x 500 | 2 x 400, специальный | 2 x 50 | Зона плавания 2, Karibu |
| 2 x 155 | 2 x 500 | 2 x 400, специальный | 2 x 30 | Зона плавания 2, Bizon-IIIP |
| 2 x 155 | 2 x 500 | 2 x 400, специальный | 2 x 30 | Зона плавания 3, Bizon-IIIT |

Таблица 4 :  Толкаемые баржи

| Габариты |  |  | Грузо- подъемность | Число, тип и вес носовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями | Длина цепи носовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов, и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L (м) | B (м) | d (м) | CC (т) | MB (кг) | l (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34,00 | 6,56 | 0,90 | 131 | 1 x 150, четырехрогий | 30 | Зона плавания 3, тип BP-130 |
| 34,00 | 6,56 | 0,93 | 145 | 2 x 150, четырехрогий | 2 x 25 | Зона плавания 3, тип B-125 |
| 30,44 | 4,55 | 1,50 | 151 | 1 x 150, специальный | 30 | Зона плавания 3, тип BP-150 |
| 31,05 | 10,00 | 1,00 | 224 | 1 x 300, четырехрогий | 67 | Зона плавания 3, тип BP-200 |
| 34,28 | 8,60 | 1,55 | 352 | 1 x 350, четырехрогий | 2 x 22 | Зона плавания 3, тип BPP-400 |
| 32,50 | 8,18 | 1,97 | 393 | 1 x 350, Холла | 50 | Зона плавания 2, тип 190/1 |
| 44,88 | 8,90 | 1,60 | 461 | 1 x 450, специальный | 60 | Зона плавания 3, BP-500/II-SAU |
| 44,95 | 8,92 | 1,60 | 471 | 1 x 500, специальный | 55 | Зона плавания 2, тип OBP-500 |
| 44,91 | 8,90 | 1,61 | 478 | 1 x 500, специальный | 55 | Зона плавания 2, тип OPB-500/III |
| 44,87 | 8,91 | 1,60 | 495 | 1 x 450, Холла | 55 | Зона плавания 3, тип BPC-500 |
| 46,96 | 8,60 | 1,55 | 511 | 1 x 400, Холла | 47 | Зона плавания 3, тип BPP-500/K |
| 51,20 | 8,18 | 2,00 | 641 | 2 x 450, Холла | 2 x 75 | Зона плавания 3, тип WW-550 |
| 58,95 | 8,96 | 2,00 | 762 | 2 x 400, Холла | 2 x 60 | Зона плавания 2, BP-800 |

Таблица 4 :  Толкаемые баржи (продолжение)

| Габариты |  |  | Грузо- подъемность | Число, тип и вес носовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями | Длина цепи носовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов, и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L (м) | B (м) | d (м) | CC (т) | MB (кг) | l (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 66,34 | 9,00 | 1,95 | 878 | 1 x 450, Холла 1 x 350, Холла | 2 x 50 | Зона плавания 3, тип VC-900 |
| 60,77 | 9,08 | 2,50 | 971 | 1 x 400, специальный | 45 | Зона плавания 2, тип BP-1000P |
| 76,50 | 11,37 | 3,77 | 2 486 | 2 x 500, Холла | 2 x 82,5 | Зона плавания 1, тип BP-3000 |
| 76,59 | 11,38 | 3,79 | 2 514 | 2 x 500, Холла | 2 x 80 | Зона плавания 1, тип PMP-2950 |
| 76,42 | 11,39 | 3,95 | 2 721 | 2 x 1 150, специальный | 2 x 90 | Зона плавания 2, тип BP-2700 |

УКРАИНА	Таблица 1:  Пассажирские суда

| Водоизме-щение | Габариты |  |  | Средняя высота надстройки над уровнем воды | Количество, тип и вес (рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями) |  | Длина цепи носовых/кормовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации судна и т.д. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | носовых якорей | кормовых якорей |  |  |  |
| D (т) | L* (м) | B* (м) | d* (м) | HM (м) | MB (кг) | MS (кг) | 1 (м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2 000 | 117,0 | 17,0 | 1,69 | 8,37 | 2 / 1 750, Холла | - | 2 x 75 | Дунай (Зона 3) т/х "Украина" |  |
| 1 514 | 105,9 | 16,1 | 1,65 | 8,25 | 2 / 1 500, Холла | - | 2 x 75 | Дунай (Зона 3) т/х "Волга" |  |
| 891 | 86,12 | 14,4 | 1,82 | 10,2 | 2 / 1 250, Холла | - | Правый: 100 Левый: 75 | Дунай (Зона 3) т/х "Дунай" |  |
| 3 570 | 125,0 | 16,7 | 2,76 | 10,8 | 2 / 2 000, Холла | - | 2 x 150 | Днепр (Зоны 1 и 2), Дунай, северо-западная часть Черного моря. Суда типа 301 |  |

Примечание:	В колонке 6 указана общая расчетная масса якорей.

В колонке 8 указана действительная длина цепи якорей.

Таблица 2 :  Толкачи

| Мощность двигателя | Расчетная максимальная грузоподъемность толкаемого состава | Количество, тип и вес кормовых якорей, рассчитанный в соответствии национальными предписаниями | Длина цепи кормовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации судна; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P (кВт) | CC (т) | MS (кг) | 1 (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 472 | 8 000 | 2 / 1 450, Холла | 100 | Дунай (Зона 3), перевозка любый грузов, кроме наливных, "Рига" |
| 1 766 | 4 400 | 2 / 1 560, Холла | 2 x 125 | Днепр (Зона 1 и 2), северо-западная часть Черного моря; Дунай (Зона 3), суда типа H-3290 |
| 1 472 | 4 400 | 2 / 1 450, Холла | 2 x 125 | Днепр (Зона 1 и 2), северо-западная часть Черного моря; Дунай (Зона 3), суда типа 4281 |

Примечание:	В колонке 3 указана общая расчетная масса якорей.

В колонке 4 указана действительная длина цепи якорей.

Таблица 3:  Самоходные грузовые суда-толкачи

| Мощность двигателя | Расчетная максимальная грузоподъемность толкаемого состава | Количество, тип и вес (рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями) |  | Длина цепи носовых/кормовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов, и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | носовых якорей | кормовых якорей |  |  |
| P (кВт) | CC (т) | MS (кг) | MS (кг) | l (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 x 722 | 8 500 | - | 2 / 1 000, Холла | -/2 x 75 | Дунай (Зона 3), перевозка навалочных, крупногабаритных грузов, контейнеров; "Капитан Антипов" |

Примечание:	В колонке 4 указана общая расчетная масса якорей.

В колонке 5 указана действительная длина цепи якорей.

Таблица 4 :  Толкаемые баржи

| Габариты |  |  | Грузо- подъемность | Количество, тип и вес носовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями | Длина цепи носовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов, и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L (м) | B (м) | d (м) | CC (т) | MB (кг) | l (м) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 76,53 | 15,04 | 2,50 | 2 300 | 2 / 1 000, Холла | Левый: 75 Правый: 100 | Дунай (Зона 3), крупногабаритные, тяжеловесные, навалочные грузы, баржа-секция C-1 |
| 76,50 | 11,00 | 2,50 | 15 008 | 2 / 900, Холла | 2 x 100 | Дунай (Зона 3), крупногабаритные, тяжеловесные, навалочные грузы, баржа-секция C-1500 |
| 38,25 | 11,00 | 3,30 | 1 078 | 2 / 700, Холла | 2 x 100 | Дунай (Зона 3), северо-западная часть Черного моря, крупногабаритные, тяжеловесные грузы; лихтер ДМ |
| 76,50 | 10,00 | 2,70 | 1 588 | 2 / 1 000, Холла | 2 x 165 | Дунай (Зона 3), крупногабаритные, тяжеловесные и навалочные грузы, секция-площадка ПДМ-12 |
| 90,30 | 16,50 | 2,50 | 2 000 | 2 / 1 500, Холла | Правый: 190 Левый: 220 | Дунай (Зона 3), северо-западная часть Черного моря; секция-площадка ТМИ |
| 76,50 | 11,00 | 2,70 | 1 778 | 2 / 900, Холла | 2 x 100 | Дунай (Зона 3), крупногабаритные, тяжеловесные и навалочные грузы, баржа-секция С-401 |
| 84,80 | 15,20 | 2,42 | 2 200 | 2 / 1 000, Холла | 2 x 100 | Днепр (Зоны 1 и 2); северо-западная часть Черного моря; Дунай (Зона 3), грузы открытого хранения, баржа типа Д021 |
| 84,80 | 15,20 | 2,42 | 2 100 | 2 / 800, Холла | 2 x 125 | Днепр (Зоны 1 и 2); северо-западная часть Черного моря; Дунай (Зона 3), грузы открытого хранения, баржа типа 1021 |

Примечание:	В колонке 5 указана общая расчетная масса якорей.

В колонке 6 указана действительная длина цепи якорей.

-----