| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/SC.3/WP.3/2000/6 21 décembre 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

par voie navigable

Groupe de travail de l'unification

des prescriptions techniques et

de sécurité en navigation intérieure

(dix—neuvième session, 14—16 mars 2000,

point 4 de l'ordre du jour)

HARMONISATION DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ANCRES

POUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE

Communication des Gouvernements de la Lituanie,

de la Roumanie et de la Fédération de Russie

Note : À sa dix—septième session, le Groupe de travail avait décidé qu'il serait utile de rassembler des informations sur les dispositifs de mouillage effectifs des bateaux autres que les bateaux automoteurs de transport de marchandises (visés par la résolution No 36, TRANS/SC.3/104/Add.3) et, sur la base de ces informations et en s'inspirant également des dispositions pertinentes de la CCNR et du projet de dispositions de la CE, d'essayer de mettre au point, avec l'aide d'une délégation volontaire, des prescriptions paneuropéennes minimales sur les dispositifs de mouillage pour les types de bateau suivants : i) bateaux à passagers; ii) pousseurs; iii) automoteurs—pousseurs et iv) barges de poussage. Les Gouvernements avaient été invités à remplir les tableaux figurant dans l'annexe 2 du document TRANS/SC.3/WP.3/35 en indiquant les prescriptions nationales en vigueur dans leur pays au sujet de l'équipement des quatre types ci—dessus de bateaux de navigation intérieure (TRANS/SC.3/WP.3/35, par. 13 et 14).

Les renseignements communiqués par les Gouvernements sont reproduits ci—après.

LITUANIE

Tableau 1 : Bateaux à passagers

| Tirant d'eau | Dimensions |  |  | Hauteur moyenne des superstructures au—dessus de la flottaison | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d'avant/de poupe | Remarques supplémentaires : région principale (zone) d'exploitation du bateau, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ancres d'avant | ancres de poupe |  |  |
| D | L */ | B */ | d */ | HM | MB | Ms | 1 |  |
| (t) | (m) | (m) | (m) | (m) | (kg) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 200 | 40 | 6 | 1,2 | 6,0 | 2 x 100, Matrosov | — | 2 x 75 | Nemunas, Kaunas—Jurbarkas |
| 200 | 40 | 6 | 1,5 | 6,0 | 2 x 100, Matrosov | — | 2 x 75 | Nemunas, Klaipeda—Kaunas |

Tableau 2 : Pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids des ancres de poupe calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres de poupe | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | CC | MS | 1 |  |
| (kW) | (t) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | 1 000 | 2 x 150, Matrosov | 2 x 100 | Nemunas, Kurshskiy Zaliv (matériaux de construction, charbon, bois, conteneurs) |

*/	L : longueur, B : bau et d : tirant d'eau des bateaux.

Tableau 3 : Automoteurs—pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d'avant/de poupe | Remarques supplémentaires : région principale (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ancres d'avant | ancres de poupe |  |  |
| P | CC | Ms | Ms | 1 |  |
| (kW) | (t) | (kg) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220 | 300 + 600 = 900 | 2 x 125, Matrosov | 1 x 1,250 (ancre à quatre bras) | 50 + 75/25 | Nemunas, Kurshskiy Zaliv (matériaux de construction, charbon, bois) |

Tableau 4 : Barges poussées

| Dimensions |  |  | Capacité de charge | Nombre, type et poids des ancres d'avant calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres d'avant | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L */ | B */ | d */ | CC | MB | 1 |  |
| (m) | (m) | (m) | (t) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72 | 12 | 1,1 | 600 | 2 x 200, Matrosov | 75/100 | Nemunas, Jurbarkas—Kaunas (matériaux de construction, charbon, bois, conteneurs) |
| 72 | 12 | 1,5 | 1 050 | 2 x 200, Matrosov | 75/100 | Klaipeda—Kaunas |

*/	L : longueur, B : bau et d : tirant d'eau des bateaux.

ROUMANIE

Tableau 1 : Bateaux à passagers

| Tirant d'eau | Dimensions |  |  | Hauteur moyenne des superstructures au—dessus de la flottaison | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d'avant/de poupe | Remarques supplémentaires : région principale (zone) d'exploitation du bateau, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ancres d'avant | ancres de poupe |  |  |
| D | L */ | B */ | d */ | HM | MB | Ms | 1 |  |
| (t) | (m) | (m) | (m) | (m) | (kg) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | 14,2 | 4,1 | 0,4 | 3,1 | 2 x 75, Hall | — | 2 x 30/— | Danube, 30 passagers |
| 60 | 24,0 | 4,8 | 1,2 | 3,0 | 2 x 150, Speck | — | 2 x 30/— | Danube, 25 passagers |
| 59 | 25,1 | 5,1 | 0,8 | 3,1 | 2 x 150, Hall | — | 2 x 50/— | Danube, 60 passagers |
| 61 | 24,0 | 4,5 | 1,5 | 3,4 | 2 x 150, Hall | — | 2 x 50/— | Danube, 120 passagers |
| 85 | 27,7 | 6,3 | 1,0 | 3,6 | 2 x 175, Hall | — | 2 x 50/— | Danube, 90 passagers |
| 226 | 45,2 | 7,1 | 1,5 | 4,2 | 2 x 200, Hall | — | 1 x 50 + 1 x 75/— | Danube, 150 passagers |
| 472 | 61,4 | 11,3 | 1,8 | 6,6 | 2 x 350, Hall | — | 1 x 50 + 1 x 75/— | Danue, 300 passagers |

*/	L : longueur, B : bau et d : tirant d'eau des bateaux.

Tableau 2 : Pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids des ancres de poupe calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres de poupe | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | CC | MS | 1 |  |
| (kW) | (t) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 x 220 | 2 000 | 2 x 200, Hall | 2 x 75 | Danube, 6 km/h max. |
| 2 x 295 | 3 000 | 2 x 400, Hall | 2 x 100 | " |
| 2 x 310 | 3 000 | 2 x 500, Speck | 2 x 75 | " |
| 2 x 600 | 6 000 | 2 x 900, Hall | 2 x 75 | " |
| 2 x 655 | 6 000 | 2 x 650, Hall | 2 x 75 | " |
| 2 x 880 | 9 000 | 2 x 930, Hall | 2 x 75 | " |
| 2 x 925 | 9 000 | 2 x 2 100, Speck | 2 x 100 | " |
| 2 x 1 000 | 9 000 | 2 x 1 750, Speck | 2 x 75 | " |
| 2 x 1 325 | 12 000 | 2 x 1 500, Speck | 2 x 82,5 | " |
| 2 x 1 765 | 18 000 | 2 x 1 320, Hall | 2 x 75 | " |

Tableau 3 : Automoteurs—pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d'avant/de poupe | Remarques supplémentaires : région principale (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ancres d'avant | ancres de poupe |  |  |
| P | CC | Ms | Ms | 1 |  |
| (kW) | (t) | (kg) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 x 650 | 4 000 | 2 x 700, Speck | 2 x 1 000, Speck | 2 x 100/2 x 75 | Danube, 6 km/h max. |

Tableau 4 : Barges poussées

| Dimensions |  |  | Capacité de charge | Nombre, type et poids des ancres d'avant calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres d'avant | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L */ | B */ | d */ | CC | MB | 1 |  |
| (m) | (m) | (m) | (t) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61,4 | 11,0 | 2,0 | 1 000 | 1 x 1 920, Hall | 1 x 75 | Danube, 6 km/h max |
| 71,0 | 11,0 | 1,8 | 1 000 | 2 x 600, Hall | 2 x 75 | " |
| 70,2 | 11,0 | 2,5 | 1 300 | 1 x 2 000, Hall | 1 x 120 | " |
| 71,0 | 11,0 | 2,4 | 1 500 | 1 x 1 000, Hall | 1 x 110 | " |
| 70,3 | 11,0 | 2,5 | 1 500 | 1 x 1 980, Hall | 1 x 120 | " |
| 76,5 | 11,0 | 2,7 | 1 700 | 1 x 1 250, Hall | 1 x 100 | " |
| 76,2 | 11,0 | 3,0 | 2 000 | 1 x 1 920, Hall | 1 x 100 | " |
| 76,5 | 11,0 | 3,1 | 2 000 | 1 x 1 920, Hall | 1 x 100 | " |
| 86,3 | 11,0 | 2,9 | 2 000 | 1 x 1 740, Hall | 1 x 100 | " |
| 89,0 | 11,0 | 3,8 | 3 000 | 1 x 2 100, Hall | 1 x 100 | " |

*/	L : longueur, B : bau et d : tirant d'eau des bateaux.

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Tableau 1 : Bateaux à passagers

| Tirant d'eau | Dimensions |  |  | Hauteur moyenne des superstructures au—dessus de la flottaison | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d'avant/de poupe | Remarques supplémentaires : région principale (zone) d'exploitation du bateau, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ancres d'avant | ancres de poupe |  |  |
| D | L */ | B */ | d */ | HM | MB | Ms | 1 |  |
| (t) | (m) | (m) | (m) | (m) | (kg) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 850 | 129 | 16 | 2,85 | 13,8 | 2 x 1 575, à tenue renforcée | 1 x 855, à tenue renforcée | 175 et 150/125 | Zone de navigation 1 (bassin "M") |
| 1 390 | 90,2 | 13,5 | 1,66 | 11 | 2 x 1000, Hall | 1 x 500, Hall | 125 et 100/75 | Zone de navigation 2 (bassin "O") |
| 35,0 | 24,3 | 3,96 | 0,68 | 5,2 | 2 x 35, Matrosov, à tenue renforcée | — | 60, ligne en acier | Zone de navigation 3 (bassin "P") |

Tableau 2 : Pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids des ancres de poupe calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres de poupe | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | CC | MS | 1 |  |
| (kW) | (t) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 810 | 9 000 | 1 x 1 750, Hall | 300, ligne en acier | Zone de navigation 2 (bassin "O") |
| 1 765 | 15 000 | 2 x 1 250, Hall | 125 | Zone de navigation 2 (bassin "O") |
| 220 | 2 000 | 1 x 125, Matrosov | 120, ligne en acier | Zone de navigation 3 (bassin "P") |

*/	L : longueur, B : bau et d : tirant d'eau des bateaux.

Tableau 3 : Automoteurs—pousseurs

| Puissance du moteur | Capacité de charge nominale maximum du convoi poussé | Nombre, type et poids (calculés conformément aux prescriptions nationales) des |  | Longueur de la chaîne des ancres d'avant/de poupe | Remarques supplémentaires : région principale (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ancres d'avant | ancres de poupe |  |  |
| P | CC | Ms | Ms | 1 |  |
| (kW) | (t) | (kg) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 x 331 = 662 | 2 000 | 1 x 1 500 et 1 x 1 250, Hall | 1 x 1 000, Hall | 175 et 175/75 | Zone de navigation 1 (bassin "M") |
| 2 x 880 = 1 760 | 11 400 | 2 x 1 750, Hall | 2 x 1 250, Hall | 155 et 155/75 | Zone de navigation 2 (bassin "O") |
| 165,5 | 300 | 1 x 150, Matrosov | 1 x 100, Matrosov | 75/75, ligne en acier | Zone de navigation 3 (bassin "P") |

Tableau 4 : Barges poussées

| Dimensions |  |  | Capacité de charge | Nombre, type et poids des ancres d'avant calculés conformément aux prescriptions nationales | Longueur de la chaîne des ancres d'avant | Remarques supplémentaires : région (zone) d'exploitation, bateaux pour le transport de cargaisons légères volumineuses, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L */ | B */ | d */ | CC | MB | 1 |  |
| (m) | (m) | (m) | (t) | (kg) | (m) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85,7 | 16,5 | 2,55 | 2 500 | 2 x 1 000, Hall | 150 et 150 | Zone de navigation 1 (bassin "M") |
| 113 | 16,5 | 3,48 | 5 000 | 2 x 1 250, Hall | 100 et 100 | Zone de navigation 2 (bassin "O") |
| 91,0 | 15,5 | 2,6 | 2 000 | 2 x 800, Hall | 102 et 77 | Zone de navigation 3 (bassin "P") |

*/	L : longueur, B : bau et d : tirant d'eau des bateaux.

—————