| ОРГАНИЗАЦИЯ GE.99-24777 (R) ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2000/6 21 December 1999 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

(Девятнадцатая сессия, 14-16 марта 2000 года,

пункт 4 повестки дня)

СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЯКОРЕЙ ДЛЯ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

Представлено правительствами Литвы, Румынии и Российской Федерации

Примечание:  На своей семнадцатой сессии Рабочая группа решила, что было бы полезно собрать информацию о фактических предписаниях в отношении якорей судов, не относящихся к числу самоходных грузовых судов (охватываемых резолюцией № 36, TRANS/SC.3/104/Add.3), и на основе этой информации, а также с использованием соответствующих предписаний ЦКСР и проекта положений ЕК попытаться разработать при помощи делегации, которая вызовется выполнить эту работу, минимальные общеевропейские предписания для якорей судов следующих типов:  i)  пассажирские суда;  ii)  толкачи;  iii)  самоходные грузовые суда-толкачи;  и  iv)  толкаемые баржи.  Правительствам было предложено заполнить таблицы, приведенные в приложении 2 к документу TRANS/SC.3/WP.3/35, с указанием действующих национальных предписаний в своих странах, касающихся оборудования судов внутреннего плавания вышеуказанных четырех типов (TRANS/SC.3/WP.3/35, пункты 13 и  14).

Ниже приводится информация, полученная от правительств.

ЛИТВА

Таблица 1:  Пассажирские суда

| Водоизмещение |  | Габариты |  |  | Средняя высота надстройки над уровнем воды |  | Количество, тип и вес (рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями) |  |  | Длина цепи носовых/кормовых якорей |  | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации судна и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | носовых якорей |  | кормовых якорей |  |  |  |
| D |  | L* | B* | d* | Hm |  | MB |  | MS | 1 |  |  |
| (т) |  | (м) | (м) | (м) | (м) |  | (кг) |  | (кг) | (м) |  |  |
| l |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 200 |  | 40 | 6 | 1,2 | 6,0 |  | 2 x 100, якорь Матросова |  | - | 2 x 75 |  | Река Нямунас, Каунас-Юрбаркас |
| 200 |  | 40 | 6 | 1,2 | 6,0 |  | 2 x 100, якорь Матросова |  | - | 2 x 75 |  | Река Нямунас, Клайпеда-Каунас |
| Таблица 2: Толкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность двигателя | Расчетная максимальная грузоподъемность толкаемого состава |  |  |  |  | Количество, тип и вес кормовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями |  | Длина цепи кормовых якорей |  |  | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |  |
| P | CC |  |  |  |  | MS |  | l |  |  |  |  |
| (кВт) | (т) |  |  |  |  | (кг) |  | (м) |  |  |  |  |
| l | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 600 | 1 000 |  |  |  |  | 2 x 150, якорь Матросова |  | 2 x 100 |  |  | Река Нямунас, Куршский залив (строительные материалы, уголь, лесоматериалы, контейнеры) |  |

*	L - длина,  B - ширина и d - осадка судов.

| Таблица 3: Самоходные грузовые суда-толкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя |  |  |  | Расчетная максимальная грузоподъемность толкаемого состава |  | Количество, тип и вес (рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями) |  |  | Длина цепи носовых/ кормовых якорей |  | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
|  |  |  |  |  |  | носовых якорей |  | кормовых якорей |  |  |  |
| P |  |  |  | CC |  | MS |  | MS | l |  |  |
| (кВт) |  |  |  | (т) |  | (кг) |  | (кг) | (м) |  |  |
| l |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 220 |  |  | 300+600=900 |  | 2 x 125, якорь Матросова |  | 1 x 1 250 (четырехрогий якорь) |  | 50+75/25 | Река Нямунас, Куршский залив (строительные материалы, уголь, лесоматериалы) |  |
| Таблица 4: Толкаемые баржи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты |  |  |  | Грузоподъемность |  | Количество, тип и вес носовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями |  |  | Длина цепи носовых якорей |  | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
| L* | B* | d* |  | CC |  | MB |  |  |  |  |  |
| (м) | (м) | (м) |  | (т) |  | (кг) |  |  | (м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| 72 | 12 | 1,1 |  | 600 |  | 2 x 200, якорь Матросова |  |  | 75/100 |  | Река Нямунас, Юрбаркас-Каунас (строительные материалы, уголь, лесоматериалы, контейнеры) |
| 72 | 12 | 1,5 |  | 1 050 |  | 2 x 200, якорь Матросова |  |  | 75/100 |  | Клайпеда-Каунас |

*	L - длина, B - ширина и d - осадка судов.

РУМЫНИЯ

##### Таблица 1:  Пассажирские суда

| Водоизмещение | Размерения |  |  |  |  | Средняя высота надстройки над уровнем воды | Количество, тип и вес (рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями) |  |  | Длина цепи носовых/кормовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации судна и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | носовых якорей | кормовых якорей |  |  |
| D | L* | B* | d* | Hm | MB | MS | 1 |  |
| (т) | (м) | (м) | (м) | (м) | (кг) | (кг) | (м) |  |
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | 14,2 | 4,1 | 0,4 | 3,1 | 2 x 75, якорь Холла | - | 2 x 30/- | Дунай, 30 пассажиров |
| 60 | 24,0 | 4,8 | 1,2 | 3,0 | 2 x 150, якорь Спека | - | 2 x 30/- | Дунай, 25 пассажиров |
| 59 | 25,1 | 5,1 | 0,8 | 3,1 | 2 x 150, якорь Холла | - | 2 x 50/- | Дунай, 60 пассажиров |
| 61 | 24,0 | 4,5 | 1,5 | 3,4 | 2 x 150, якорь Холла | - | 2 x 50/- | Дунай, 120 пассажиров |
| 85 | 27,7 | 6,3 | 1,0 | 3,6 | 2 x 175, якорь Холла | - | 2 x 50/- | Дунай, 90 пассажиров |
| 226 | 45,2 | 7,1 | 1,5 | 4,2 | 2 x 200, якорь Холла | - | 1 x 50 + 1 x 75/- | Дунай, 150 пассажиров |
| 472 | 61,4 | 11,3 | 1,8 | 6,6 | 2 x 350, якорь Холла | - | 1 x 50 + 1 x 75/- | Дунай, 300 пасажиров |

*	L - длина, B - ширина и d - осадка судов.

| Таблица 2: Толкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя |  |  | Расчетная максимальная грузоподъемность толкаемого состава | Количество, тип и вес кормовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями | Длина цепи кормовых якорей | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
| P |  |  | CC | MS | l |  |
| (кВт) |  |  | (т) | (кг) | (м) |  |
| l |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 x 220 |  |  | 2 000 | 2 x 200, якорь Холла | 2 x 75 | Дунай, макс. 6 км/ч |
| 2 x 295 |  |  | 3 000 | 2 x 400, якорь Холла | 2 x 100 | " |
| 2 x 310 |  |  | 3 000 | 2 x 500, якорь Спека | 2 x 75 | " |
| 2 x 600 |  |  | 6 000 | 2 x 900, якорь Холла | 2 x 75 | " |
| 2 x 655 |  |  | 6 000 | 2 x 650, якорь Холла | 2 x 75 | " |
| 2 x 880 |  |  | 9 000 | 2 x 930, якорь Холла | 2 x 75 | " |
| 2 x 925 |  |  | 9 000 | 2 x 2 100, якорь Спека | 2 x 100 | " |
| 2 x 1 000 |  |  | 9 000 | 2 x 1 750, якорь Спека | 2 x 75 | " |
| 2 x 1 325 |  |  | 12 000 | 2 x 1 500, якорь Спека | 2 x 82,5 | " |
| 2 x 1 765 |  |  | 18 000 | 2 x 1 320, якорь Холла | 2 x 75 | " |

| Таблица 3: Самоходные грузовые суда-толкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя |  |  |  | Расчетная максимальная грузоподъемность толкаемого состава |  | Количество, тип и вес (рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями) |  |  | Длина цепи носовых/ кормовых якорей |  | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
|  |  |  |  |  |  | носовых якорей |  | кормовых якорей |  |  |  |
| P |  |  |  | CC |  | MS |  | MS | l |  |  |
| (кВт) |  |  |  | (т) |  | (кг) |  | (кг) | (м) |  |  |
| l |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 2 x 650 |  |  | 4 000 |  | 2 x 700, якорь Спека |  | 2 x 1 000, якорь Спека |  | 2 x 100/2 x 75 | Дунай, макс. 6 км/ч |  |
| Таблица 4: Толкаемые баржи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты |  |  |  | Грузоподъемность |  | Число, тип и вес носовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями |  |  | Длина цепи носовых якорей |  | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
| L* | B* | d* |  | CC |  | MB |  |  |  |  |  |
| (м) | (м) | (м) |  | (т) |  | (кг) |  |  | (м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| 61,4 | 11,0 | 2,0 |  | 1 000 |  | 1 x 1 920, якорь Холла |  |  | 1 x 75 |  | Дунай, макс. 6 км/ч |
| 71,0 | 11,0 | 1,8 |  | 1 000 |  | 2 x 600, якорь Холла |  |  | 2 x 75 |  | " |
| 70,2 | 11,0 | 2,5 |  | 1 300 |  | 1 x 2 000, якорь Холла |  |  | 1 x 120 |  | " |
| 71,0 | 11,0 | 2,4 |  | 1 500 |  | 1 x 1 000, якорь Холла |  |  | 1 x 110 |  | " |
| 70,3 | 11,0 | 2,5 |  | 1 500 |  | 1 x 1 980, якорь Холла |  |  | 1 x 120 |  | " |
| 76,5 | 11,0 | 2,7 |  | 1 700 |  | 1 x 1 250, якорь Холла |  |  | 1 x 100 |  | " |
| 76,2 | 11,0 | 3,0 |  | 2 000 |  | 1 x 1 920, якорь Холла |  |  | 1 x 100 |  | " |
| 76,5 | 11,0 | 3,1 |  | 2 000 |  | 1 x 1 920, якорь Холла |  |  | 1 x 100 |  | " |
| 86,3 | 11,0 | 2,9 |  | 2 000 |  | 1 x 1 740, якорь Холла |  |  | 1 x 100 |  | " |
| 89,0 | 11,0 | 3,8 |  | 3 000 |  | 1 x 2 100, якорь Холла |  |  | 1 x 100 |  | " |

*	L - длина, B - ширина и d - осадка судов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

| Таблица 1: Пассажирские суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоизмещение |  | Размерения |  |  |  |  | Средняя высота надстройки над уровнем воды |  | Количество, тип и вес (рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями) |  |  |  | Длина цепи носовых/кормовых якорей |  | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации судна и т.д. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | носовых якорей | кормовых якорей |  |  |  |  |
| D |  | L* | B* | d* | Hm |  | MB | MS |  | 1 |  |  |
| (т) |  | (м) | (м) | (м) | (м) |  | (кг) | (кг) |  | (м) |  |  |
| l |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 3 850 |  | 129 | 16 | 2,85 | 13,8 |  | 2 x 1575 с повышенной держащей силой | 1 x 855 с повышенной держащей силой |  | 175 и 150/125 |  | Зона плавания 1 (бассейн "M") |
| 1 390 |  | 90,2 | 13,5 | 1,66 | 11 |  | 2 x 1 000, якорь Холла | 1 x 500, якорь Холла |  | 125 и 100/75 |  | Зона плавания 2 (бассейн "O") |
| 35,0 |  | 24,3 | 3,96 | 0,68 | 5,2 |  | 2 x 35, якорь Матросова с повышенной держащей силой | - |  | 60, стальной якорный канат |  | Зона плавания 3 (бассейн "P") |
| Таблица 2: Толкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность двигателя |  |  | Расчетная максимальная грузоподъемность толкаемого состава |  |  |  |  | Количество, тип и вес кормовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями |  |  | Длина цепи кормовых якорей |  | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |  |
| P |  |  | CC |  |  |  |  | MS |  |  | l |  |  |  |
| (кВт) |  |  | (т) |  |  |  |  | (кг) |  |  | (м) |  |  |  |
| l |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 810 |  |  | 9 000 |  |  |  |  | 1 x 1 750, якорь Холла |  |  | 300, стальной якорный канат |  | Зона плавания 2 (бассейн "O") |  |
| 1 765 |  |  | 1 5000 |  |  |  |  | 2 x 1 250, якорь Холла |  |  | 125 |  | Зона плавания 2 (бассейн "O") |  |
| 220 |  |  | 2 000 |  |  |  |  | 1 x 125, якорь Матросова |  |  | 120, стальной якорный канат |  | Зона плавания 3 (бассейн "P") |  |

*	L - длина,  B - ширина и d - осадка судов.

| Таблица 3: Самоходные грузовые суда-толкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя |  |  |  | Расчетная максимальная грузоподъемность толкаемого состава |  | Количество , тип и вес (рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями) |  |  | Длина цепи носовых/ кормовых якорей |  | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
|  |  |  |  |  |  | носовых якорей |  | кормовых якорей |  |  |  |
| P |  |  |  | CC |  | MS |  | MS | l |  |  |
| (кВт) |  |  |  | (т) |  | (кг) |  | (кг) | (м) |  |  |
| l |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 2 x 331 = 662 |  |  | 2 000 |  | 1 x 1 500 и 1 x 1 250, якорь Холла |  | 1 x 1 000, якорь Холла |  | 175 и 175/75 | Зона плавания 1 (бассейн "M") |  |
| 2 x 880 = 1 760 |  |  | 11 400 |  | 2 x 1 750, якорь Холла |  | 2 x 1 250, якорь Холла |  | 155 и 155/75 | Зона плавания 2 (бассейн "O") |  |
| 166,5 |  |  | 300 |  | 1 x 150, якорь Матросова |  | 1 x 100, якорь Матросова |  | 75/75, стальной якорный канат | Зона плавания 3 (бассейн "P") |  |
| Таблица 4: Толкаемые баржи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты |  |  |  | Грузоподъемность |  | Количество, тип и вес носовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными предписаниями |  |  | Длина цепи носовых якорей |  | Дополнительные примечания: основной район (зона) эксплуатации; суда, предназначенные для перевозки легковесных крупногабаритных грузов и т.д. |
| L* | B* | d* |  | CC |  | MB |  |  |  |  |  |
| (м) | (м) | (м) |  | (т) |  | (кг) |  |  | (м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| 85,7 | 16,5 | 2,55 |  | 2 500 |  | 2 x 1 000, якорь Холла |  |  | 150 и 150 |  | Зона плавания 1 (бассейн "M") |
| 113 | 16,5 | 3,48 |  | 5 000 |  | 2 x 1 250, якорь Холла |  |  | 100 и 100 |  | Зона плавания 2 (бассейн "O") |
| 91,0 | 15,5 | 2,6 |  | 2 000 |  | 2 x 800, якорь Холла |  |  | 102 и 77 |  | Зона плавания 3 (бассейн "P") |

*	L - длина, B - ширина и d - осадка судов.