| ОРГАНИЗАЦИЯ GE.00-20148 (R) ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2000/8 20 January 2000 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

(Девятнадцатая сессия, 17-19 апреля 2000 года,

пункт 9 повестки дня)

ОБНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВИЛ СУДОХОДСТВА ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ (ЕПСВВП)

Передано правительством Нидерландов

Примечание:  На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа решила, что с учетом большого количества документов по возможным поправкам к ЕПСВВП, представленных правительствами, а также ограниченного времени для их обсуждения следует создать небольшую неофициальную группу экспертов, с тем чтобы она изучила предложения, содержащиеся в вышеупомянутых документах, и представила Рабочей группе свои соображения на ее двадцатой сессии.  Делегация Нидерландов вызвалась подготовить для совещания этой небольшой группы экспертов документ для обсуждения, в котором будут учтены вся имеющаяся документация и предложения, касающиеся возможных поправок к ЕПСВВП (TRANS/SC.3/WP.3/36, пункты 4-6).

Ниже секретариат приводит сообщение делегации Нидерландов, которое должно быть рассмотрено небольшой группой на ее совещании, которое планируется провести 6 июня 2000 года в Женеве.

ПЕРЕСМОТР ЕПСВВП

Анализ предложений

| Представленная документация | Решения, принятые SC.3/WP.3 |  |
| --- | --- | --- |
| TRANS/SC.3/WP.3/R.73 Предложения Российской Федерации | Не приняты SC.3/WP.3. |  |
| TRANS/SC.3/WP.3/R.92 Замечание Германии и Нидерландов по предложению России |  |  |
| TRANS/SC.3/WP.3/R.119 Замечание ЦКСР по предложению России |  |  |
| TRANS/SC.3/WP.3/R.73/Add.1 Предложения Франции и Нидерландов |  | См. ниже. |
| TRANS/SC.3/WP.3/R.73/Add.2 Предложения Литвы |  | Не приняты SC.3/WP.3. |
| TRANS/SC.3/WP.3/R.123 и TRANS/SC.3/WP.3/1998/15 Предложения Франции |  | Термины "судно" и "плавучая установка" приняты SC.3/WP.3. Другие предложения не приняты. |
| TRANS/SC.3/WP.3/1999/17 Замечания Швейцарии и Нидерландов по документу TRANS/SC.3/WP.3/1998/15 |  |  |
| TRANS/SC.3/WP.3/1999/17/Add.1 Различные замечания по определениям, изложенные Францией |  |  |
| TRANS/SC.3/WP.3/1998/12 Предложения Российской Федерации |  | Примечания, изложенные в конце страницы, на которой приведен текст главы 3, в принципе приняты. Другие предложения следует доработать и изложить в добавлении к ЕПСВВП. |
| TRANS/SC.3/WP.3/1998/14 Предложения Франции |  | Предложения по статье 1.02 не приняты SC.3/WP.3. Предложение по пункту 3 статьи 1.03: см. документ TRANS/SC.3/WP.3/36, пункты 14-15. |

| Представленная документация | Решения, принятые SC.3/WP.3 |
| --- | --- |
| TRANS/SC.3/WP.3/1998/14/Add.1 Предложение Германии | См. ниже. |
| TRANS/SC.3/WP.3/1999/16 Замечания по предложению Германии |  |
| TRANS/SC.3/WP.3/1998/15/Add.1 Различные предложения Литвы и Российской Федерации | Не приняты SC.3/WP.3. |
| TRANS/SC.3/WP.3/1998/22/Rev.1 Предложение Германии по статье 4.04 | Принято в резолюции № 43. |
| TRANS/SC.3/WP.3/1999/10 и TRANS/SC.3/1999/8 Предложение Нидерландов по главе 3 | Принято в резолюции № 45. |
| TRANS/SC.3/WP.3/1999/11 Предложения Германии | См. ниже. |
| TRANS/SC.3/WP.3/1999/12 Предложения Российской Федерации (проект добавления к ЕПСВВП) | Подлежат рассмотрению SC.3/WP.3. |
| TRANS/SC.3/WP.3/1999/15 Предложение по пункту 3 статьи 1.03 (Молдова, Нидерланды, Россия, Швейцария, Дунайская комиссия) | См. пункты 14-15 документа TRANS/SC.3/WP.3/36. См. ниже. |
| TRANS/SC.3/WP.3/1999/15/Add.1 Предложение по пункту 3 статьи 1.03 (Чешская Республика) |  |
| TRANS/SC.3/WP.3/1999/18 TRANS/SC.3/WP.3/R/76/Rev.1 и Corr.1 Предложения Нидерландов по приложениям 4 и 5. | Проект резолюции, подлежащий пересмотру SC.3/WP.3 (см. документ TRANS/SC.3/1999/8/Add.2). |
| TRANS/SC.3/WP.3/1998/18 Предложение Российской Федерации по приложениям 4 и 5 |  |

Предложения, подлежащие обсуждению

##### Статья 1.02 – Судоводитель

В последнем предложении пункта 4 текста на английском языке термин "steersman" следует заменить термином "boatmaster".

[Германия]

##### Статья 1.02 – Судоводитель

2.	d)	В толкаемом составе, буксировка которого осуществляется двумя счаленными толкачами, водитель толкача, находящегося справа, является водителем состава.  Обозначение нынешнего подпункта 2 d) изменяется на 2 е).

7.	Если судно или соединение плавучего материала, находящееся на стоянке, не имеет водителя:

а)	оператор и владелец этого судна или соединения плавучего материала несут ответственность за соблюдение положений пункта 1 статьи 1.02, пункта 4 статьи 3.01, статей 3.05, 3.06, 3.07, 3.20-3.26, 3.29, 3.31, 3.32, 3.33, пункта 3 статьи 7.01 и статьи 7.08 настоящих правил;

b)	лицо, осуществляющее охрану или наблюдение в соответствии со статьей 7.08, несет ответственность за соблюдение положений пунктов 1 и 2 статьи 1.12, статей 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, пункта 4 статьи 3.01, статей 3.05, 3.06, 3.07, 3.20-3.26, 3.29, пункта 2 статьи 3.31, пункта 2 статьи 3.32, пункта 2 статьи 3.33, пункта 2 статьи 7.01 настоящих правил.

[Нидерланды]

##### Статья 1.03 – Обязанности экипажа и других лиц, находящихся на борту

3.	Члены экипажа и другие находящиеся на борту лица, которые временно сами определяют маршрут и скорость судна, также несут соответствующую ответственность за соблюдение предписаний настоящих правил.

4.	Находящиеся на вахте члены экипажа, а также другие находящиеся на борту судна лица, временно участвующие в управлении движением судна, не должны находиться в состоянии усталости или опьянения.

[Нидерланды]

##### Статья 1.03 – Обязанности экипажа и других лиц, находящихся на борту

3.	Находящиеся на вахте члены экипажа, а также другие находящиеся на борту судна лица, временно участвующие в управлении движением судна, не должны находиться в состоянии усталости или опьянения.

[SC.3/WP.3/36, пункт 14]

##### Статья 1.04 – Общая обязанность соблюдать бдительность

1.

-	. . .

-	. . .

-	. . .

-	нанесение вреда окружающей среде в особо крупных масштабах.

[Нидерланды]

##### Статья 1.08 –

Новое название и текст пункта 1:

##### Конструкция и экипаж судов и соединение плавучего материала

1.	Конструкция судов и соединений плавучего материала должна обеспечивать безопасность находящихся на борту лиц и безопасность судоходства, а также соблюдение требований настоящих правил.

2.	. . .

[Нидерланды]

##### Статья 1.09 – Управление судном

Пункт 3:  …"для информирования рулевого …".

[Германия]

##### Статья 1.11 – Правила плавания

Включить слово:  "обновленный".

[Нидерланды]

##### Статья 1.20 – Контроль

Добавить фразу "и, в частности, содействовать их немедленному подъему на борт".

[Нидерланды]

##### Статья 2.02 – Опознавательные знаки малых судов

В пункте 4 текста на английском языке следует, как и в пункте 6 статьи 3.13, использовать прежний вариант "ships' boats".

[Германия]

Статья 3.08 – Ночная ходовая сигнализация одиночных моторных судов

Новый пункт 6:

6.	Помимо сигнализации, предписанной другими положениями настоящих правил, суда, указанные в статье 6.01-бис, должны нести днем и ночью два ярких желтых проблесковых огня.

Эти огни должны быть установлены таким образом, чтобы один из них находился на метр выше другого, в надлежащем месте и на такой высоте, на которой они видны со всех сторон.

[Нидерланды <новое предложение>]

Cтатья 4.05 – Радиолокатор [Новая]

1.	Суда могут использовать радиолокатор только в том случае, если:

а)	они оборудованы радиолокационной установкой и прибором, указывающим скорость  циркуляции судна, которые находятся в исправном рабочем состоянии и отвечают предписаниям соответствующих компетентных органов либо допущены этими органами к эксплуатации.  Однако не передвигающиеся самостоятельно паромы могут не иметь прибора, указывающего скорость циркуляции;

b)	на борту находится лицо, имеющее диплом, выданный на основании предписаний компетентных органов.  Без ущерба для положений пункта 3 статьи 1.09 радиолокатор может, однако, использоваться для целей обучения в условиях хорошей видимости и даже в случае отсутствия такого лица на борту.

Малые суда должны, кроме того, быть оборудованы радиотелефонной установкой, находящейся в исправном рабочем состоянии, для ведения связи по каналу судно-судно.

2.	В толкаемых составах и в счаленных группах предписания указанного выше пункта 1 применяются только к судну, на борту которого находится водитель состава или счала.

[Нидерланды]

Статья 5.01 – Сигнализация

В тексте на английском языке необходимо восстановить предложение:  "It also defines the meaning of each sign".

[Германия]

Статья 6.01-бис – Высокоскоростные суда

"Суда, имеющие несколько корпусов (типа катамаран), суда на подводных крыльях… и т.д.".

[Нидерланды]

Статья 6.03 – Общие принципы

2.	В составах визуальные сигналы, предписанные в статьях 3.17, 6.04 и 6.05, должны показываться только судном, на борту которого находится судоводитель состава или счаленной группы, а в случае буксируемого состава - буксируемым судном, находящимся в голове состава.

[Нидерланды]

Статья 6.04 – Встречное плавание:  общие правила

8.	Данная статья не применяется к судам, указанным в статье 6.01-бис.

[Нидерланды]

Статья 6.05 – Встречное плавание:  отступления от общих правил

7.	Данная статья не применяется к судам, указанным в статье 6.01-бис.

[Нидерланды]

##### Статья 6.09 – Обгон:  общие положения

Последнее предложение пункта 2:  "Это положение не применяется в том случае, когда малое судно обгоняет другое".

[Нидерланды]

##### Статья 6.16 – Порты и притоки:  вход и выход, выход с пересечением водного пути

Во втором предложении пункта 7 в тексте на английском языке указание "and 3" необходимо исключить.

[Германия]

##### Статья 6.17– Движение рядом идущих судов в одном направлении

2.	За исключением случаев обгона или пересечения  курсов, судам запрещается подходить к судну или толкаемому составу, несущему сигнализацию, предусмотренную в пункте 2 или 3 статьи 3.14, на расстояние ближе 50 м.

[Нидерланды]

##### Статья 6.20 – Волнение

3.	Вблизи судов, несущих сигналы, предписанные в пункте 1 с) статьи 3.25, и вблизи судов, соединений плавучего материала или плавучих установок, несущих сигналы, предписанные в пункте 1 статьи 3.29, другие суда должны снизить свою скорость в соответствии с предписаниями указанного выше пункта 1.  Кроме того, они должны как можно больше уклоняться в сторону.

[Нидерланды]

##### Статья 6.21 – Составы

5.	Основное моторное судно, движущее счаленную группу, должно находиться в  группе справа.  Однако в том случае, когда в счале находится несколько толкаемых барж, одна баржа может находиться в группе справа.

6.	Пассажирским судам с пассажирами на борту запрещается движение в счале;  им запрещается буксировать и буксироваться за исключением случая, когда необходимо произвести сталкивание аварийного судна с мели.

[Нидерланды]

##### Статья 6.22- бис – Плавание вблизи выполняющих работы плавучих средств и севших на мель или затонувших судов, а также судов, ограниченных в возможности маневрировать

Запрещается проходить вблизи судов, указанных в статье 3.25, со стороны, с которой они показывают красный огонь или красные огни, предписанные в пункте 1 b) и d) статьи 3.25, или щит А.1 (приложение 7), красный шар или красный флаг, предписанный в пункте 1 b) и d) статьи 3.25, или проходить вблизи судов, указанных в статье 3.34, со стороны, с которой они показывают два красных огня или два черных шара, предписанных в пункте 2 а) статьи 3.34.

[Нидерланды]

##### Статья 6.23 – Правила, относящиеся к паромам

В пункте 1 добавить следующее:  "Это положение не применяется к паромам при их сближении с малыми судами".

[Нидерланды]

##### Статья 6.28 – Проход шлюзов

8.	В местах отстоя судов около шлюзов и в шлюзах суда должны сохранять минимальное боковое расстояние 10 м по отношению к судам и составам, несущим синий огонь или синий конус, предусмотренный в пункте 1 статьи 3.14.  Однако это положение не распространяется на суда и составы, несущие такую же сигнализацию, и на суда, предусмотренные в пункте 7 статьи 3.14.

9.	Суда и составы, несущие сигнализацию, предусмотренную в пункте 2 или 3 статьи 3.14, шлюзуются отдельно.

10.	Суда и составы, несущие сигнализацию, предусмотренную в пункте 1 статьи 3.14, не должны шлюзоваться с пассажирскими судами.

[Нидерланды]

##### Статья 6.30 – Общие правила плавания в условиях ограниченной видимости

5.	В условиях ограниченной видимости малые суда могут осуществлять плавание по водным путям, указанным компетентными органами, только в том случае, если они оборудованы радиотелефонной установкой для связи между судами и если они находятся на канале связи, указанном компетентным органом.  Они должны сообщать другим судам информацию, необходимую для обеспечения безопасного судоходства.

[Нидерланды]

##### Статья 6.32 – Положения, касающиеся судов, плавающих при помощи радиолокатора

1.	Судно считается плавающим при помощи радиолокатора, если оно использует радиолокатор в условиях ограниченной видимости.

[Нидерланды]

##### Статья 6.33 – Положения, касающиеся судов, плавающих без помощи радиолокатора

Пункт 1:  "… и радиотелефонную станцию, предписанные в статьях 4.04 и 6.30".

[Нидерланды]

##### Статья 7.07 – Стоянка вблизи друг от друга судов, толкаемых составов и счаленных групп, осуществляющих отдельные перевозки опасных грузов

2.	Требование, предусмотренное в пункте 1 а) выше, не применяется:

а)	к судам, толкаемым составам и счаленным группам, которые также несут эту сигнализацию;

б)	к судам, которые не несут эту сигнализацию, но которые имеют свидетельство о допущении на основании маргинального номера 10 282 (приложение В1) или маргинального номера 210 282 (приложение В2) ВОПОГ (ППОГР) и соблюдают положения безопасности, применяющиеся к судам, предусмотренным в пункте 1 статьи 3.14.

3.	… (прежний пункт 2)

[Нидерланды]

##### Статья 7.08 – Несение вахты

1.	На борту судов, стоящих на фарватере, и на борту судов, стоящих с грузом веществ, предусмотренных в маргинальном номере 10 500 приложения В1 и в добавлении 4 (перечень веществ) приложения В2 к ВОПОГ (ППОГР), или на судах, которые не были дегазированы после перевозки таких грузов должна постоянно находиться достаточная вахта.  Однако компетентные органы могут освободить от этого предписания суда, находящиеся на стоянке в акватории портов.

2.	Все другие суда, соединения плавучего материала и плавучие установки, находящиеся на стоянке, должны находиться под наблюдением лица, способного быстро принять в случае необходимости нужные меры, за исключением случая, когда это наблюдение не является необходимым в силу местных условий или если компетентные органы не требуют выполнения этого предписания.

3.	Если судоводитель не обладает надлежащей компетенцией, то ответственность за осуществление этого наблюдения возлагается на владельца, фрахтователя или другого пользователя.

[Нидерланды]

##### Приложение 8, раздел II

См. документ TRANS/SC.3/WP.3/1999/14/Add.1.

[Германия]

----------

Сессию первоначально планировалось провести 14-16 марта 2000 года, однако в соответствии с резолюцией 51/211 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1996 года по плану конференций Генеральный секретарь принял решение о том, что праздник Ид аль-Адха, который приходится в 2000 году на 16 марта, будет официальным праздником для всех сотрудников ООН и что в этот день услуги по обслуживанию конференций предоставляться не будут.  В этой связи сессия откроется в понедельник, 17 апреля, в 14 час. 30 мин. и закроется в среду, 19 апреля.