|    |  | E |
| --- | --- | --- |



  

Distr.

GENERAL

TRANS/SC.3/WP.3/2000/11/Add.1

29 March 2000

Original:	RUSSIAN





Р







(Двадцатая сессия, 7-9 июня 2000 года

пункт 4 повестки дня)

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО БОРТОВОГО НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО УСТАНОВКИ НА СУДАХ

### Добавление 1

# Представлено правительством Украины

GE.00-

1.	Мнение правительства Украины относительно предложений Российской Федерации (TRANS/SC.3/WP.3/1999/19) сводится к следующему.

- Статья 6.32 ЕПСВВП достаточно полно определяет условия, при которых судно считается плавающим при помощи радиолокатора, и определять уровень оснащения судов радиолокационными установками в зависимости от размерений судов и зон плавания нецелесообразно.

- Можно согласиться с предложенной редакцией раздела 11-3 ("Радиолокационные установки и указатель скорости поворота") приложения к пересмотренной резолюции

№ 17, за следующими исключениями в пункте 11-3.8:

а)	минимальную дальность обнаружения следует установить не 15 м, а 8-10 м, что особенно важно для речных судов, работающих в узкостях. В этих условиях минимальная точность обнаружения в 15 м является слишком большой. Когда судну приходится проходить в 5-10 м от плавучей навигационной обстановки или от  берега, судоводитель при минимальной дальности обнаружения в 15 м может не обнаружить на экране РЛС объекты, находящиеся в опасной близости;

б)	разрешающая способность по углу для речных судов приемлема до 1о (при вместимости судов до 2000 р.т.);

в)	разрешающая способность по расстоянию, равная 15 м на шкалах 0,5-1,6 км, неприемлема, т.к. пассивные радиолокационные отражатели устанавливаются на устоях судоходных пролетов мостов на штангах длиной 10-12 м (для обозначения пролета на экране РЛС раздельными эхосигналами). При разрешающей способности в 15 м судоводитель в условиях ограниченной видимости не сможет определить судоходный пролет по РЛС, т.к. отметки от радиолокационных отражателей будут сливаться на экране РЛС со светопланом моста. Поэтому предлагается следующая редакция:  "Радиолокационная способность по расстоянию: 10 м на шкалах 0,5-1,6 км" (далее – по тексту).

-----