GE.03-24849   (R)	050204   050204

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2001/2/Add.1 18 December 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

(Двадцать седьмая сессия, 17-19 марта 2004 года,

пункт 8 повестки дня)

РАССМОТРЕНИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА СУДАМИ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

Поступило от Центральной комиссии судоходства по Рейну (ЦКСР)

Примечание:  Ниже секретариат воспроизводит сообщение, поступившее от Центральной комиссии судоходства по Рейну (ЦКСР) и содержащее новую резолюцию ЦКСР, касающуюся ограничения выбросов выхлопных газов и загрязняющих воздух частиц дизельными двигателями судов, осуществляющих судоходство на внутренних водных путях.  На основе резолюции, принятой в ходе пленарной сессии ЦКСР, состоявшейся осенью 2003 года, вводятся предельные значения этапа II с учетом поправки к пункту 2 статьи 8-бис.02, содержащейся в документе TRANS/SC.3/WP.3/2001/2, а также к соответствующим переходным предписаниям пункта 2 статьи 24.02 ("Отступления для уже эксплуатируемых судов") и пункта 5 статьи 24.06 ("Отступления для судов, на которые не распространяются положения статьи 24.01") Правил освидетельствования судов на Рейне (ПОСР).

__________

ПРОТОКОЛ 27

Правила освидетельствования:  введение предельных значений этапа II на основании поправки к пункту 2 статьи 8-бис.02, а также к соответствующим переходным положениям пункта 2 статьи 24.02 и пункта 5 статьи 24.06 Правил освидетельствования судов на Рейне (ПОСР)

Резолюция

I.

Центральная комиссия,

напоминая, что внутреннее судоходство является одним из наиболее благоприятных в экологическом отношении видов транспорта и что судоходство на Рейне уже заметным образом способствовало усовершенствованию природоохранных мероприятий на основе реализации - в сотрудничестве с заводами-изготовителями двигателей - первого этапа введения предписаний, касающихся ограничения выбросов выхлопных газов и загрязняющих воздух частиц судовыми дизельными двигателями,

считая, что более жесткое ограничение выбросов выхлопных газов судовыми двигателями, а также контроль за этими выбросами послужат дополнительным средством повышения эффективности охраны окружающей среды в соответствии с четко выраженным в рамках внутреннего судоходства положением,

принимая во внимание значительные усилия, прилагаемые также на других видах транспорта с целью уменьшения выбросов выхлопных газов судовыми дизельными двигателями, и вытекающую из этого необходимость корректировки предельных значений, применяющихся с силу 1 января 2002 года в отношении выбросов выхлопных газов дизельными двигателями, установленными на борту судов, внутреннего плавания,

для заблаговременного информирования тех, кто профессионально связан с соответствующим видом судоходства, а также заводов-изготовителей двигателей, предназначенных для эксплуатации в рамках внутреннего судоходства, относительно корректировки предельных значений, применимых к выбросам выхлопных газов, и для предоставления им, таким образом, достаточного времени для принятия необходимых положений,

принимает предельные значения этапа II с учетом поправки к пункту 2 статьи 8-бис.02, а также к соответствующим переходным предписаниям пункта 2 статьи 24.02 и пункта 5 статьи 24.06 Правил освидетельствования судов на Рейне.

Эти поправки, содержащиеся в приложении к настоящей резолюции, вступят в силу 1 июля 2007 года.

II.

Центральная комиссия,

констатируя, что предельные значения, предлагаемые в настоящее время Европейским сообществом в рамках пересмотра его директивы 97/68/СЕ, соответствуют предельным значениям этапа II Центральной комиссии с точки зрения экологических и технических последствий их применения,

поручает своему Комитету по правилам освидетельствования принять необходимые меры для желаемого признания двигателей, сертифицированных по своему типу во исполнение директивы 87/68/СЕ для судоходства на Рейне,

предполагает рассмотреть в рамках соглашения о сотрудничестве с Европейской комиссией меры, которые могут быть приняты для более эффективной гармонизации предписаний, содержащихся в Правилах освидетельствования и директиве 97/68/СЕ, в связи с реализацией последующего этапа ограничения выбросов.

Приложение к протоколу 27

1.	Пункт 2 статьи 8-бис.02 изменить следующим образом:

"2.	Уровни выбросов этими двигателями окиси углерода (СО), углеводородов (НС), окиси азота (NOх) и частиц (РТ) не должны превышать в зависимости от номинального режима n следующие значения:

| PN [кВт] | CO [г/кВт·ч] | HC [г/кВт·ч] | NOX [г/кВт·ч] | PT [г/кВт·ч] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 £ PN < 37 | 5,5 | 1,5 | 8,0 | 0,8 |
| 37 £ PN < 75 | 5,0 | 1,3 | 7,0 | 0,4 |
| 75 £ PN < 130 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 0,3 |
| 130 £ PN < 560 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 0,2 |
| PN ³ 560 | 3,5 | 1,0 | n ³ 3150 мин.-1 = 6,0 343 £ n < 3150 мин.-1 = 45 . n(-0,2) – 3 n < 343 мин.-1 = 11,0 | 0,2 |

"

2.	В пункте 2 статьи 24.2 переходные предписания, касающиеся главы 8-бис, изменить следующим образом:

| " | ### ГЛАВА 8-бис |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Настоящие предписания не применяются a) к двигателям, установленным на борту судов до 1 января 2003 года, и b) к запасным двигателям, установленным до 31 декабря 2011 года включительно на борту судов, находившихся в эксплуатации по состоянию на 1 января 2002 года. |
| пункт 2 статьи 8-бис.02 | Предельные значения | В случае двигателей, установленных на борту до 1 июля 2007 года, применяются предельные значения, указанные в приведенной ниже таблице: |

| PN [кВт] | CO [г/кВт·ч] |  | HC [г/кВт·ч] |  | NOX [г/кВт·ч] |  | PT [г/кВт·ч] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 £ PN < 75 |  | 6,5 |  | 1,3 |  | 9,2 | 0,85 |
| 75 £ PN < 130 |  | 5,0 |  | 1,3 |  | 9,2 | 0,70 |
| PN ³ 130 |  | 5,0 |  | 1,3 |  | n ³ 2800 мин.-1 = 9,2 500 £ n < 2800 мин.-1 = 45 . n(-0,2) | 0,54 |

"

3.	В пункте 5 статьи 24.06 переходные предписания, касающиеся главы 8-бис, изменить следующим образом:

| " | ### ГЛАВА 8-бис |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предписания не применяются a) к двигателям, установленным на борту судов до 1 января 2003 года, и b) к запасным двигателям1, установленным до 31 декабря 2011 года включительно на борту судов, находившихся в эксплуатации по состоянию на 1 января 2002 года. | 1.1.2002 |
| пункт 2 статьи 8-бис.02 | Предельные значения | В случае двигателей, установленных на борту до 1 июля 2007 года, применяются предельные значения, указанные в приведенной ниже таблице: | 1.7.2007 |

| PN [кВт] | CO [г/кВт·ч] |  | HC [г/кВт·ч] | NOX [г/кВт·ч] | PT [г/кВт·ч] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 £ PN < 75 |  | 6,5 | 1,3 | 9,2 | 0,85 |
| 75 £ PN < 130 |  | 5,0 | 1,3 | 9,2 | 0,70 |
| PN ³ 130 |  | 5,0 | 1,3 | n ³ 2800 мин.-1 = 9,2 500 £ n < 2800 мин.-1 = 45 . n(-0,2) | 0,54 |

"

_______________

 	Положения статьи 24.01 распространяются только на суда, имеющие прежние акты освидетельствования (акты, составленные на основе положений ПОСР, действовавших до 31 декабря 1994 года).

Запасной двигатель - это уже находившийся в эксплуатации отремонтированный двигатель, который аналогичен заменяемому им двигателю с точки зрения мощности, режима эксплуатации и условий установки.