GE.00-25001   (R)

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2001/4/Add.1 19 December 2000 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

(Двадцать первая сессия, 14-16 марта 2001 года,

пункт 6 повестки дня)

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ И ОТДЫХА ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

Добавление 1

Представлено Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)

## Примечание:  Ниже секретариат приводит текст дополнения H к Правилам освидетельствования судов на Рейне (ПОСР), содержащего технические и эксплуатационные требования в отношении тахографов, который был представлен Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР).  Согласно статье 23.05 ПОСР, для того чтобы суда, осуществляющие плавание в режиме А1 или А2, не были вынуждены прерывать плавание на восемь (А1) или шесть (А2) часов подряд, на борту судна должен иметься тахограф, находящийся в надлежащем работочем состоянии.

__________

Требования, которым должны отвечать тахографы, и предписания в отношении установки тахографов на борту судов

А.	Требования, которым должны отвечать тахографы

1.	Определение времени плавания судна

В целях определения продолжительности периодов плавания и стоянки судна, в надлежащем для этого месте должна осуществляться регистрация вращения гребного винта.  В случае использования иного принципа тяги, не предполагающего наличия гребного винта, движение судна должно регистрироваться аналогичным способом в надлежащем для этого месте.  Если судно имеет два гребных вала или более, то должна быть гарантирована регистрация вращения любого из этих валов.

2.	Идентификация судна

На носителе данных должен быть четко проставлен нестираемый официальный номер судна.

3.	Регистрация данных на носителе

На носителе данных должна осуществляться регистрация следующих параметров, исключающая возможность фальсификации показаний и предполагающая их последующую считку:  режим эксплуатации судна, дата и время функционирования тахографа и перерыва в его функционировании, установка и снятие носителя данных, а также другие манипуляции с прибором.  Тахограф должен автоматически регистрировать время, установку и снятие носителя данных, вскрытие или закрытие прибора, а также прекращение подачи электропитания.

4.	Продолжительность регистрации

Дата и время начала и прекращения вращения гребного вала должны регистрироваться на ежедневной и круглосуточной основе.

5.	Считка записи

Запись должна быть удобочитаемой и понятной.  Должна быть обеспечена возможность считки записи в любой момент без особых вспомогательных средств.

6.	Распечатка записи

Должна быть обеспечена возможность представления записей в любой момент в удобочитаемом виде.

7.	Надежность регистрации

Способ регистрации вращения гребного винта должен исключать возможность фальсификации осуществляемой записи.

8.	Точность записи

Вращение гребного винта должно регистрироваться в четко хронометрированном режиме.  Должна быть обеспечена возможность считки записи с точностью до 5 минут.

9.	Рабочее напряжение

Колебания напряжения в пределах 10% от номинального уровня не должны отражаться на функционировании прибора.  Кроме того, установка должна быть в состоянии выдерживать повышение напряжения на 25% по сравнению с его номинальным значением без ухудшения рабочих характеристик.

10.	Условия эксплуатации

Должно быть обеспечено надлежащее функционирование приборов или их частей при следующих условиях:

-	окружающая температура:  от 0°С до +40°С;

-	относительная влажность воздуха:  до 85%;

-	тип электрической защиты:  IP 54 согласно рекомендации CEI 529;

-	маслостойкость:  приборы или их отдельные части, предназначенные для установки в машинном отделении, должны быть устойчивыми к воздействию смазочных материалов;

-	допустимая погрешность хронометража:  2 мин. за 24 часа.

В.	Предписания в отношении установки тахографов на борту судов

При установке тахографов на борту судов должны выполняться следующие условия:

1.	Установка тахографов на борту судов может осуществляться лишь специализированными фирмами, утвержденными компетентным органом.

2.	Тахограф должен устанавливаться в рулевой рубке или в другом легкодоступном месте.

3.	Должна быть обеспечена возможность для визуального определения рабочего состояния прибора.  Прибор должен быть постоянно включен в электрическую цепь, защищенную от сбоев в подаче энергии, снабжен собственными предохранителями и непосредственно подсоединен к источнику питания.

4.	Информация, касающаяся движения судна, т.е. находится ли судно "в плавании" или "на стоянке", поступает в зависимости от состояния силовой установки судна.  Источником соответствующего сигнала должно быть вращение гребного винта, гребного вала или функционирование двигательной установки.  В случае использования иных систем тяги должно применяться аналогичное решение.

5.	Технические устройства регистрации движения судна должны устанавливаться таким образом, чтобы была гарантирована максимальная безопасность их функционирования и чтобы они были защищены от несанкционированного манипулирования.  Для этого цепь передачи сигналов (включая срабатывающее устройство и входной блок прибора) от силовой установки до самого прибора должны быть защищены при помощи надлежащих средств и должен осуществляться контроль во избежание разрыва этой цепи.  Для этой цели могут использоваться, например, специально маркированные пломбы или печати, а также видимые кабельные каналы или контрольные датчики.

6.	По завершении установки специализированная фирма, выполнявшая или контролировавшая процесс установки, проводит эксплуатационное испытание.  Она выдает свидетельство, в котором указываются особенности установки (в частности, расположение и тип пломб или печатей, а также проставленная на них маркировка, размещение и тип контрольных устройств) и подтверждается ее надлежащее функционирование;  помимо этого, в свидетельстве должны содержаться сведения о типе утвержденного прибора.  После любой замены, видоизменения или ремонта в обязательном порядке проводится новое эксплуатационное испытание;  проведение такого испытания фиксируется в свидетельстве.

В свидетельстве должны содержаться по крайней мере следующие данные:

-	название, адрес и отличительный знак утвержденной фирмы, выполнявшей или контролировавшей процесс установки;

-	название, адрес и номер телефона компетентного органа, утвердившего данную фирму;

-	официальный номер судна;

-	тип и серийный номер тахографа;

-	дата эксплуатационного испытания.

Свидетельство действительно в течение пяти лет.

Свидетельство служит подтверждением того, что данный прибор был официально утвержден, установлен утвержденной фирмой и прошел испытание на предмет надлежащего функционирования.

7.	Утвержденная фирма должна проинструктировать рулевых судна в вопросах использования прибора, и на борту судна должна иметься инструкция по его эксплуатации.  Это должно быть отражено в свидетельстве об установке прибора на борту.

-------