|    |  | E |
| --- | --- | --- |



  

Distr.

GENERAL

TRANS/SC.3/WP.3/2001/10

29 December 2000

Original: 		RUSSIAN





Р




(Двадцать первая сессия, 14-16 марта 2001 года, 
пункт 4 повестки дня)

СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЯКОРЕЙ ДЛЯ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

Представлено правительством Украины

Примечание: В ходе девятнадцатой сессии Рабочей группы было условлено, что эксперты Венгрии, Украины и Председатель Рабочей группы попытаются разработать общую концепцию предписаний для якорей судов, иных чем самоходные грузовые суда, и представят свои соображения для рассмотрения Рабочей группой на ее двадцать первой сессии (TRANS/SC.3/WP.3/39, п. 13).

Ниже приводятся соображения делегации Украины по указанному вопросу.

-----

GE.00-

При разработке предписаний для якорей судов внутреннего плавания иных, чем самоходные грузовые суда, а именно: пассажирских, буксиров-толкачей, самоходных грузовых судов-толкачей, толкаемых барж, необходимо исходить из следующего:

- Предлагается определить характеристики якорного снабжения, а именно: количество якорей, их массу, калибр якорных цепей и число смычек, в зависимости от главных размерений судна или состава судов –  длины L, 
ширины B, высоты D, осадки d и площади парусности A -  и зоны (района) плавания.

- Для толкачей и самоходных грузовых судов–толкачей минимальные нормативы кормового якорного снабжения следует определять в зависимости от мощности энергетической установки судна.

- Снабжение носовыми якорями толкаемых секций, являющимися головными, следует определять в зависимости от условий стоянки на этих якорях всего состава судов. Снабжение толкаемых секций, являющихся средними или кормовыми, следует определять исходя из условий одиночной стоянки этих секций на якоре.

- Необходимо разработать единую сетку судов представителей с учетом списания и пополнения флота.  Предлагаются следующие диапазоны основных характеристик судов представителей:

  - пассажирские суда длиной от 120 до 25 метров;

  - буксиры-толкачи мощностью от 5 000 до 500 кВТ при грузоподъемности толкаемого состава от 20 000 до  5 000 тонн;

  - баржи-секции грузоподъемностью от 3 500 до 500 тонн и длиной от 90 до 70 метров;

  - самоходные грузовые суда-толкачи мощностью от 2 000 до 600 кВТ при грузоподъемности толкаемого состава от 12 000 до 1 000 тонн.

- Расчеты якорного снабжения для каждого судна-представителя следует выполнять согласно национальным Правилам для последующей корректировки формулы и по единой, согласованной методике. Условия якорной стоянки должны также приниматься едиными и согласованными для  всех судов-представителей в пределах заданных зон (районов) плавания.

- Предлагаемая методика должна применяться для вновь проектируемых и строящихся судов.

- Применение этих требований к судам внутреннего плавания находящийся в эксплуатации должно вводиться через определенный согласованный период времени, предлагаем 5-7-и летний период.

- Суда внутреннего плавания, на которых потребуется значительная переделка носовой/кормовой части для удовлетворения данным предписаниям должны эксплуатироваться до завершения своего срока эксплуатации.

-----