GE.00-24893   (R)

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

|  | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2001/9 14 December 2000 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать третья сессия,

6-9 марта 2001 года, пункт 4.2.7 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 4 К ПРАВИЛАМ № 50

(Габаритные огни, стоп-сигналы и указатели поворота для мотоциклов)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и цветовой сигнализации (GRE)

Примечание:	Приводимый ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят пятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/1999/14/Rev.1 с поправками (TRANS/WP.29/GRE/45, пункты […]).

Настоящий документ, относящийся к категории рабочих документов, распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm.

Пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1			Определения терминов:

К настоящим Правилам применяются определения, содержащиеся в Правилах № 53 или 74 и сериях поправок, действовавших на момент подачи заявки на официальное утверждение".

Пункты 2.1.1-2.11 следует исключить.

Пункт 2.5.3 и сноску 1/ следует исключить.

Пункт 3.1.2 изменить следующим образом:

"3.1.2		в отношении подфарников - что они предназначены для испускания белого света".

Пункт 5.5.3 изменить следующим образом:

"…категорию 11, 11a, 11b, 11c или 12…".

Включить новый пункт 5.5.5 следующего содержания:

"5.5.5	для подфарников и задних габаритных огней, углы видимости которых симметричны по отношению к исходной оси в горизонтальном направлении, - стрелки, ориентированной в направлении, в котором фотометрические характеристики обеспечиваются для угла H не менее 80º".

Пункт 5.7 изменить следующим образом:

"5.7		Знак официального утверждения, указанный в пункте 5.5 выше, должен быть четким и нестираемым.  Он может проставляться на внутренней или внешней (прозрачной или непрозрачной) части устройства, испускающего свет.  В любом случае маркировка должна быть видимой, когда устройство установлено на транспортном средстве или когда какая-либо подвижная часть, например сиденье или крышка, находится в раскрытом положении".

Пункт 7.1, исключить знак сноски 4/ и саму сноску 4/.

Включить новый пункт 7.2.1 следующего содержания:

"7.2.1		Подфарник, совмещенный с фарой	 4	100".

Пункт 7.3 изменить следующим образом:

"7.3			Стоп-сигнал	40	185".

Включить новые пункты 7.4.1.1, 7.4.1.2 и 7.4.1.3 следующего содержания (существующая сноска 3/ остается без изменений):

"7.4.1.1		категории 11a (см. приложение 1)	175	700	3/

7.4.1.2		категории 11b (см. приложение 1)	250	800	3/

7.4.1.3		категории 11c (см. приложение 1)	400	860	3/".

Пункт 7.4.2 изменить следующим образом:

"7.4.2		категории 12 (см. приложение 1)			50	350".

Пункт 7.4.3 следует исключить.

Пункт 7.5 пронумеровать как пункт 7.5.1.

Включить новый пункт 7.5.2 следующего содержания:

"7.5.2	В случае единого огня, имеющего более одного источника света:

(i)	огонь должен отвечать требованиям в отношении минимальной силы света при выходе из строя любого из источников света;

(ii)	когда все источники света включены, максимальная сила света, испускаемого блоком из двух огней, должна быть равна значению, установленному для единого огня в пунктах 7.1-7.4, умноженному на 1,4;

(iii)	все источники света, соединенные последовательно, рассматриваются как один источник света".

Пункт 7.7.2, добавить в конце:

" …………

Если задний габаритный огонь или стоп-сигнал или оба из них содержат более одного источника света и рассматриваются как единые огни согласно определению, содержащемуся в пункте 7.5.2 выше, учитываются значения, получаемые при всех включенных источниках света".

Пункт 7.11 следует исключить.

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.	ЦВЕТ ИСПУСКАЕМОГО СВЕТА

Стоп-сигналы и задние габаритные огни должны испускать красный, подфарники - белый, а указатели поворота - селективный желтый свет.

…………".

Включить новый пункт 14 следующего содержания:

"14.	ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1	Устройства, не оснащенные лампами накаливания

14.1.1	Начиная с даты вступления в силу Дополнения 4 к настоящим Правилам ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с поправками, содержащимися в Дополнении 4.

14.1.2	По истечении 36 месяцев после даты вступления в силу Дополнения 4 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, должны предоставлять официальные утверждения только в том случае, если тип устройств, указанных в пункте 14.1 выше, соответствует предписаниям настоящих Правил с поправками, содержащимися в Дополнении 4.

14.1.3	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не должны отказывать в распространении официальных утверждений на основании настоящих Правил с поправками, содержащимися в Дополнении 3.

14.1.4	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, должны продолжать предоставлять официальные утверждения для тех типов устройств, указанных в пункте 14.1 выше, которые соответствуют предписаниям настоящих Правил с поправками, содержащимися в Дополнении 3, в течение периода продолжительностью 36 месяцев после даты вступления в силу Дополнения 4.

14.2	Установка устройств, указанных в пункте 14.1 выше, на транспортном средстве

14.2.1	Начиная с даты вступления в силу Дополнения 4 к настоящим Правилам ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не должна запрещать установку на транспортном средстве устройств, указанных в пункте 14.1 выше, которые были официально утверждены на основании настоящих Правил с поправками, содержащимися в Дополнении 4.

14.2.2	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, должны продолжать разрешать установку на транспортном средстве устройств, указанных в пункте 14.1 выше, которые были официально утверждены на основании настоящих Правил с поправками, содержащимися в Дополнении 3, в течение периода продолжительностью 48 месяцев после даты вступления в силу Дополнения 4.

14.2.3	По истечении периода продолжительностью 48 месяцев после даты вступления в силу Дополнения 4 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут запретить установку устройств, указанных в пункте 14.1 выше, которые не соответствуют предписаниям настоящих Правил с поправками, содержащимися в Дополнении 4, на новом транспортном средстве, которое было официально утверждено по типу конструкции или в индивидуальном порядке по прошествии 24 месяцев после даты вступления в силу Дополнения 4.

14.2.4	По истечении периода продолжительностью 60 месяцев после даты вступления в силу Дополнения 4 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут запретить установку устройств, указанных в пункте 14.1 выше, которые не соответствуют предписаниям настоящих Правил с поправками, содержащимися в Дополнении 4, на новом транспортном средстве, впервые зарегистрированном по прошествии 60 месяцев после даты вступления в силу Дополнения 4".

Приложение 1,

Пункт 1, включить новый рисунок следующего содержания:

"Подфарники (для спаренных огней)

V = +15 / -10

Исходная ось

Транспортное средство

Пункт 2, включить новый рисунок следующего содержания:

"Задние габаритные огни (для спаренных огней)

V = +15 / -10

Транспортное средство

Исходная ось

Пункт 3 изменить следующим образом:

"3.	Указатели поворота категорий 11, 11a, 11b, 11c и 12

V = 15

Минимальные горизонтальные углы пространственного распределения света:

Категории 11, 11a, 11b и 11c:	указатели поворота для передней части транспортного средства;

Категория 11:	для использования на расстоянии не менее 75 мм от фары ближнего света;

Категория 11a:	для использования на расстоянии не менее 40 мм от фары ближнего света;

Категория 11b:	для использования на расстоянии не менее 20 мм от фары ближнего света;

Категория 11c:	для использования на расстоянии менее 20 мм от фары ближнего света.

Исходная ось

Транспортное средство

Транспортное средство

Исходная ось

Исходная ось

Исходная

ось

Пункт 4 следует исключить.

Пункт 5 пронумеровать как пункт 4.

Приложение 3,

Примечание 2 следует исключить.

Приложение 4, пункт 3, изменить название следующим образом:  "УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ".

Добавить новый пункт 3.3 следующего содержания:

"3.3		Для любых огней сигнализации, не оснащенных лампами накаливания, значения силы света, измеренные через 1 минуту и через 30 минут после включения, должны соответствовать установленным минимальным и максимальным значениям;  указатели поворота должны работать в режиме попеременного включения (f = 1,5 Гц, продолжительность включения - 50% цикла).  Распределение силы света через 1 минуту после включения может рассчитываться на основе показателя распределения силы света через 30 минут после включения посредством применения в каждой точке испытания соотношения между значениями силы света, измеренными в точке HV через 1 минуту и через 30 минут после включения".

Приложение 6, пункт 4, добавить новый подпункт следующего содержания:

"…

Для устройства освещения, не оснащенного лампами накаливания, значения яркости, измеренные через 1 минуту и через 30 минут после включения, должны соответствовать установленным минимальным значениям.  Распределение освещения через 1 минуту после включения может рассчитываться на основе значения распределения освещения через 30 минут после включения посредством применения в каждой точке испытания соотношения значений освещения, измеренных в одной точке через 1 минуту и через 30 минут после включения".

---------