GE.01-21389   (R)

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

|  | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2001/27 12 April 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать четвертая сессия,

26-29 июня 2001 года, пункт 4.2.7 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 3 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 05 К ПРАВИЛАМ № 22

(Защитные шлемы)

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  Приводимый ниже текст был в принципе согласован GRSP на ее двадцать восьмой сессии и должен быть принят на двадцать девятой сессии (TRANS/WP.29/

GRSP/28, пункты 104, 105 и приложение 3).  WP.29 согласился рассмотреть его и, возможно, передать в АС.1 для голосования, если будет подтверждено его принятие Рабочей группой GRSP (TRANS/WP.29/776, пункты 15 и 19).  К исходному тексту секретариат добавил исправление ссылок в пунктах 10.5 и 10.6.

_____

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 6.7 изменить следующим образом:

"6.7	Все внешние выступы должны быть скруглены и любые внешние выступы, за исключением зажимных устройств, должны быть сглажены и иметь обтекаемую форму.

6.7.1	Все внешние выступы над наружной поверхностью колпака (например, головки заклепок), не превышающие 2 мм, должны иметь радиус минимум 1 мм.

6.7.2	Все внешние выступы над наружной поверхностью колпака, превышающие 2 мм, должны иметь радиус минимум 2 мм.

Последнее конкретное требование не применяется, если выступ удовлетворяет требованиям пунктов 7.4.1 или 7.4.2 ниже".

Пункт 7.4.1.2.4 изменить следующим образом:

"…Она должна быть такой, чтобы любая точка на шлеме могла быть расположена вертикально над опорой.  Направляющие должны быть…".

Пункт 7.4.1.3 изменить следующим образом:

"7.4.1.3	Выбор точек для удара

Для этого может быть выбрана любая точка на шлеме.  Точку удара следует выбирать в зависимости…".

Пункт 7.4.2.2.6 изменить следующим образом:

"7.4.2.2.6	Держатель муляжа головы

Система, удерживающая муляж головы, должна быть такой, чтобы любая точка на шлеме могла соприкасаться с верхней поверхностью тележки".

Пункт 7.4.2.3 изменить следующим образом:

"7.4.2.3	Выбор испытательных точек

Для оценки трения и/или сдвига может быть выбрана любая точка на шлеме.  Шлем должен…".

Пункты 10.5.1.4, 10.5.2.4, 10.6.1.3 и 10.6.2.3, (в текстах на английском и русском языках) ссылку на "пункт 11" исправить на "пункт 12".

Пункты 10.5.2.4, 10.6.1.3 и 10.6.2.3, (только в тексте на французском языке) ссылку на "пункт 11" исправить на "пункт 12".

______