GE.01-21393   (R)

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2001/28 12 April 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать четвертая сессия,

26-29 июня 2001 года, пункт 4.2.8 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 1 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 05 К ПРАВИЛАМ № 22

(Защитные шлемы)

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  В основу приводимого ниже текста положен документ TRANS/WP.29/GRSP/2001/9, который должен быть рассмотрен GRSP на ее двадцать девятой сессии.  WP.29 согласился рассмотреть его и, возможно, передать в АС.1 для голосования, если он будет принят Рабочей группой GRSP (TRANS/WP.29/776, пункты 15 и 19).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 6.7 изменить следующим образом:

"6.7			Все внешние выступы должны быть скруглены, с тем чтобы не было острых краев, и любые внешние выступы, за исключением зажимных устройств, должны быть сглажены и иметь обтекаемую форму".

Пункт 6.15.3.3 изменить следующим образом:

"… шлем, оснащенный испытываемым смотровым козырьком, должен быть помещен на испытательный муляж головы подходящего размера в соответствии с положениями пункта 7.3.1.3.1, причем шлем откидывается назад, как это указано в пункте 7.3.1.3.1, а смотровой козырек находится в опущенном положении".

Пункт 6.15.3.5 изменить следующим образом:

"… Если оценка этого параметра дает иные результаты, то измерение и оценка степени выполнения требований относительно рассеянного света должны производиться в зоне диаметром 5 мм с учетом предполагаемых погрешностей.  Кроме того, обычно коэффициент пропускания света не должен отличаться более чем на ±5% от исходного значения, измеренного в одной из двух точек наблюдения, указанных в пункте 6.15.3.8, в любой точке поля обзора смотрового козырька".

Пункт 7.1 изменить следующим образом:

"7.1			Каждый типовой шлем, оснащенный предусмотренным для него смотровым козырьком, если он поставляется на рынок с козырьком, выдерживается при указанных ниже условиях.

…".

Включить новый пункт 7.3.1.3.3 следующего содержания:

"7.3.1.3.3		Шлемы, поставляемые на рынок со смотровым козырьком, должны испытываться с козырьком в опущенном положении".

Пункт 7.4.2.2.9 изменить следующим образом:

"7.4.2.2.9		Проверка испытательного стенда

Когда тележка находится в ненагруженном состоянии, а высота падения составляет до 450 мм, скорость тележки после прохождения расстояния 250 мм…".

Пункт 7.8.3.1.3.2 изменить следующим образом:

"7.8.3.1.3.2		Сразу после протирания и до воздействия абразивного материала производится измерение степени прозрачности с использованием метода, указанного в пункте 7.8.3.2.1.1, и измерение светового рассеивания при помощи одного из методов, указанных в приложении 11".

Пункт 7.8.3.2.1 изменить следующим образом:

"7.8.3.2.1		Три аналогичных испытываемых образца, принадлежащих различным козырькам и выбранных в зоне, определенной в пункте 6.15.3.2, должны соответствовать предписаниям пунктов 7.8.3.2.1.1 и 7.8.3.2.1.2".

Приложение 12, сноски 0) и 1) изменить следующим образом (последующие сноски остаются без изменений):

"0)	или эквивалентный стандарт, т.е. стандарт, предусматривающий аналогичный или более высокий уровень качества;

1)	должны проводиться в одной и той же технической службе или одной и той же аккредитованной независимой лаборатории".