GE.01-21311   (R)

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2001/36 11 April 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать четвертая сессия,

26-29 июня 2001 года, пункт 4.2.9 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 12 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 02 К ПРАВИЛАМ № 30

(Пневматические шины)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приводимый ниже текст был принят GRRF на ее сорок девятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен текст, воспроизведенный в докладе о работе сессии (TRANS/WP.29/GRRF/49, пункт 64).

_____

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Включить новые пункты 3.1.11 и 3.1.11.1 следующего содержания:

"3.1.11	в случае запасных шин временного пользования - слова "TEMPORARY USE ONLY" прописными буквами высотой не менее 12,7 мм;

3.1.11.1	кроме того, в случае запасных шин временного пользования типа "Т" - надпись "INFLATE TO 420 kPa (60 psi)" прописными и строчными буквами согласно приведенному образцу и высотой не менее 12,7 мм".

Приложение 7, пункт 1.2, таблица, для категорий скорости "L, M, N" в графе "Радиальные шины - стандартная" добавить значение "2,4", а в графе "Радиальные шины - усиленная" - значение "2,8".

_____