GE.01-23315   (R)   261001  261001

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2001/41 14 August 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать пятая сессия,

6-9 ноября 2001 года, пункт 5.2.2 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 9 К ПРАВИЛАМ № 4

(Освещение заднего номерного знака)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приводимый ниже текст был принят GRE на ее сорок четвертой и сорок пятой сессиях, однако решение о передаче его на рассмотрение WP.29 и АС.1 было принято только на сорок шестой сессии.  В его основу положены документы TRANS/WP.29/GRE/2000/4 без поправок и TRANS/WP.29/GRE/2000/5 с поправками (TRANS/WP.29/GRE/44, пункты 19 и 21;  TRANS/WP.29/GRE/45, пункт 34;

TRANS/WP.29/GRE/46, пункт 32).

________

Настоящий документ, относящийся к категории рабочих документов, распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 2 изменить следующим образом:

"…или лесных тракторов (120 х 165 мм) или любой комбинации этих табличек.  По выбору подателя заявки в ней указывается также, что устройство может устанавливаться в нескольких положениях или в поле положений по отношению к месту, предназначенному для номерного знака;  эти различные положения указываются подателем заявки в карточке сообщения.  К ней прилагаются…"

Пункт 7 изменить следующим образом:

"7.		Угол падения света

Завод-изготовитель устройства для освещения указывает одно или несколько положений или поле положений, в которых это устройство должно устанавливаться по отношению к месту, предназначенному для номерного знака;  если лампа устанавливается в положении (положениях), указанном (указанных) заводом-изготовителем, угол падения света на поверхность таблички ни в одной точке не должен превышать 82°…"

Приложение 2, пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание3:

Устройство для освещения:  	высокого номерного знака

длинного номерного знака

номерного знака для сельскохозяйственных и лесных тракторов2

Число и категория лампы (ламп) накаливания:  ……………….…

Геометрические параметры установки (положение (положения) и угол (углы) наклона устройства к месту, предназначенному для номерного знака, и/или различные углы наклона этого места):  …………………"

Приложение 5, пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		На сменных лампах накаливания:

в случае оснащения лампами накаливания, рассчитанными на напряжение 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, полученные значения силы света должны корректироваться с использованием в качестве поправочного коэффициента соотношения между эталонным значением силы света и средним значением силы света при конкретном приложенном напряжении (6.75 В, 13,5 В или 28,0 В).  Фактические значения силы света каждой используемой лампы накаливания не должны отклоняться более чем на ±5% от среднего значения.  В качестве альтернативы может использоваться стандартная лампа накаливания, устанавливаемая поочередно в каждом из отдельных положений, с подачей на нее такого напряжения, при котором сила ее света соответствует эталонному значению, и значения отдельных измерений в каждом положении суммируются".

--------