GE.01-23415   (R)   051001   171001

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2001/54 24 August 2001 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать пятая сессия, 6-9 ноября 2001 года,

пункт 5.2.24 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 1

К ПРОЕКТУ ПРАВИЛ № [113]

(TRANS/WP.29/774)

(Фары, испускающие симметричный луч ближнего света)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее сорок шестой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положены документы TRANS/WP.29/GRE/2001/8 c поправками и TRANS/WP.29/GRE/2001/22 (TRANS/WP.29/GRE/46, пункты 65-67).  В него включены дополнительные исправления, поступившие от Франции (пункт 6.1.2 документа TRANS/WP.29/GRE/2001/22 и приложение  8 документа TRANS/WP.29/GRE/2001/8).  Данное предложение по проекту дополнения 1 касается проекта правил № [113], содержащегося в документе TRANS/WP.29/774.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 0 (касается только текста на французском языке).

Пункт 1.3.6, (касается только на французском языке).

Пункт 3.2, сноска 4/, изменить следующим образом:

"4/	Если от основного корпуса фары не могут быть отделены линзы, то достаточно использовать особую маркировку, указанную в пункте 4.2.5".

Пункт 4.1.3 изменить следующим образом:

"…соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам".

Пункт 4.2.5 изменить следующим образом:

"4.2.5	Маркировка и обозначения, упомянутые в пунктах 4.2.1 и 4.2.3 выше, должны быть четкими и нестираемыми.  Они могут указываться на внутренней или внешней части (прозрачной или непрозрачной) фары, которая не может быть отделена от прозрачной части фары, испускающей свет.  В любом случае они должны быть видимы, когда фара установлена на транспортном средстве или когда какая-либо движущаяся часть, например капот, находится в открытом состоянии".

Пункты 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2.2 и 8.1 (касается только текста на французском языке).

Приложение 4,

Пункты 1.1.1 и 1.1.1.1 изменить следующим образом:

"1.1.1	Процедура испытания 1/

Фара включается и находится во включенном состоянии в течение указанного периода времени, причем:

1.1.1.1	a)	в случае официального утверждения только одного огня (дальнего или ближнего света либо противотуманного огня) соответствующая нить накала должна включаться на указанный период времени;  2/

b)	в случае фары с огнем ближнего света и одним или более огнями дальнего света либо в случае фары с огнем ближнего света и противотуманным огнем:

i)	фара подвергается испытанию по следующему циклу в течение указанного времени:

нить накала ближнего света находится в зажженном состоянии в течение 15 минут;

все нити накала находятся в зажженном состоянии в течение 5 минут;

ii)	если заявитель указывает, что фара предназначена для работы с включением только огня ближнего света или только огня (огней) дальнего света 3/ одновременно, испытание проводится в соответствии с этим условием, причем последовательно включается 2/ огонь ближнего света в течение половины периода времени и огонь (огни) дальнего света (одновременно) в течение половины периода времени, указанного в пункте 1.1 выше;

c)	в случае фары с противотуманным огнем либо одним или более огнями дальнего света:

i)	фара подвергается испытанию по следующему циклу в течение указанного периода времени:

противотуманный огонь находится в зажженном состоянии в течение 15 минут;

все нити накала находятся в зажженном состоянии в течение 5 минут;

ii)	если заявитель указывает, что фара предназначена для работы с включением только противотуманного огня или только огня (огней) дальнего света 3/ одновременно, испытание проводится в соответствии с этим условием, причем последовательно включаются 2/ огонь ближнего света в течение половины периода времени и огонь (огни) дальнего света (одновременно), в течение половины периода времени, указанного в пункте 1.1 выше;

d)	в случае фары с огнем ближнего света, одним или более огнями дальнего света и противотуманным огнем:

i)	фара подвергается испытанию по следующему циклу в течение указанного времени:

нить накала ближнего света находится в зажженном состоянии в течение 15 минут;

все нити накала находятся в зажженном состоянии в течение 5 минут;

ii)	если заявитель указывает, что фара предназначена для использования с включением только огня ближнего света или только огня (огней) дальнего света 3/ одновременно, испытание проводится в соответствии с этим условием, причем включаются 2/ последовательно огонь ближнего света в течение половины периода

времени и огонь (огни) дальнего света в течение половины периода времени, указанного в пункте 1.1 выше, а противотуманный огонь подвергается испытанию по следующему циклу:  15 минут в выключенном состоянии и 5 минут в зажженном состоянии на протяжении половины периода времени и в течение периода работы огня дальнего света;

iii)	если заявитель указывает, что фара предназначена для использования с включение только огня ближнего света или только противотуманного огня 3/, испытание проводится в соответствии с этим условием, причем включаются 2/ последовательно огонь ближнего света в течение половины периода времени и противотуманный огонь в течение половины периода времени, указанного в пункте 1.1 выше, а огонь (огни) дальнего света подвергается (подвергаются) испытанию по следующему циклу:  15 минут в выключенном состоянии и 5 минут в зажженном состоянии на протяжении половины периода времени и в течение периода работы огня ближнего света;

iv)	если заявитель указывает, что фара предназначена для использования с включением только огня ближнего света или только огня (огней) дальнего света 3/ либо только  противотуманного огня 3/, испытание проводится в соответствии с этим условием, причем включаются 2/ последовательно огонь ближнего света в течение одной трети периода времени, огонь (огни) дальнего света в течение одной трети периода времени и противотуманный огонь в течение одной трети периода времени, указанного в пункте 1.1 выше.

_______________

1/	График испытаний см. в приложение 8 к настоящим Правилам.

2/	Если в испытываемую фару вмонтированы сигнальные лампы, последние должны быть включены в течение всего периода испытаний.  В случае указателя поворота он включается в мигающем режиме при соотношении периодов времени включения/ выключения приблизительно один к одному.

3/	Если одновременно включаются две или более нити накала ламп при использовании фары в мигающем режиме, такой режим не рассматривается как нормальное одновременное использование этих нитей накала."

Пункты 1.2.1.1.1 и 1.2.1.1.2, ссылки на сноски 3/ и 4/ и обозначения сносок 3/ и 4/ изменить на 4/ и 5/.

Пункт 1.2.1.1.2 и сноска 5/ (прежняя сноска 4/) (касается только текста на французском языке).

Пункты 2.1 и 2.2.1 (касается только текста на французском языке).

Добавить следующее новое Приложение 8:

"Приложение 8

ПЕРИОДЫ РАБОТЫ ПРИ ИСПЫТАНИИ НА СТАБИЛЬНОСТЬ

ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Сокращения:	P:	ближний свет

D:	дальний свет (D1 + D2 означает два огня дальнего света)

F:	противотуманный огонь

- - - - - - -	:	означает цикл, предусматривающий 15 минут в выключенном состоянии и 5 минут в зажженном состоянии.

Все указанные ниже сгруппированные огни и передние противотуманные фары вместе с добавленной маркировкой В приведены в качестве примеров и не являются исчерпывающими.

|  | P, D или F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. P или D или F (C-BS или R-BS или R) |  |  |  |

0	6	12 часов

|  | D |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P |  |  |
| 2. P+D (CR-BS) или P+D1+D2 (CR-BS R-BS) |  |  |  |

0	6	12 часов

|  | D |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P |  |  |
| 3. P+D (C/R-BS) или P+D1+D2 (C/R-BS R-BS) |  |  |  |

0	6	12 часов

|  | F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P |  |  |
| 4. P+F (C-BS B) |  |  |  |

0	6	12 часов

|  | F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P |  |  |
| 5. P+F (C-BS B/) или C-BS/B |  |  |  |

0	6	12 часов

|  | D |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F |  |  |
| 6. D+F (R-BS B) или D1+D2+F (R-BS R-BS B) |  |  |  |

0	6	12 часов

|  | D |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F |  |  |
| 7. D+F (R-BS B/) или D1+D2+F (R-BS R-BS B/) |  |  |  |

0	6	12 часов

|  | D+F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P |  |  |
| 8. P+D+F (CR-BS B) или P+D1+D2+F (CR-BS R-BS B) |  |  |  |

0	6	12 часов

|  | F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D |  |  |
|  | P |  |  |
| 9. P+D+F (C/R-BS B) или P+D1+D2+F (C/R-BS R-BS B) |  |  |  |

0	6	12 часов

|  | F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D |  |  |
|  | P |  |  |
| 10. P+D+F (CR-BS B/) или P+D1+D2+F (CR-BS R-BS B/) |  |  |  |

0	6	12 часов

| F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  |
| P |  |  |  |
| 11. P+D+F (C/R-BS B/) или P+D1+D2+F (C/R-BS R-BS/B) |  |  |  |

0	4	8	12 часов"

_______________