GE.01-23435   (R)    041001    041001

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2001/59 24 August 2001 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать пятая сессия,

6-9 ноября 2001 года, пункт 5.2.20 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 3 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01

К ПРАВИЛАМ № 97

(Системы сигнализации транспортных средств)

Передано Рабочей группой по общим предписаниям,

касающимся безопасности (GRSG)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой GRSG на ее восьмидесятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRSG/2000/15 с поправками (TRANS/WP.29/GRSG/59, пункт 54).

_________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 7 изменить следующим образом:

"Приложение 7

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Примечание:  Для испытания на электромагнитную совместимость применяется либо пункт 1, либо пункт 2 в зависимости от испытательного оборудования.

1.	МЕТОД ИСО

Устойчивость к помехам в линиях питания

Передача испытательных импульсов 1, 2, 3а, 3b, 4 и 5 в соответствии с международным стандартом ISO 7637-1:1990 по линиям питания, а также по другим соединениям СОСТС/СОС, которые могут быть функционально связаны с линиями питания.

СОСТС/СОС в отключенном состоянии

Испытательные импульсы 1-5 передаются со степенью интенсивности III.  В отношении всех подаваемых испытательных импульсов требуется функциональное состояние A.

СОСТС/СОС во включенном состоянии

Передаются испытательные импульсы 1-5.  Требуемое функциональное состояние в отношении всех передаваемых испытательных импульсов указано в таблице 1.

Таблица 1 - Интенсивность/функциональное состояние (для линий питания)

| Испытательный импульс № | Уровень испытания | Функциональное состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | III | C |
| 2 | III | A |
| 3а | III | C |
| 3b | III | A |
| 4 | III | B |
| 4 | I | A |
| 5 | III | A |

Устойчивость к помехам в сигналопроводящих линиях

Провода, не соединенные с линиями питания (например, специальные сигналопроводящие линии), подвергаются испытанию в соответствии с международным стандартом ISO/DIS 7637:1993 часть 3.  Требуемое функциональное состояние в отношении всех передаваемых испытательных импульсов указано в таблице 2.

Таблица 2 - Интенсивность/функциональное состояние

(для сигналопроводящих линий)

| Испытательный импульс № | Уровень испытания | Функциональное состояние |
| --- | --- | --- |
| 3a | III | C |
| 3b | III | A |

Устойчивость к излучаемым высокочастотным помехам

Испытание устойчивости СОСТС/СОС на транспортном средстве может быть проведено в соответствии с предписаниями, приведенными в поправках серии 02 к Правилам № 10, и методами, описанными в приложении 6 для транспортных средств и в приложении 9 для отдельного технического блока.

Электрические помехи, создаваемые электростатическими разрядами

Испытание на устойчивость к электрическим помехам проводится в соответствии с техническим докладом ISO/TR 10605-1993.

Излучение

Испытания проводятся в соответствии с предписаниями, приведенными в поправках серии 02 к Правилам № 10, и методами, описанными в приложениях 4 и 5 для транспортных средств либо в приложениях 7 и 8 для отдельного технического блока.

2.	МЕТОД МЭК

Электромагнитное поле

СОСТС/СОС подвергается базовому испытанию.  Она подвергается испытанию воздействием электромагнитного поля, описанному в публикации МЭК 839-1-3-1998, испытание A-13, с частотным диапазоном 20-1 000 МГц и при уровне напряженности поля 30 В/м.

Кроме того, СОСТС/СОС подвергается испытаниям на устойчивость к проводимым и индуцируемым электрическим импульсам, связанным с переходными процессами, которые описаны в соответствующих положениях международного стандарта ISO 7637, части 1:1990, 2:1990 и 3:1993.

Электрические помехи, создаваемые электростатическими разрядами

СОСТС/СОС подвергается базовому испытанию.  Она подвергается испытанию на воздействие электростатического разряда, описанному либо в EN 61000-4-2, либо в ISO/TR 10605-1993, по выбору завода-изготовителя.

Излучение

СОСТС/СОС подвергается испытанию на подавление радиопомех согласно методам, предусмотренным в поправках серии 02 к Правилам № 10 и описанным в приложениях 4 и 5 для транспортных средств и в приложениях 7 и 8 для отдельного технического блока".

_________