GE.01-23485   (R)    041001    041001

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2001/60 24 August 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать пятая сессия,

6-9 ноября 2001 года, пункт 5.2.22 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 1 К ПРАВИЛАМ № 107

(Двухэтажные пассажирские транспортные средства большой вместимости)

Передано Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSG на ее восьмидесятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положены документы TRANS/WP.29/2001/3 без поправок и TRANS/WP.29/GRSG/58, приложение 3 (TRANS/WP.29/GRSG/59, пункт 15).

_____

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 5.5.2.2 изменить следующим образом:

"5.5.2.2		Ни одна из частей заливных горловин топливных баков не должна размещаться на расстоянии менее 50 см от проема любой служебной или аварийной двери, если топливный бак предназначен для бензина, и менее 25 см, если он предназначен для дизельного топлива;  кроме того, они не должны находиться ни в пассажирском салоне, ни в кабине водителя.  Заливные горловины не должны располагаться таким образом, чтобы возникала опасность попадания топлива на двигатель или выхлопную систему во время заправки".

Пункт 5.6.1.6 изменить следующим образом:

"5.6.1.6		Для целей определения минимального числа выходов каждая жесткая секция сочлененного транспортного средства рассматривается как отдельное транспортное средство.  Число пассажиров …"

Пункт 5.6.2.2 изменить следующим образом:

"5.6.2.2		…между дверями, наиболее удаленными друг от друга.

В случае сочлененного транспортного средства это требование считается выполненным, если две двери разных секций удалены друг от друга таким образом, что расстояние между дверями составляет либо не менее 25% от общей длины транспортного средства, либо не менее 40% от длины пассажирского салона в целом (все секции).

В любом случае если одна из этих дверей является частью сдвоенной двери, то это расстояние измеряется между дверями, наиболее удаленными друг от друга".

______