GE.01-23489   (R)    301001    301001

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2001/61 24 August 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать пятая сессия, 6-9 ноября 2001 года,

пункт 5.2.14 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 2 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01 К ПРАВИЛАМ № 67

(Оборудование для сжиженного нефтяного газа)

Передано Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRPE на ее сорок второй сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен текст документа, распространенного в ходе сессии без условного обозначения (неофициальный документ № 25) (TRANS/WP.29/GRPE/42, пункт 27).

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.

Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

# А.	ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пункт 6.15.10.1 изменить следующим образом:

"6.15.10.1		Заправочный блок должен быть оснащен по крайней мере одним уплотненным обратным клапаном, и его конструкция должна исключать возможность демонтажа".

Пункт 6.15.10.3 изменить следующим образом (подстрочное примечание* остается без изменений):

"6.15.10.3		Конструкция и размеры соединительного участка заправочного блока должны соответствовать указанным на рисунках в приложении 9.

Заправочный блок, показанный на рис. 5, используется только на механических транспортных средствах категорий М2, М3, N2, N3 и М1, имеющих максимальную общую массу > 3 500 кг*".

Включить новый пункт 6.15.10.4 следующего содержания:

"6.15.10.4		Заправочный блок, показанный на рис. 4, также может использоваться на механических транспортных средствах категорий  М2, М3, N2, N3 и М1, имеющих максимальную общую массу > 3 500 кг".

Пункт 6.15.10.4 (прежний), изменить нумерацию на пункт 6.15.10.5.

Включить новые пункты 6.15.10.6-6.15.10.7.2 следующего содержания:

"6.15.10.6		Конкретные положения, касающиеся заправочного блока евротипа для транспортных средств малой грузоподъемности (приложение 9 - рис. 3):

6.15.10.6.1		Объем пустот между передней уплотняемой поверхностью и передней стороной обратного клапана не должен превышать 0,1 см3;

6.15.10.6.2		В случае проведения гидравлического испытания расход воды через соединитель при разнице давления в 300 кПа должен составлять по крайней мере 60 л/мин.

6.15.10.7		Конкретные положения, касающиеся заправочного блока евротипа для транспортных средств большой грузоподъемности (приложение 9 - рис. 5):

6.15.10.7.1		Объем пустот между передней уплотняемой поверхностью и передней стороной обратного клапана не должен превышать 0,5 см3;

6.15.10.7.2		В случае проведения гидравлического испытания расход воды через заправочный блок при механически открытом обратном клапане и разнице давления в 500 кПа должен составлять по крайней мере 200 л/мин.".

Приложение 9

Пункт 6 изменить следующим образом:

"6.	Применимые процедуры испытания:

Испытание на устойчивость к избыточному		Приложение 15, пункт 4

давлению

Испытание на внешнюю утечку		Приложение 15, пункт 5

Испытание на устойчивость к высокой		Приложение 15, пункт 6

температуре

Испытание на устойчивость к низкой	Приложение 15, пункт 7

температуре

Испытание на утечку через седло клапана	Приложение 15, пункт 8

Испытание на износоустойчивость	Приложение 15, пункт 9

(при 6 000 рабочих циклов)

Испытание на совместимость с СНГ	Приложение 15, пункт 11**

Испытание на коррозионную стойкость	Приложение 15, пункт 12*

Испытание на теплостойкость	Приложение 15, пункт 13

Испытание на стойкость к воздействию озона	Приложение 15, пункт 14

Испытание на ползучесть	Приложение 15, пункт 15**

Термоциклирование	Приложение 15, пункт 16**

Испытание на удар		Пункт 7 настоящего

приложения

_______________________

*	Только для металлических деталей.

**	Только для неметаллических деталей.

Примечания:

-	Каждый обратный клапан должен подвергаться испытанию на устойчивость к избыточному давлению.

-	Испытание на износоустойчивость проводится с использованием форсунки, специально предназначенной для испытываемого заправочного блока.  Испытание предусматривает 6 000 циклов с применением следующей процедуры:

-	подсоединить форсунку к соединителю и открыть систему заправочного блока;

-	подержать заправочный блок открытым в течение по крайней мере 3 секунд;

-	закрыть заправочный блок и отсоединить форсунку".

Включить новые пункты 7-7.4 следующего содержания:

"7.		Предписания в отношении проведения испытания на удар

7.1		Общие предписания

Заправочный блок подвергается испытанию на удар с приложением силы, эквивалентной 40 Дж.

7.2		Процедура испытания

Груз из закаленной стали массой 4 кг сбрасывается с высоты 1 м, с тем чтобы сообщить ему ударную скорость 4,4 м/с.  Это достигается за счет помещения груза в маятниковый рычаг.

Заправочный блок устанавливается горизонтально на твердое основание.  Удар груза должен приходиться в центр выступающей части заправочного блока.

7.3		Интерпретация результатов испытания

Заправочный блок должен выдерживать испытание на внешнюю утечку и испытание на утечку через седло клапана при температуре окружающего воздуха.

7.4		Проведение повторного испытания

Если заправочный блок не выдерживает испытание, то 2 образца того же элемента оборудования подвергаются испытанию на удар.  Если оба образца выдерживают испытание, то результаты первого испытания не принимаются во внимание.

В том случае, когда один или оба образца не выдерживают повторное испытание, официальное утверждение на соответствующий элемент оборудования не выдается".

Рис. 1, включить название следующего содержания:

"Рис. 1:  Соединительный участок заправочного блока байонетного типа"

Рис. 2, включить название следующего содержания:

"Рис. 2:  Соединительный участок заправочного блока тарельчатого типа"

Включить следующий новый рис. 3:

## "

Рис. 3:  Соединительный участок заправочного блока евротипа для

транспортных средств малой грузоподъемности"

Рис. 3 (прежний), изменить нумерацию на рис. 4 и изменить название рисунка следующим образом (исключив также ссылку на сноску 1/ и саму сноску 1/):

Рис. 4:  Соединительный участок заправочного блока АСМЕ"

Включить следующий новый рис. 5:

"

Общий допуск

Рис. 5:  Соединительный участок заправочного блока евротипа

для транспортных средств большой грузоподъемности"

--------