Distr.

GÉNÉRALE

TRANS/WP.29/GRE/2001/13

12 janvier 2001

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l'harmonisation des Règlements

concernant les véhicules (WP.29)

Groupe de travail de l'éclairage et de la signalisation

lumineuse (GRE)

(Quarante-sixième session, 27-30 mars 2001,

point 1.4 de l'ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 48

(Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse)

Transmis par l'expert du Groupe de travail "Bruxelles 1952" (GTB)

Note : Le texte reproduit ci-dessous a été établi par l'expert du GTB afin d'ajouter au Règlement des dispositions concernant l'installation de marquages et de matériaux rétroréfléchissants. Les modifications proposées apparaissent en caractères gras dans le texte.

____________

A.	PROPOSITION

Paragraphe 2.7.16.3, modifier comme suit :

"2.7.16.3	les autres marquages rétroréfléchissants prescrits par des spécifications nationales pour certaines catégories de véhicules ou certaines méthodes d'exploitation."

Ajouter un nouveau paragraphe 2.7.17, libellé comme suit  :

"2.7.17	"marquage rétroréfléchissant", un marquage ou une plaque supplémentaire de forme et/ou configuration caractéristique revêtu de matériaux rétroréfléchissants et combiné dans certains cas avec des matériaux fluorescents, destiné à accroître la visibilité et à faciliter l'identification de certaines catégories de véhicules et de leurs remorques."

Paragraphes 2.7.17 (ancien) à 2.7.24, renuméroter 2.7.18 à 2.7.25.

Paragraphe 2.9.1, remplacer "(par. 2.7.9, 2.7.10, 2.7.18 et 2.7.20)" par "(par. 2.7.9, 2.7.10, 2.7.19 et 2.7.21)".

Paragraphe 2.9.2, remplacer "(par. 2.7.11 à 2.7.15, 2.7.17, 2.7.19 et 2.7.21 à 2.7.24)" par "(par. 2.7.11 à 2.7.15, 2.7.18, 2.7.20 et 2.7.22 à 2.7.25)".

Paragraphe 5.2, remplacer "paragraphes 2.7.9, 2.7.10 et 2.7.18" par "paragraphes 2.7.9, 2.7.10 et 2.7.19".

Ajouter un nouveau paragraphe 2.26, libellé comme suit :

"2.26	"véhicule lent", un véhicule d'une vitesse maximum ne pouvant dépasser [30] km/h soit par construction soit en raison de restrictions de fonctionnement."

Paragraphes 6.14.2 et 6.14.3 (concernant les catadioptres arrière non triangulaires), modifier comme suit :

"6.14.2	Nombre

Deux, dont les qualités d'emploi doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IA ou IB, énoncées dans le Règlement No 3.

Ils peuvent être complétés par des lignes ou des contours rétroréfléchissants sur les véhicules affectés au transport de marchandises (catégorie N) et au transport de personnes (catégories M2 et M3) qui sont conformes aux prescriptions du Règlement No 104.

Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés à condition qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des dispositifs obligatoires d'éclairage et de signalisation lumineuse.

6.14.3	Schéma de montage

Pas de prescription particulière.

Les lignes ou contours rétroréfléchissants constitués par une ou plusieurs bandes doivent marquer au moins 80 % de la largeur ou de la structure arrière d'un véhicule à moteur symétriquement par rapport à son plan longitudinal médian."

Paragraphe 6.14.4.2, modifier comme suit :

"6.14.4.2	en hauteur : au moins 250 mm au-dessus du sol mais pas plus de 900 mm (1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 900 mm) ou pas plus de 1 500 mm dans le cas de marquages linéaires rétroréfléchissants."

Paragraphes 6.15.2 et 6.15.3 (concernant des catadioptres arrière triangulaires), modifier comme suit :

"6.15.2	Nombre

Deux, dont les qualités d'emploi doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IIIA, énoncées dans le Règlement No 3.

Ils peuvent être complétés par des lignes ou des contours rétroréfléchissants sur les remorques des catégories O2, O3 et O4 qui sont conformes aux prescriptions du Règlement No 104.

Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés à condition qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des dispositifs obligatoires d'éclairage et de signalisation lumineuse.

6.15.3	Schéma de montage

Le sommet du triangle doit être dirigé vers le haut.

Les lignes ou contours rétroréfléchissants constitués par une ou plusieurs bandes doivent marquer au moins 80 % de la ou de la structure d'une remorque symétriquement par rapport à son plan longitudinal médian."

Paragraphe 6.15.4.2, modifier comme suit :

"6.15.4.2	en hauteur : au moins 250 mm au-dessus du sol mais pas plus de 900 mm (1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 900 mm) ou pas plus de 1 500 mm dans le cas de marquages linéaires rétroréfléchissants."

Paragraphes 6.16 à 6.16.3, modifier comme suit :

"6.16	CATADIOPTRES AVANT, NON TRIANGULAIRES

6.16.1	Présence

Obligatoire sur tous les véhicules ayant des feux avant à réflecteurs occultables et sur les remorques de véhicules à moteur mentionnées au paragraphe 1.

Facultative sur les autres véhicules."

6.16.2	Nombre

Deux, dont les qualités d'emploi doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IA ou IB, énoncées dans le Règlement No 3.

Sur les remorques, les catadioptres avant peuvent être complétés par des lignes ou des contours rétroréfléchissants blancs conformes aux prescriptions du Règlement No 104.

Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés à condition qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des dispositifs obligatoires d'éclairage et de signalisation lumineuse.

6.16.3	Schéma de montage

Pas de prescription particulière.

Des lignes ou contours rétroréfléchissants blancs constitués par une ou plusieurs bandes doivent marquer au moins 80 % de la largeur ou de la structure avant d'une remorque symétriquement par rapport à son plan longitudinal médian."

Paragraphe 6.16.4.2, modifier comme suit :

"6.16.4.2	en hauteur : au moins 250 mm au-dessus du sol mais pas plus de 900 mm (1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 900 mm) ou pas plus de 1 500 mm dans le cas de lignes rétroréfléchissantes."

Paragraphes 6.17.2 et 6.17.3 (concernant les catadioptres latéraux non triangulaires), modifier comme suit :

"6.17.2	Nombre

Tel que les prescriptions relatives à l'emplacement en longueur soient respectées. Les qualités d'emploi de ces dispositifs doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de la classe IA ou IB, énoncées dans le Règlement No 3.

Sur les véhicules des catégories M2, M3 et N ainsi que leurs remorques, les catadioptres latéraux peuvent être complétés par des lignes ou contours rétroréfléchissants blancs ou jaunes conformes aux prescriptions du Règlement No 104.

Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés à condition qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des dispositifs obligatoires d'éclairage et de signalisation lumineuse.

6.17.3	Schéma de montage

Pas de prescription particulière.

Des lignes ou marquage rétroréfléchissants constitués d'une ou de plusieurs bandes d'un matériau rétroréfléchissant doivent marquer au moins 80 % de la longueur ou de la structure du véhicule."

Paragraphe 6.17.4.2, modifier comme suit :

"6.17.4.2	en hauteur : au moins 250 mm au-dessus du sol mais pas plus de 900 mm (1 500 mm si la structure de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 900 mm).

Les lignes ou contours rétroréfléchissants doivent être placés de telle sorte que la partie inférieure du matériau ait une hauteur de 250 mm au moins au-dessus du sol et, pour les marquages linéaires rétroréfléchissants, une hauteur maximum de 1 500 mm."

Ajouter les nouveaux paragraphes 6.20 à 6.20.6, libellé comme suit :

"6.20	PLAQUES D'IDENTIFICATION ARRIÈRE POUR VÉHICULES LENTS (PAR CONSTRUCTION) ET LEURS REMORQUES (Règlement No 69, série 01 d'amendements).

6.20.1	Présence

Facultative.

6.20.2	Nombre

Au moins une.

6.20.3	Schéma de montage

Le sommet d'une plaque d'identification arrière doit être dirigé vers le haut. Aucune partie de la plaque ne doit être inclinée de plus de 5° par rapport à un plan vertical transversal perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule et toute partie de la plaque doit être orientée vers l'arrière.

6.20.4	Emplacement

En largeur :	S'il y a une seule plaque d'identification arrière, elle doit se trouver du côté du plan longitudinal médian du véhicule opposé au sens de la circulation.

En hauteur :	À 250 mm au moins (bord inférieur) et 1 500 mm au plus (bord supérieur) au-dessus du sol.

En longueur :		À l'arrière du véhicule.

6.20.5	Visibilité géométrique

Angle horizontal :	30° vers l'intérieur et vers l'extérieur; le recouvrement jusqu'à 10 % de la surface de la plaque d'identification arrière par des éléments de construction indispensables du véhicule est autorisé.

Angle vertical :	15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.

6.20.6	Orientation

Arrière."

Ajouter les nouveaux paragraphes 6.21 à 6.21.7, libellé comme suit :

"6.21	PLAQUES D'IDENTIFICATION ARRIÈRE POUR VÉHICULES LOURDS ET LONGS (Règlement No 70, série 01 d'amendements).

6.21.1	Présence

Facultative sur les véhicules des catégories N2 ayant une masse maximale dépassant 7,5 tonnes, N3, M2, M3 et leurs remorques.

6.21.2	Nombre

Une, deux ou quatre.

6.21.3	Disposition

Chaque plaque d'identification arrière doit être disposée de manière à ce que le bord inférieur soit horizontal. Aucune partie d'une plaque d'identification arrière ne doit être inclinée de plus de 5º par rapport à un plan vertical transversal perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule et toute partie doit être orientée vers l'arrière. Le jeu de plaques d'identification doit être disposé symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

6.21.4	Emplacement

En largeur :	Pas de spécifications particulières

En hauteur :	À 250 mm au moins (bord inférieur) et 2 100 mm au plus (bord supérieur) au-dessus du sol.

6.21.5	Visibilité géométrique

Angle horizontal :	30º vers l'intérieur et vers l'extérieur

Angle vertical :	15º au-dessus et au-dessous de l'horizontale

6.21.6	Orientation

Arrière.

6.21.7	Autres prescriptions

La ou les plaques d'identification arrière sur un même véhicule, une même remorque ou une même semi-remorque doivent répondre aux prescriptions suivantes :

Pour les véhicules lourds de la catégorie N2 avec une masse maximale dépassant 7,5 tonnes et des catégories N3, M2 et M3 :

Classe 1.	Bandes obliques, alternées, de matériaux fluorescents rouges et de matériaux rétroréfléchissants jaunes;

Classe 3.	Bandes obliques, alternées, de matériaux rétroréfléchissants rouges et jaunes.

Pour les véhicules longs des catégories 01 à 03 – remorques/semi-remorques dépassant 8 m de long (y compris le timon) et la catégorie 04 :

Classe 2.	Centre rétroréfléchissant jaune à bord fluorescent rouge;

Classe 4.	Centre rétroréfléchissant jaune à bord rétroréfléchissant rouge."

* * *

B.	NOTES EXPLICATIVES

1.	À sa quarante-quatrième session, en avril 2000, le GRE a décidé d'examiner, lors de ses futures discussions concernant le Règlement No 70, série 01 d'amendements, une proposition du GTB visant à ajouter dans le Règlement No 48 des prescriptions relatives aux plaques d'identification arrière supplémentaires pour véhicules lourds et longs, et leurs remorques, conformément au Règlement No 70, série 01 d'amendements.

2.	Le domaine d'application du Règlement No 48 englobe l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur destinés à circuler sur route ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, et sur leurs remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ou forestiers, ainsi que des engins de travaux publics.

3.	Le Règlement No 48 ne comprend actuellement aucune prescription d'installation pour les marquages et matériaux rétroréfléchissants servant à compléter les dispositifs de signalisation lumineuse rétroréfléchissants obligatoires sur les différentes catégories de véhicules mentionnées dans le domaine d'application.

4.	La proposition ci-dessus du GTB comprend des prescriptions d'installation pour tous les marquages rétroréfléchissants et dispositifs de signalisation lumineuse supplémentaires sur les véhicules visés par le Règlement No 48, et qui font l'objet des dispositions relatives à l'homologation de matériaux rétroréfléchissants des Règlements No 69, série 01 d'amendements, No 70, série 01 d'amendements, et No 104, annexés à l'accord de 1958.

5.	En outre, le GTB propose au GRE d'inclure au Règlement No 86 sur les tracteurs agricoles ou forestiers des prescriptions d'installation pour les marquages supplémentaires des véhicules lents (par construction) mentionnés dans l'annexe du Règlement No 69, série 01 d'amendements.

-----

Cette définition réunit celles figurant dans le Règlement No 69, série 01 d'amendements, le Règlement No 70, série d'amendements, et dans le Règlement No 104.

De nouveaux paragraphes analogues devraient être ajoutés aux endroits appropriés dans le Règlement No 86 concernant les tracteurs agricoles et forestiers.

Note du secrétariat : Aucune proposition détaillée n'a été reçue.