|    |  | E |
| --- | --- | --- |



  

Distr.
GENERAL

TRANS/SC.3/WP.3/2002/5/Add.1

4 January 2002

Original: RUSSIAN

  

   

Р     

     
      

(Двадцать третья сессия, 19-21 марта 2002 года,

пункт 6 повестки дня)

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МАНЕВРЕННОСТИ СУДОВ
ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

## Добавление 1

Передано правительствами Российской Федерации и Украины

Примечание: На своей двадцать первой сессии Рабочая группа предложила правительствам и речным комиссиям представить свои предложения о возможном дополнении текста 
главы Х «Маневренность», подготовленного группой добровольцев и одобренного специальной группой экспертов (TRANS/SC.3/WP.3/АС.2/2000/2) конкретными критериями маневренности в зависимости от речного бассейна (TRANS/SC.3/WP.3/42, п. п. 16-18).  Ниже приводятся предложения, полученные от правительств Российской Федерации и Украины.

GE-02-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

1.	По мнению делегации Российской Федерации, текст главы Х "Маневренность" (TRANS/SC.3/WP.3/АС.2/2000/2) нуждается в редактировании и доработке.

2.	Пункт Х-1.  Не определены и представляются излишними понятия "судоходность"‚ "судоходные испытания".  Речь может идти только о понятиях "маневренность" и "маневренные испытания".

3.	Пункт X-2.  Как следует из заголовка и содержания пункта‚ проверка маневренности судна осуществляется только путем «судоходных испытаний».  Следует указать на возможность использования расчетной оценки маневренности‚ если таковая одобрена Администрацией бассейна.

4.	Перечень характеристик маневренности (п.п. X-6 – X-10) представляется неполным и терминологически неточным.  В связи с этим пункт X-2.1 предлагается изложить в следующей редакции:

«Маневренность судна проверяется путем проведения испытаний и/или расчетов‚ выполненных по методике‚ одобренной Администрацией бассейна.  В соответствии с требованиями Администрации проверяются:

скорость на переднем и заднем ходу;

экстренное торможение;

устойчивость на прямом курсе при движении передним и задним ходом;

начальная поворотливость;

поворотливость;

управляемость при неработающих движителях;

управляемость при ветре».

5.	К числу требований‚ обязательных для всех бассейнов‚ необходимо отнести условия нагрузки судна при испытаниях (п.X-4)‚ которая‚ по нашему мнению‚ должна составлять не менее 70% нагрузки в полном грузу.  Представляется также целесообразным введение единого для всех бассейнов требования к пути экстренного торможения – п.X-7.1 (без указания времени торможения) и к поворотливости.

6.	Пункты X-7.1 и X-9.  Выражения «в течение разумного периода времени»‚ лишенные физического смысла‚ следует исключить‚ заменив выражением  «на расстоянии‚ обеспечивающем безопасность маневрирования»‚ указав при этом конкретные расстояния.

7.	В части расширения перечня критериев и соответствующих конкретных нормативов‚ обеспечивающих безопасность плавания‚ представляется целесообразным добавить в перечень предлагаемых критериев еще ширину ходовой полосы‚ занимаемой судном при ветре.

8.	Подготовленная группой добровольцев редакция главы Х – "Маневренность" предусматривает включение в нее некоторых общих основных правил‚ согласованных с положениями проекта пересмотренной Директивы ЕС и Правил освидетельствования судов на Рейне (ПОСР) и не противоречащих общим правилам, действующим на других бассейнах.

9.	В настоящее время в Российской Федерации проводится работа по уточнению требований‚ касающихся критериев при проверке маневренности.  Одновременно с этой работой специалисты рассмотрят возможность дополнения редакции главы X‚ предложенной группой добровольцев‚ положениями‚ вытекающими из документов‚ указанных в п.17 док TRANS/SC.3/WP.3/42.

УКРАИНА

10.	Рассмотрев подготовленный Российской Федерацией документ TRANS/SC.3/WP.3/2000/1, отмечаем, что он во многом учитывает замечания и предложения, которые были высказаны в порядке обсуждения.  Поэтому наше мнение по предлагаемому проекту рекомендаций, касающихся минимальных требований к навигационным качествам и маневренности судов внутреннего плавания, следующее.

11.	В тексте проекта вместо термина "местные власти" рекомендуем применять "Администрация или речная комиссия".

12.	К главам документа: 1,2,4,5,6 – замечаний и предложений нет (так как они не противоречат требованиям Дунайской комиссии).

13.	В части удержания избранного прямого курса рекомендации являются более строгими, чем требования Дунайской комиссии.  Поэтому с требованиями п.3.1 можно согласиться.

14.	Вместо п.3.5 "Поворот" предлагаем принять за основу положения более простого и не требующего специальных расчетов п.3.6 "Время и площадь разворота" Рекомендаций Дунайской комиссии (TRANS/SC.3/WP.3/2002/5).

15.	В пункте 3.6 вместо примененного в первом абзаце термина "маневренность" по нашему мнению следует применить термин "управляемость".

16.	Разработанный Российской Федерацией проект рекомендаций может служить основой для дальнейшей работы в этом направлении.

17.	Рассмотрев предложения Словакии о возможном расширении свода критериев маневренности, приведенных в документе TRANS/SC.3/WP.3/2001/7, п.5, считаем необходимым заметить, что по нашему мнению в таком расширении критериев нет необходимости.  При этом следует отметить, что необходимые требования к навигационным качествам и маневренности судов, кроме регламентируемых рекомендациями, могут быть установлены местными властями, что отражено в п.1.3 документа TRANS/SC.3/WP.3/2000/1.

18.	Считаем нецелесообразным использовать в приложениях к резолюции применяемые в директивах № № 1 и 2 ЦКСР (документы TRANS/SC.3/WP.3/R.64 и Corr-1-2 и TRANS/SC.3/WP.3/R.99/Add-1) отдельные методы оценки маневренных качеств судов как недостаточно обоснованные и носящие прикладной характер.  В то же время методика оценки маневренных качеств, предписываемая упомянутыми директивами, могла бы быть отнесена к компетенции Администрации бассейна.

19.	Объединение главы Х рекомендаций и положений документа TRANS/SC.3/WP.3/R.60/Rev.1 считаем нецелесообразным.

20.	Критерии маневренности судов/составов и их проверки, пригодные для реки Дунай, учитывая условия плавания на судоходных реках Украины, которые в своем большинстве зарегулированы водохранилищами, с небольшими скоростями течения и гарантированными глубинами, являются более благоприятными с точки зрения маневренности судов, чем условия плавания на реке Дунай, и поэтому будут пригодны и для судоходных рек Украины.

-----