|    |  | E |
| --- | --- | --- |



  

Distr.

GENERAL

TRANS/SC.3/WP.3/2002/9

4 January 2002

Original: 	RUSSIAN





Р




(Двадцать третья сессия, 19-21 марта 2002 года, 
пункт 4 повестки дня)

СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЯКОРЕЙ ДЛЯ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

Представлено правительствами Российской Федерации и Украины

Примечание: На своей двадцать первой сессии Рабочая группа приняла к сведению замечания делегации Украины и Председателя по концепции якорного снабжения судов, не являющихся самоходными грузовыми судами, (TRANS/SC.3/WP.3/2001/10 и Add.1) и предложила правительствам и речным комиссиям проинформировать ее о своем мнении в отношении того, могут ли данные документы служить основой для дальнейшей работы по этому вопросу.  Секретариат приводит ниже ответы полученные от правительств Российской Федерации и Украины.

GE.02-

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ ЯКОРНОГО

СНАБЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ, ТОЛКАЧЕЙ, САМОХОДНЫХ

СУДОВ-ТОЛКАЧЕЙ И ТОЛКАЕМЫХ БАРЖ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

1.	Представленный Председателем Рабочей группы проект документа ЕЭК ООН (ТRANS/SC.3/WP.3/200l/10/Add.1)‚ отражающий общую концепцию предписаний для якорей судов различных типов‚ может служить основой для дальнейшей работы.  Экспертами Российской Федерации установлено, однако, что формула (1) для пассажирских судов, указанная в документе ТRANS/SC.3/WP.3/200l/10/Add.1, должна записываться без скобок; учет скобок дает слишком завышенные, совершенно нереальные значения.  Результаты расчетов согласно формулам, предложенным Председателем, (без учета скобок в формуле (1) для пассажирских судов) и их сравнение с якорным снабжением судов Российской Федерации приводятся в таблицах 1-4 ниже.

2.	Предлагается на двадцать третьей сессии Рабочей группы начать постатейное обсуждение документа, представленного Председателем.

УКРАИНА

2.	Рассмотрев соображения, изложенные в документах TRANS/SC.3/WP.3/2001/10 и Add.1 по концепции предписаний для якорей тех судов, которые не относятся к числу самоходных грузовых судов, считаем, что эти документы могут служить основой для дальнейшей работы в этом направлении.

-----

| Таблица 1: Пассажирские суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (тип судна) |  | Водо- изме-щение | Размерения |  |  |  |  |  | Средняя высота над уровнем воды |  |  | Количество, тип и вес якорей, рассчитанные в соответствии с национальными правилами |  |  |  |  |  |  | Длина цепи носовых/кормо-вых якорей |  |  | Основной район (зона) плавания |  | С1 | Расчетная суммарная масса носовых якорей |  |  |
|  |  | D (t) | L (m) |  | B (m) |  |  | d | H (m) |  |  | MB (kg) |  | MS (kg) |  |  |  |  | L (m) |  |  |  |  |  | M1 (kg) |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |
| Дмитрий Фурманов |  | 3850 | 129 |  | 16 |  |  | 2,85 | 13,8 |  |  | 2х1575 с повы-шенной держа-щей силой |  | 1х855 с повы-шенной держа-щей силой |  |  |  |  | 175 и 150/125 |  |  | Зона плавания 1 (бассейн «М») |  | 65 | 3660 |  |  |
| Октябрьская революция |  | 1390 | 90,2 |  | 13,5 |  |  | 1,66 | 11 |  |  | 2х1000, якорь Холла |  | 1х500, якорь Холла |  |  |  |  | 125 и 100/75 |  |  | Зона плавания 2 (бассейн «О») |  | 65 | 1590 |  |  |
| Москвич |  | 35,0 | 24,3 |  | 3,96 |  |  | 0,68 | 5,2 |  |  | 2х35 с повы-шенной держа-щей силой |  | - |  |  |  |  | 60, стальной якорный канат |  |  | Зона плавания 3 (бассейн «Р») |  | 35 | 116 |  |  |
| Таблица 2: Толкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (тип судна) | Мощность |  |  | Расчетная макси-мальная грузо-подъемность тол-каемого состава |  |  |  |  |  | Количество, тип и вес кормовых якорей, рассчитанный в соответствии с национальными правилами |  |  |  |  |  | Длина цепи кормовых якорей |  |  |  |  | Основной район (зона) плавания |  | С2 |  |  | Расчетная суммарная масса носовых якорей |  |
|  | Р(кВт) |  |  | СС(t) |  |  |  |  |  | MS (kg) |  |  |  |  |  | L (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 (kg) |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | TRANS/SC.3/WP.3/2002/9 page 3 8 |  |
| Аркус | 810 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 2х675, якорь Холла |  |  |  |  |  | 200, стальной якорный канат |  |  |  |  | Зона плавания 2 (бассейн «О») |  | 20 |  |  | 1227 |  |
| ОТ | 1765 |  |  | 15000 |  |  |  |  |  | 2х1250, якорь Холла |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | Зона плавания 2 (бассейн «О») |  | 30 |  |  | 2340 |  |
| БТМ | 220 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1х125 с повышенной держащей силой |  |  |  |  |  | 120, стальной якорный канат |  |  |  |  | Зона плавания 3 (бассейн «Р») |  | 30 |  |  | 237 |  |

| TRANS/SC.3/WP.3/2002/9 page 4 Таблица 3: Толкаемые баржи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (тип судна) | Размерения |  |  | Грузоподъем-ность состава | Количество, тип и вес носовых якорей, рассчитанные в соответствии с национальными правилами | Длина цепи носовых якорей |  | Основной район (зона) плавания | С2 | Расчетная суммарная масса носовых якорей |
|  | L (m) | B (m) | d (m) | СС (t) | MB (kg) | l (m) |  |  |  | M1 (kg) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1681 | 85,7 | 16,5 | 2,55 | 2х2500 | 2х1000, якорь Холла | 150 и 150 |  | Зона плавания 1 (бассейн «М») | 30 | 1740 |
| 81300 | 113 | 16,5 | 3,48 | 2х5000 | 2х1250, якорь Холла | 100 и 100 |  | Зона плавания 2 (бассейн «О») | 30 | 2210 |
| Р165 | 91,0 | 15,5 | 2,6 | 2х2000 | 2х800, якорь Холла | 102 и 77 |  | Зона плавания 3 (бассейн «Р») | 25 | 1450 |

| Таблица 4: Самоходные грузовые суда-толкачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (тип судна) | Мощность двигателя | Расчетная макси-мальная грузо-подъемность толкаемого состава | Количество, тип и вес якорей, рассчитанные в соответствии с национальными правилами |  | Длина цепи носовых/кормовых якорей |  | Основной район (зона) плавания | С3 | Расчетная суммарная масса становых якорей судна |
|  | Р(кВт) | СС(t) | MS (kg) | МS (kg) | l (m) |  |  |  | M2 (kg) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Оленек | 2х331 | 2000 | 1х1500 и 1х1250, якорь Холла | 1х1000, якорь Холла | 175 и 175/75 |  | Зона плавания 1 (бассейн «М») | 90 | 2685 |
| Волжский | 2х880 | 11400 | 2х1750, якорь Холла | 2х1250, якорь Холла | 155 и 155/75 |  | Зона плавания 2 (бассейн «О») | 105 | 6050 |
| Мелкосидящий | 166,5 | 300 | 1х150 с повышен-ной держащей силой | 1х100 с повышен-ной держащей силой | 75/75, стальной якорный канат |  | Зона плавания 3 (бассейн «Р») | 65 | 320 |



 	L-длина, B-ширина, d-осадка судов.

 	Эмпирический коэффициент С1 принят таким же как и для самоходных грузовых судов, но в зависимости не от грузоподъемности, а от полного водоизмещения и с учетом размерений судна.

 	Якорное снабжение головных и средних толкаемых барж одинаковое с учетом возможности их взаимозаменяемости.

 	Расчет выполнен как для головных толкаемых барж согласно п.п. 9 и 13 документа TRANS/SC.3/WP.3/2001/10/Add.1.