GE.02-

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2002/11 4 January 2002 Original: RUSSIAN |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

(Двадцать третья сессия, 1921 марта 2002 года,

пункт 8 повестки дня)

РАССМОТРЕНИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА СУДАМИ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

Передано правительствами Российской Федерации и Литвы

Примечание:  На своей двадцать первой сессии Рабочая группа предложила правительствам, речным комиссиям и другим заинтересованным международным органам прокомментировать новые предписания ЦКСР (TRANS/SC.3/WP.3/2001/2), касающиеся ограничения выбросов выхлопных газов и загрязняющих воздух частиц дизельными двигателями судов, и представить свои соображения о возможных общеевропейских положениях по данному вопросу с должным учетом работы, проводимой в рамках других международных органов, таких как Европейская комиссия, Рабочая группа ЕЭК ООН WP.29, ИМО, ПМАКС и т.д. (TRANS/SC.3/WP.3/42, 25).  Ниже приводятся сообщения, полученные от правительств Российской Федерации и Литвы.

-----

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

1.	В Российской Федерации действует Государственный стандарт ГОСТ Р 51249-99 "Дизели судовые, тепловозные и промышленные.  Выбросы вредных веществ с отработавшими газами.  Нормы и методы определения".

2.	Удельный средневзвешенный выброс оксидов азота (NOx) в приведении к N02 (г/кВт.ч) для судовых дизелей выпуска после 2000г. установлен в пределах 17,0 - 9,8 г/кВт.ч.  При этом следует учитывать, что удельный средневзвешенный выброс оксидов азота для судовых дизелей:

-	при частоте вращения п ≤ 130 мин-1 - е noх  = 17 г/кВт.ч;

-	в диапазоне частот  130 < п ≤ 2000 мин-1  рассчитывают по формуле е noх = 45 п-0‚2 г/(кВт.ч);

-	при частоте вращения п > 2000 мин-1 - е noх  = 9,8 г/кВт.ч.

3.	Указанные в стандарте величины соответствуют требованиям Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ 73/78‚ принятого ИМО в 1997 г.

4.	В Правилах Российского речного регистра (РРР) по экологической безопасности судов внутреннего плавания имеются предписания, касающиеся предотвращения загрязнения водной среды нефтью, сточными водами и мусором.

5.	Разделяя мнение о необходимости выработки соответствующих технических предписаний по ограничению выбросов в атмосферу от работающих судовых дизелей судов внутреннего плавания, РРР осуществляет разработку требований по защите атмосферы.

6.	Учитывая, что аналогичная работа проводится также в рамках Дунайской 
комиссии (ДК), представляется целесообразным, чтобы усилия Рабочей группы SC.3/WP.3 по подготовке соответствующих предписаний координировались с деятельностью ДК по этому вопросу.

7.	Основой для рассмотрения этого вопроса в ДК, также как и в рамках ЕЭК ООН, по мнению Российской Федерации, может являться резолюция ЦКСР‚ с помощью которой была введена в действие новая глава 8-бис Правил освидетельствования судов на Рейне (ПОСР).

ЛИТВА

8.	Правительство Литовской Республики не имеет замечаний по тексту главы 8-бис ПОСР, изложенному в документе TRANS/SC.3/WP.3/2001/2.

----