| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.11/2002/3 22 July 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся

пищевых продуктов

(Пятьдесят восьмая сессия,

11-14 ноября 2002 года)

СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И О СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ПЕРЕВОЗОК (СПС)

Предлагаемая поправка к добавлению 1 к приложению 1

Передано международной федерацией "Трансфригорут интернэшнл"

###### Обоснование

Процедура допущения кузовов, поставляемых в виде сборных элементов, которые монтируются внешним предприятием, в Соглашении СПС не определена.

В этой связи в Соглашение предлагается включить положения о так называемых "комплектах кузовов", поскольку завод-изготовитель и организация, проводящая испытания, несут полную ответственность за готовое изделие.

В рамках данного предложения под заводом-изготовителем подразумевается поставщик сборных элементов того типа продукции, который был испытан в собранном виде станцией, уполномоченной проводить испытания.  Под сборщиком подразумевается мастерская, находящаяся, возможно, в другой стране и не входящая в организационную структуру завода-изготовителя.

Основная цель состоит в обеспечении использования данного протокола испытания на двусторонней основе при соблюдении определенных требований в отношении поставок, документации, качества и маркировки.

Считается, что для обеспечения комплексного характера текста надлежит внести предложение о включении в будущий Справочник СПС основных описаний в качестве комментариев.

###### Поправка, которую предлагается внести в пункт 2 а) добавления 1 к приложению 1

В случае полностью сборного оборудования, поставляемого в качестве "комплекта кузова", документация, представляемая компетентному органу в стране регистрации, должна включать:

- копию протокола испытания (передаваемую заводом-изготовителем);

- свидетельство о договоренности, достигнутой между заводом-изготовителем комплекта кузова и сборщиком, включая монтажные инструкции (документ, передаваемый заводом-изготовителем);

- свидетельство о соответствии в том виде, в каком оно воспроизводится в образце № 11 в добавлении 2 к приложению 1 (документ, передаваемый сборщиком).

Комплект кузова должен во всех отношениях отвечать приведенным ниже требованиям, причем все его основные элементы должны быть оригинальными, сборными и поставленными сборщику заводом-изготовителем.  Сборщик посредством надлежащего управления качеством должен обеспечивать выполнение инструкций завода-изготовителя.

Кузов в сборе должен идентифицироваться типовой табличкой с указанием названий и адресов заводов-изготовителей, номера и даты изготовления.

Комментарии, которые предлагается включить в поправку в будущем Справочнике СПС:

Под заводом-изготовителем подразумевается поставщик сборных элементов того типа продукции, который был испытан в собранном виде станцией, уполномоченной проводить испытания.  Под сборщиком подразумевается мастерская, находящаяся, возможно, в другой стране и не входящая в организационную структуру заводов-изготовителей.

1.1	Данная процедура может использоваться только в случае полностью сборных элементов кузовов рефрижераторов, изготавливаемых ответственным заводом-изготовителем, включая все такие основные элементы, как стенки, пол, двери, рамы и т.д.  См. ниже чертеж кузова в разобранном виде:

1.2	Такие элементы, которым придается важное значение с точки зрения общего теплообмена, как дверные соединения, должны иметь оригинальные фабричные марки и тип.  Такие элементы, которым не придается важное значение с точки зрения теплообмена, как защитные балки, шарниры и штанги, могут иметь сопоставимую фабричную марку.

Такое дополнительное оборудование, как вентиляторы, крепежные балки, встроенные в стенки, и т.д., допускается только в том случае, если оно используется в ходе первоначального испытания.

1.3	Завод-изготовитель отвечает за обеспечение соответствия поставляемой им продукции испытанному типу, а также за то, чтобы внутренняя поверхность не отличалась более чем на +/-20% от поверхности испытанного типа.

1.4	Завод-изготовитель предоставляет сборщику перечень элементов, составляющих поставку, с порядковым номером изделия, проставленным заводом-изготовителем, и копией протокола испытания, служащего основой для поставки.  Завод-изготовитель предоставляет заполненную типовую табличку, содержащую всю информацию, необходимую для идентификации завода-изготовителя и оборудования.

Завод-изготовитель ведет внутренний учет количества изготавливаемых изделий.

1.5	Завод-изготовитель сообщает подробные монтажные инструкции и при необходимости уточняет, какие материалы использовались для изготовления соединений, связующих материалов, заклепок, уплотнений и других вспомогательных материалов.

1.6	Сборщик отвечает за проведение необходимой экспертизы и обеспечение надлежащего качества продукции, по возможности, в соответствии с концепцией стандарта ISO 9002.  Перед первой сборкой и через регулярные промежутки времени после этого завод-изготовитель проверяет профессиональное соответствие сборочного предприятия.

Местный компетентный орган СПС вправе потребовать подтверждение этого и может по своему усмотрению провести собственную проверку.

1.7	Сборные детали должны отвечать следующим требованиям:

Стенки/плиты:		Должна быть указана точная последовательность их сборки.  Завод-изготовитель, по возможности, должен произвести предварительную сборку необходимых деталей, предназначенных для шарнирного соединения.  Должны тщательно учитываться спецификации, касающиеся связующих материалов и обращения с ними.

Задняя рама/двери:	Они должны быть полностью сборными и функционирующими.  Пломбы могут наноситься на последующем этапе, например после покраски.

Боковые двери:		Они должны быть полностью сборными и функционирующими, встроенными в боковые стенки.  Пломбы могут наноситься на последующем этапе.

Сборочный материал:	Могут использоваться только стандартные соединительные детали, которые точно соответствуют установленным требованиям, и связующие материалы, которые четко указаны заводом-изготовителем.

1.8	Завод-изготовитель несет полную ответственность за предоставление доказательств технического и качественного соответствия образцу, испытанному в соответствии с требованиям СПС.

1.9	Оборудование, изготовленное из сборных деталей, может регистрироваться и реализовываться от имени завода-изготовителя и/или сборочного предприятия.  Однако завод-изготовитель должен недвусмысленно идентифицироваться при помощи документации и типовой таблички, прикрепляемой на четко видимом месте.  Если это невозможно или нежелательно, то оборудование будет рассматриваться в качестве нового типа и должно быть испытано сборочным предприятием на станции, уполномоченной проводить испытания в соответствии с СПС.

2.0	Если типовой образец не прошел испытание СПС или если имели место неприемлемые отклонения от установленных требований, то оборудование будет рассматриваться в качестве нового типа.

ОБРАЗЕЦ № 11

Свидетельство о соответствии комплекта кузова

Собственник/покупатель:

Завод-изготовитель:   *  сборных частей

Тип оборудования:

(вагон, грузовик, полуприцеп, контейнер и т.д.)

Серийный номер, присвоенный заводом-изготовителем:

Дата изготовления:	(месяц/год)

Испытательная станция:

Протокол испытания №:			(для сборного оборудования), значение К:	Вт/м2К

Основные габариты:

внешние:		длина		мм,  ширина 	 мм,  высота 	 мм

внутренние:		длина		мм,  ширина 	 мм,  высота 	 мм

Спецификации панели:   *	Изнутри наружу.  Просьба указать толщину и тип облицовки, изоляции, деревянных частей и т.д.

Крыша:		 Всего в мм:

Пол:		 Всего в мм:

Боковые стенки:		 Всего в мм:

Передняя часть:		 Всего в мм:

Задняя часть:		 Всего в мм:

Конструктивные особенности кузова:   *  Число и габариты дверей, вентиляторов и т.д.

Арматура:   *	Штанги, промежуточное покрытие пола, крепежные устройства (монтаж в полу/стенках только после испытаний) и т.д.

Сборочное предприятие:  *  Наименование, адрес, номер телефона и факса

Обозначение кузова, используемое сборочной компанией (если оно предусмотрено):

Монтажные инструкции, предусмотренные заводом-изготовителем комплекта кузова, материалы, спецификации и процедуры осмотра соответствуют установленным требованиям.  Соответствие испытанному типу настоящим подтверждается.

Сборщик комплекта кузова:

Печать:

Дата и подпись

-----