| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.11/2002/17 2 September 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся

пищевых продуктов

(Пятьдесят восьмая сессия,

Женева, 11-14 ноября 2002 года)

СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И О СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ПЕРЕВОЗОК (СПС)

Предлагаемая поправка к приложению 1

Дополнительная классификация для внутренней температуры -30С

Введение нового дополнительного температурного класса G (-30С)

для внутренней температуры транспортного средства.

Передано Германией

# 1.	Обоснование

Существует спрос со стороны потребителей на температурные режимы ниже -20С.  Глубокозамороженные пищевые продукты, например, все чаще перевозятся при температуре -30С.

При введении нового класса G (-30С) появится возможность проводить четкое различие между этим классом и существующим классом С (-20С).

## 2.	Предложение

Приложение 1 (2)

-	Добавить в перечень следующее:

…

-	на уровне не более -20С	для класса С;

-	на уровне не более -30С	для класса G; и

…

-	Дополнить последнее предложение следующим образом:

… для классов В, С и G не должен превышать …

Приложение 1 (3)

-	Дополнить первую втяжку следующим образом:

…-	Для классов А, В, С и G c любым заданным фактически постоянным уровнем температуры…

…Класс G.  Транспортное средство - рефрижератор, имеющее такую холодильную установку, при которой ti может быть выбрано в диапазоне от +12C до -30С включительно.

-	Дополнить последнее предложение следующим образом:

…для классов В, С, G, Е и F…

Приложение 1, добавление 2 (пункт 36)

-	Дополнить первое предложение следующим образом:

… (A= +7C, B = -10C, C = -20C, G = -30C, D = 0С)

Приложение 1, добавление 2 (пункт 40)

-	Дополнить первую втяжку следующим образом:

…если речь идет о классах А, В, С и G (А = 0C, B = -10C, C = -20C, G = -30C)

Приложение 1, добавление 2 (пункт 49 b))

-	Дополнить первую втяжку следующим образом:

…для классов А, В, С или G…

Приложение 1, добавление 2 (пункт 55 ii))

-	Изменить текст следующим образом:

…три уровня температур в пределах от -30С до +12С…

Приложение 1, добавление 2 (пункт 56 а))

-	Изменить второе предложение следующим образом:

…и затем быть понижена до -30С (или до минимальной температуры для установки данного класса).

Приложение 1, добавление 4:

-	Дополнить таблицу следующим образом:

Транспортное средство - ледник с усиленной изоляцией класса G;  RRG

Транспортное средство - рефрижератор с усиленной изоляцией класса G;  FRG

## Образец протокола испытания № 8

-	Дополнить следующим образом:

… 0С

-10С

- 20С

- 30С

_______