NATIONS UNIES

ST

Secrétariat

Distr.
	GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.4/2003/7
	29 septembre 2003

FRANÇAIS
	Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du système général harmonisé
de classification et d’étiquetage des produits chimiques
(Sixième session, 10-12 décembre 2003,
point 2 de l’ordre du jour)

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH)

Classification des mélanges de gaz d’après leurs effets toxiques

Communication de l’Association européenne des gaz industriels (EIGA)

Introduction

À la cinquième session du Sous-Comité, l’EIGA a présenté une communication relative à la classification des mélanges de gaz d’après leurs effets toxiques (document ST/SG/AC.10/C.4/2003/1 en date du 21 mars 2003) dans laquelle elle proposait des modifications à apporter au paragraphe 3.1.3.6 du document ST/SG/AC.10/30. Plusieurs États membres ont eu du mal	 à apprécier la portée réelle du problème et l’EIGA a été invitée à étoffer son argumentation, donner un nouvel éclairage au problème et faire mieux comprendre pourquoi la méthode additive ne donne pas de résultats appropriés pour la classification (voir rapport de la cinquième session, ST/SG/AC.10/C.4/10, par. 31 à 34). En conséquence, l’EIGA présente ci-après le contexte de cette proposition.

Situation générale

Beaucoup de mélanges de gaz à usage spécial sont produits par l’industrie du gaz pour être utilisés dans des applications très variées, notamment pour la fabrication de semi-conducteurs, les applications médicales et les soins de santé, les essais automobiles, la surveillance de l’environnement, la R-D universitaires, etc. Beaucoup de ces mélanges sont préparés pour répondre à des besoins individuels ou en faibles quantités. Des milliers de mélanges spécialisés sont préparés à la demande et la gamme de mélanges est illimitée. Ils peuvent être constitués de plus de 20 gaz différents à des concentrations variables.

En ce qui concerne ces préparations, on ne dispose d’aucune donnée d’expérience concernant leurs effets toxiques sur l’homme en tant que mélanges et il convient de mettre au point une méthode de calcul pour élaborer une classification appropriée. L’application des dispositions du SGH figurant dans la note e) ii) du tableau 3.1.1 (ST/SG/AC.10/30) n’offre pas de solution valable dans le cas de ces mélanges de gaz utilisés une seule fois car elle risque d’amener les experts à établir des classifications différentes.

Il est souhaitable que la toxicité totale du mélange des gaz soit déterminée par un calcul fondé sur la toxicité mesurée des composants individuels du mélange. Cette approche garantit que l’industrie du gaz met en œuvre une classification cohérente et sans équivoque des mélanges. Le SGH est parvenu à la même conclusion dans la figure 3.1.1 se référant à la formule additive du paragraphe 3.1.3.6.1. Cette formule est inacceptable pour l’EIGA en vue d’une application industrielle. L’EIGA propose une autre formule de calcul appliquée depuis de nombreuses années et qui donne des résultats acceptables.

Le problème

Au paragraphe 3.1.3.6, le SGH autorise l’application d’une formule additive générale pour les mélanges. Elle énonce en détail les principes appliqués pour classer les mélanges en fonction de leur toxicité orale, cutanée ou par inhalation. Elle prévoit la transition de produits purs à des mélanges et indique la formule permettant d’estimer la toxicité aiguë (ATE) lorsque les données sont disponibles pour tous les composants. La formule ci-après a été adoptée aux termes du paragraphe 3.1.3.6.1:

«L’estimation de toxicité aiguë du mélange s’obtient en calculant l’estimation de toxicité aiguë de tous les composants au moyen de la formule ci-dessous pour la toxicité orale, cutanée et par inhalation:

100	Ci

= ∑

ATEmix      n	ATEi

dans laquelle:

Ci est la concentration du composant i

n  est le nombre de composants et i est compris entre 1 et n

ATEi est l’estimation de toxicité aiguë du composant i.»

En usage depuis de nombreuses années dans la réglementation des transports, cette formule est totalement inutilisable sur les lieux de travail. Lorsqu’elle est appliquée aux gaz, par exemple, elle donne des résultats irréguliers et qui sous-estiment fortement le risque. Ces résultats sont potentiellement dangereux et susceptibles d’entraîner des accidents de personnes.

Afin d’illustrer les risques que présenterait l’adoption de cette méthode de calcul, le tableau 1 ci-dessous donne les valeurs ATE pour trois gaz courants: l’ammoniac, le monoxyde de carbone et le chlorure d’hydrogène, en mélange avec des gaz non toxiques (selon les pourcentages du SGH). Afin d’évaluer la disparité brute, plusieurs valeurs limites d’exposition exprimées en ppmV ont été ajoutées.

Les abréviations ci-après sont utilisées:

–	TWA: Concentration moyenne pondérée en fonction du temps pour une journée de travail (8 heures) et une semaine de travail (40 heures) normales, à laquelle la quasi-totalité des travailleurs peuvent être régulièrement exposés, jour après jour, sans effet néfaste.

-	STEL: Limite d’exposition de courte durée, limitée à 15 minutes, de TWA par journée de travail.

–	IDLH: Concentration présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé, à laquelle un travailleur doit se soustraire au risque de ne plus pouvoir le faire ou de conséquences irréversibles pour sa santé.

Comparaison entre les valeurs limites d’exposition professionnelle (OEL) en vigueur et les valeurs limites fixées par le SGH

| Produit | Teneur du mélange en % | Catégorie de toxicité définie par le sgh |
| --- | --- | --- |
| AMMONIAC TWA 20 ppmV STEL 35 ppmV IDLH 500 ppmV | Entre 100 et 80 % Entre 80 et 40 % Moins de 40 % | Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 ou non toxique |
| CHLORURE D’HYDROGÈNE TWA 5 ppmV STEL 5 ppmV IDLH 100 ppmV | Entre 100 et 56,2 % Entre 56,2 et 28,1 % Moins de 28,1 % | Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 ou non toxique |
| MONOXYDE DE CARBONE TWA 25 ppmV STEL 400 ppmV IDLH 1 500 ppmV | Entre 100 et 75,2 % Entre 75,2 et 37,6 % Moins de 37,6 % | Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 ou non toxique |

Il est évident que le rejet éventuel de 376 000 ppmV de monoxyde de carbone, soit 250 fois plus qu’une concentration IDLH, ne peut être considéré comme sans danger. On constate un déséquilibre flagrant dans l’approche adoptée à l’égard de la toxicité aiguë et, par exemple, de la reprotoxicité. Le monoxyde de carbone est une substance reprotoxique de catégorie 1 et un mélange éventuel avec d’autres gaz inertes reste dans cette catégorie au-dessus d’une concentration de 0,1 % du monoxyde de carbone.

L’EIGA considère cette approche comme tout à fait dangereuse et recommande fortement de ne pas adopter cette formule pour les gaz.

Proposition

L’EIGA propose de conserver les quatre catégories applicables aux gaz et de les baser sur la méthode adoptée par le SGH pour les autres risques pour la santé (toxicité cancérigène, mutagène et reprotoxicité) ainsi que sur la nouvelle classification de l’Union européenne (quatre catégories au lieu de trois), qui a fait ses preuves et donne des résultats acceptables.

Valeurs limites proposées par l’EIGA pour les mélanges de gaz

| Nature du gaz | Valeurs limites de concentration justifiant le classement du mélange dans la |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Catégorie 1 * 100 ppmV | Catégorie 2 * 500 ppmV | Catégorie 3 * 2 500 ppmV | Catégorie 4 * 5 000 ppmV |
| Catégorie 1 | Plus de 1 % | 1,0-0,5 % | 0,5-0,2 % | 0,2-0,02 % |
| Catégorie 2 |  | Plus de 2,0 % | 2,0-1,0 % | 1,0-0,2 % |
| Catégorie 3 |  |  | Plus de 5 % | 5-0,5 % |
| Catégorie 4 |  |  |  | Plus de 5 % |

* CL50 (4 heures).

Par exemple, dans l’actuel système SGH, la valeur limite pour un mélange contenant du monoxyde de carbone passant de la catégorie dangereuse à la catégorie toxique est de 75,2 % en volume de CO, alors que dans les propositions de l’EIGA, ce chiffre serait de 5 % en volume. Si l’on compare cette concentration avec la concentration IDLH (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé) de 1 500 ppmV (0,15 % en volume) et la concentration STEL (niveau d’exposition à court terme) de 400 ppmV (0,04 % en volume) on constate que la méthode de calcul de l’EIGA est plus facile à appliquer et plus sûre que la formule ATE actuelle.

Appendices

Plusieurs délégués ont exprimé le souhait de savoir quelles sont en fait les substances en cause. L’EIGA a donc ajouté un tableau à la présente communication. Ce tableau énumère 55 gaz par ordre décroissant de toxicité exprimée par leur CL50, conformément à la classification de l’ONU (1 heure) ou du SGH (4 heures). Le tableau énumère ensuite les valeurs limites de mélanges contenant des gaz non toxiques pour la formule additive du SGH et la proposition de l’EIGA. Pour compléter l’évaluation, les valeurs actuellement utilisées dans l’Union européenne ont été également mentionnées.

Par exemple:

En utilisant la formule additive du SGH, le fluor (no ONU 1045) avec une CL50 de 92,5 ppmV demeurerait dans la catégorie 1 si sa concentration dépassait 92,5 %. Entre 18,5 et 92,5 % il passerait dans la catégorie 2, entre 3,7 et 18,5 % dans la catégorie 3 et entre 3,7 et 1,85 % dans la catégorie 4. Inversement, les valeurs de l’EIGA seraient égales à 1, 0,5, 0,2 et 0,02 % et les valeurs de l’UE 1, 0,2 et 0,02 (l’Union européenne n’envisage que ces trois niveaux).

| No ONU | Nom | CL50 1 h (ONU) | CL50 4 h (SGH) | VALEUR LIMITE DE CONCENTRATION % Catégorie 1 |  | VALEUR LIMITE DE CONCENTRATION % Catégorie 2 |  | VALEUR LIMITE DE CONCENTRATION % Catégorie 3 |  | VALEUR LIMITE DE CONCENTRATION % Catégorie 4 |  |  | NON TOXIQUE |  | CLASSIFICATION UE |  |  | ONU | ONU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SGH | Proposition EIGA | SGH | Proposition EIGA | SGH | Proposition EIGA | SGH | Proposition EIGA |  | SGH | Proposition EIGA | Très toxique % | Toxique % | Nocif % | Classifi- cation | Groupe de risque |
| 2202 | Séléniure d’hydrogène anhydre | 2 | 1 | > 1 | > 1 | 0,2 - 1 | 0,5 - 1 | 0,04 - 0,2 | 0,2 - 0,5 | 0,02 - 0,04 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,02 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 2.1 |
| 3160 | Tellurure d’hydrogène CL50 à partir de la norme ISO 10298 | 5 | 1 | > 1 | > 1 | 0,2 - 1 | 0,5 - 1 | 0,04 - 0,2 | 0,2 - 0,5 | 0,02 - 0,04 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,02 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 2.1 |
| 1076 | Phosgène | 5 | 2,5 | > 2,5 | > 1 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 1 | 0,1 - 0,5 | 0,2 - 0,5 | 0,05 - 0,1 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,05 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 8 |
| 3308 | Pentafluorure d’arsenic CL50 à partir de la norme ISO 10298 | 20 | 10 | > 10 | > 1 | 2 - 10 | 0,5 - 1 | 0,4 - 2 | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,4 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,2 | < 0,02 |  | > 0,2 | 0,2 - 0,1 | 2.3 | 8 |
| 2188 | Arsine | 20 | 10 | > 10 | > 1 | 2 - 10 | 0,5 - 1 | 0,4 - 2 | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,4 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,2 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 2.1 |
| 2199 | Phosphine | 20 | 10 | > 10 | > 1 | 2 - 10 | 0,5 - 1 | 0,4 - 2 | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,4 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,2 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 2.1 |
| 2676 | Stibine | 20 | 10 | > 10 | > 1 | 2 - 10 | 0,5 - 1 | 0,4 - 2 | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,4 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,2 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 2.1 |
| 1069 | Chlorure de nitrosyle | 35 | 17,5 | > 17,5 | > 1 | 3,5 - 17,5 | 0,5 - 1 | 0,7 - 3,5 | 0,2 - 0,5 | 0,35 - 0,7 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,35 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 8 |
| 2418 | Tétrafluorure de soufre | 40 | 20 | > 20 | > 1 | 4 - 20 | 0,5 - 1 | 0,8 - 4 | 0,2 - 0,5 | 0,4 - 0,8 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,4 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 8 |
| 2194 | Hexafluorure de sélénium | 50 | 25 | > 25 | > 1 | 5 - 25 | 0,5 - 1 | 1 - 5 | 0,2 - 0,5 | 0,5 - 1 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,5 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 8 |
| 1589 | Chlorure de cyanogène | 80 | 40 | > 40 | > 1 | 8 - 40 | 0,5 - 1 | 1,6 - 8 | 0,2 - 0,5 | 0,8 - 1,6 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,8 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 8 |
| 1911 | Diborane | 80 | 40 | > 40 | > 1 | 8 - 40 | 0,5 - 1 | 1,6 - 8 | 0,2 - 0,5 | 0,8- 1,6 | 0,02 - 0,2 |  | < 0,8 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 2.1 |
| 1660 | Monoxyde d’azote | 115 | 57,5 | > 57,5 | > 1 | 11,5 - 57,5 | 0,5 - 1 | 2,3 - 11,5 | 0,2 - 0,5 | 1,15 - 2,3 | 0,02 - 0,2 |  | < 1,15 | < 0,02 | > 10 | 10 - 1 | 1 - 0,1 | 2.3 | 5.1.8 |
| 1067 | 1) Dioxyde d’azote 2) Tétroxyde de diazote | 115 | 57,5 | > 57,5 | > 1 | 11,5 - 57,5 | 0,5 - 1 | 2,3 - 11,5 | 0,2 - 0,5 | 1,15 - 2,3 | 0,02 - 0,2 |  | < 1,15 | < 0,02 | > 10 | 10 - 1 | 1 - 0,1 | 2.3 | 5.1.8 |
| 2548 | Pentafluorure de chlore | 122 | 61 | > 61 | > 1 | 12,2 - 61 | 0,5 - 1 | 2,44 - 12,2 | 0,2 - 0,5 | 1,22 - 2,44 | 0,02 - 0,2 |  | < 1,22 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 5.1.8 |
| 2196 | Hexafluorure de tungstène | 160 | 80 | > 80 | > 1 | 16 - 80 | 0,5 - 1 | 3,2 - 16 | 0,2 - 0,5 | 1,6 - 3,2 | 0,02 - 0,2 |  | < 1,6 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 8 |
| 1045 | Fluor | 185 | 92,5 | > 92,5 | > 1 | 18,5 - 92,5 | 0,5 - 1 | 3,7 - 18,5 | 0,2 - 0,5 | 1,85 - 3,7 | 0,02 - 0,2 |  | < 1,85 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 5.1.8 |
| 2198 | Pentafluorure de phosphore | 190 | 95 | > 95 | > 1 | 19 - 95 | 0,5 - 1 | 3,8 - 19 | 0,2 - 0,5 | 1,9 - 3,8 | 0,02 - 0,2 |  | < 1,9 | < 0,02 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 |  |
| 1017 | Chlore | 293 | 146,5 |  |  | 29,3 - 100 | 2 - 100 | 5,86 - 29,3 | 1 - 2 | 2,93 - 5,86 | 0,2 - 1 |  | < 2,93 | < 0,2 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 8 |
| 1749 | Trifluorure de chlore | 299 | 149,5 |  |  | 29,9 - 100 | 2 - 100 | 5,98 - 29,9 | 1 - 2 | 2,99 - 5,98 |  | 0,2 - 1 | < 2,99 | < 0,2 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 5.1.8 |
| 2189 | Dichlorosilane | 314 | 157 |  |  | 31,4 - 100 | 2 - 100 | 6,28 - 31,4 | 1 - 2 | 3,14 - 6,28 |  | 0,2 - 1 | < 3,14 | < 0,2 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 2.1.8 |
| 1026 | Cyanogène | 350 | 175 |  |  | 35 - 100 | 2 - 100 | 7 - 35 | 1 - 2 | 3,5 - 7 |  | 0,2 - 1 | < 3,5 | < 0,2 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 2.1 |
| 2417 | Fluorure de carbonyle | 360 | 180 |  |  | 36 - 100 | 2 - 100 | 7,2 - 36 | 1 - 2 | 3,6 - 7,2 |  | 0,2 - 1 | < 3,6 | < 0,2 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 8 |
| 1008 | Trifluorure de bore | 387 | 193,5 |  |  | 38,7 - 100 | 2 - 100 | 7,74 - 38,7 | 1 - 2 | 3,87 - 7,74 |  | 0,2 - 1 | < 3,87 | < 0,2 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 8 |
| 3308 | Trifluorure de phosphore CL50 à partir de la norme ISO 10298 | 420 | 210 |  |  | 42 - 100 | 2 - 100 | 8,4 - 42 | 1 - 2 | 4,2 - 8,4 |  | 0,2 - 1 | < 4,2 | < 0,2 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 8 |
| 1859 | Tétrafluorure de silicium | 450 | 225 |  |  | 45 - 100 | 2 - 100 | 9 - 45 | 1 - 2 | 4,5 - 9 |  | 0,2 - 1 | < 4,5 | < 0,2 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 8 |
| 2420 | Hexafluoracétone | 470 | 235 |  |  | 47 - 100 | 2 - 100 | 9,4 - 47 | 1 - 2 | 4,7 - 9,4 |  | 0,2 - 1 | < 4,7 | < 0,2 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 8 |
| 2192 | Germane | 620 | 310 |  |  | 62 - 100 | 2 - 100 | 12,4 - 62 | 1 - 2 | 6,2 - 12,4 |  | 0,2 - 1 | < 6,2 | < 0,2 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 2.1 |
| 1053 | Sulfure d’hydrogène | 712 | 356 |  |  | 71,2 - 100 | 2 - 100 | 14,24 - 71,2 | 1 - 2 | 7,12 - 14,24 |  | 0,2 - 1 | < 7,12 | < 0,2 | > 10 | 10 - 5 | 5 - 1 | 2.3 | 2.1 |
| 1062 | Bromure de méthyle | 850 | 425 |  |  | 85 - 100 | 2 - 100 | 17 - 85 | 1 - 2 | 8,5 - 17 |  | 0,2 - 1 | < 8,5 | < 0,2 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 |  |
| 1052 | Fluorure d’hydrogène anhydre | 966 | 483 |  |  | 96,6 - 100 | 2 - 100 | 19,32 - 96,6 | 1 - 2 | 9,66 - 19,32 |  | 0,2 - 1 | < 9,66 | < 0,2 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 8 | 6.1 |
| 3160 | Hexafluoro - 1,3 - butadiène CL50 SOURCE INCONNUE | 1 300 | 650 |  |  |  |  | 26 -100 | 5 - 100 | 13 - 26 |  | 0,5 - 5 | < 13 | < 0,5 |  |  | > 5 | 2.3 |  |
| 1064 | Mercaptan méthylique | 1 350 | 675 |  |  |  |  | 27 -100 | 5 - 100 | 13,5 - 27 |  | 0,5 - 5 | < 13,5 | < 0,5 |  |  | > 5 | 2.3 | 2.1 |
| 2204 | Sulfure de carbonyle | 1 700 | 850 |  |  |  |  | 34 - 100 | 5 - 100 | 17 - 34 |  | 0,5 - 5 | < 17 | < 0,5 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 2.1 |
| 2419 | Bromotrifluor éthylène (R 113 B1) CL50 SOURCE INCONNUE | 2 000 | 1 000 |  |  |  |  | 40 - 100 | 5 - 100 | 20 - 40 |  | 0,5 - 5 | < 20 | < 0,5 |  |  | - 5 | 2.1 |  |
| 1082 | Trifluorochloréthylène stabilisé (R 113) | 2 000 | 1 000 |  |  |  |  | 40 - 100 | 5 - 100 | 20 - 40 |  | 0,5 - 5 | < 20 | < 0,5 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 2.1 |
| 1079 | Dioxyde de soufre | 2 520 | 1 260 |  |  |  |  | 50,4 - 100 | 5 - 100 | 25,2 - 50,4 |  | 0,5 - 5 | < 25,2 | < 0,5 |  | > 20 | - 5 | 2.3 | 8 |
| 1741 | Trichlorure de bore | 2 541 | 1 270,5 |  |  |  |  | 50,82 - 100 | 5 - 100 | 25,41 - 50,82 |  | 0,5 - 5 | < 25,41 | < 0,5 | > 1 | 1 - 0,2 | 0,2 - 0,02 | 2.3 | 8 |
| 3162 | Hexafluoroisobutène CL50 SOURCE INCONNUE | 2 650 | 1 325 |  |  |  |  | 53 - 100 | 5 - 100 | 26,5 - 53 |  | 0,5 - 5 | < 26,5 | < 0,5 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 |  |
| 1050 | Chlorure d’hydrogène anhydre | 2 810 | 1 405 |  |  |  |  | 56,2 - 100 | 5 - 100 | 28,1 - 56,2 |  | 0,5 - 5 | < 28,1 | < 0,5 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 8 |
| 1048 | Bromure d’hydrogène anhydre | 2 860 | 1 430 |  |  |  |  | 57,2 - 100 | 5 - 100 | 28,6 - 57,2 |  | 0,5 - 5 | < 28,6 | < 0,5 |  |  |  | 2.3 | 8 |
| 2197 | Iodure d’hydrogène anhydre | 2 860 | 1 430 |  |  |  |  | 57,2 - 100 | 5 - 100 | 28,6 - 57,2 |  | 0,5 - 5 | < 28,6 | < 0,5 |  |  |  | 2.3 | 8 |
| 1040 | Oxyde d’éthylène | 2 900 | 1 450 |  |  |  |  | 58 - 100 | 5 - 100 | 29 - 58 |  | 0,5 - 5 | < 29 | < 0,5 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 2.1 |
| 2191 | Fluorure de sulfuryle | 3 020 | 1 510 |  |  |  |  | 60,4 - 100 | 5 - 100 | 30,2 - 60,4 |  | 0,5 - 5 | < 30,2 | < 0,5 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 |  |
| 1016 | Monoxyde de carbone comprimé | 3 760 | 1 880 |  |  |  |  | 75,2 - 100 | 5 - 100 | 37,6 - 75,2 |  | 0,5 - 5 | < 37,6 | < 0,5 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 2.1 |
| 1005 | Ammoniac anhydre | 4 000 | 2 000 |  |  |  |  | 80 - 100 | 5 - 100 | 40 - 80 |  | 0,5 - 5 | < 40 | < 0,5 |  | > 5 | 5 - 0,5 | 2.3 | 8 |
| 1858 | Hexafluoropropylène (Gaz réfrigérant R 1216) CL50 SOURCE INCONNUE | 5 600 | 2 800 |  |  |  |  |  |  | 56 - 100 |  | 5 - 100 | < 56 | < 5 |  |  | 5 | 2.2 |  |
| 2451 | Trifluorure d’azote CL50 SOURCE INCONNUE | 6 700 | 3 350 |  |  |  |  |  |  | 67 - 100 |  | 5 - 100 | < 67 | < 5 |  |  |  | 2.2 |  |
| 1061 | Méthylamine anhydre CL50 à partir d’ISO 10298 | 7 000 | 3 500 |  |  |  |  |  |  | 70 - 100 |  | 5 - 100 | < 70 | < 5 |  |  | 5 | 2.1 |  |
| 1083 | Triméthylamine anhydre CL50 à partir d’ISO 10298 | 7 000 | 3 500 |  |  |  |  |  |  | 70 - 100 |  | 5 - 100 | < 70 | < 5 |  |  | 5 | 2.1 |  |
| 1063 | Chlorure de méthyle | 8 300 | 4 150 |  |  |  |  |  |  | 83 - 100 |  | 5 - 100 | < 83 | < 5 |  |  |  | 2.1 |  |
| 1032 | Diméthylamine anhydre CL50 à partir d’ISO 10298 | 11 000 | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2.1 |  |
| 2422 | Octafluorobutène (R 1318) CL50 SOURCE INCONNUE | 12 200 | 6 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2.2 |  |
| 2203 | Silane CL50 à partir d’ISO 10298 | 19 000 | 9 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |

-----