GE.03-20064   (R)     300103     300103

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2003/4/Add.1 2 January 2003 RUSSIAN Original: FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

(Двадцать пятая сессия, 19-21 марта 2003 года,

пункт 3 повестки дня)

ПОПРАВКА К РЕКОМЕНДАЦИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К СУДАМ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

(приложение к пересмотренной резолюции № 17)

Добавление 1

Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)

Примечание:  Центральная комиссия судоходства по Рейну постановила в обязательном порядке применять в Правилах освидетельствования судов на Рейне (ПОСР) стандарт ECDIS для внутреннего судоходства, в частности в разделе "Навигационный режим".  Ниже секретариат воспроизводит текст поправок к статьям 1.01 "определения" и 7.06 "рулевая рубка" ПОСР, впоследствии принятых ЦКСР.

В статью 1.01 добавлены следующие пункты:

"Радиолокатор

84.	"Радиолокатор" - электронное вспомогательное оборудование для судоходства, предназначенное для выявления и отображения окружающей обстановки и условий судоходства;

85.	"Стандарт ECDIS для внутреннего судоходства" - унифицированная система для отображения электронных карт для внутреннего судоходства и соответствующей информации, которая отображает информацию, выбранную из составленной изготовителем электронной карты для внутреннего судоходства, а также факультативную информацию, поступающую от других датчиков судна.

86.	"Устройство ECDIS для внутреннего судоходства" - устройство, предназначенное для отображения электронных карт для внутреннего судоходства при следующих двух режимах эксплуатации:  информационный режим и навигационный режим.

87.	"Информационный режим"  - использование системы ЕCDIS для внутреннего судоходства только для целей получения информации без наложения радиолокационного изображения.

88.	"Навигационный режим" - использование системы ЕCDIS для внутреннего судоходства для управления судном с наложением радиолокационного изображения".

В текст пункта 1 статьи 7.06 внесены следующие изменения:

"1.	Радиолокаторы и индикаторы скорости изменения курса должны относиться к типу, официально утвержденному компетентными органами.  Необходимо соблюдать предписания, касающиеся установки и контроля работы навигационных радиолокаторов и индикаторов скорости изменения курса, предназначенных для осуществления судоходства по Рейну.  Оборудование ЕCDIS для внутреннего судоходства, которое может использоваться в навигационном режиме, рассматривается в качестве радиолокационного оборудования.  Кроме того, оно должно отвечать требованиям стандарта ЕCDIS для внутреннего судоходства.

Индикатор скорости изменения курса должен быть расположен перед рулевым в его поле видимости".