GE.02-25256   (R)     130203    140203

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/WP.3/2003/4 13 December 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

(Двадцать пятая сессия, 19-21 марта 2003 года,

пункт 3 повестки дня)

ПОПРАВКИ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К СУДАМ ВНУТРЕННЕГО

ПЛАВАНИЯ

(приложение к пересмотренной резолюции № 17)

Передано Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР)

Примечание:  Ниже секретариат воспроизводит предложение ЦКСР по высокоскоростным судам, которое было подготовлено Центральной комиссией на основе Международного кодекса безопасности высокоскоростных судов (Кодекса ВС-2000) Международной морской организации (ИМО).  Те предписания Кодекса ВС, которые касаются только морских судов и не считаются необходимыми для применения в отношении судов внутреннего плавания, воспроизведены не были.  Прилагаемую главу 22-тер ПОСР предполагается дополнить директивой для комиссий по освидетельствованию, содержащей инструкции, касающиеся остойчивости и маневренности.

1.	В статью 1.01 после пункта 20 включен пункт 20-бис следующего содержания:

"20-бис	"высокоскоростное судно" означает моторное судно, способное развивать скорость свыше 40 км/ч по отношению к поверхности воды".

2.	В часть II добавлена глава 22-тер следующего содержания:

"ГЛАВА 22-тер

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ

К ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ СУДАМ

Статья 22-тер.01

Общие положения

1.	Высокоскоростные суда не должны изготавливаться как пассажирские классные суда.

2.	На борту высокоскоростных судов запрещается устанавливать следующее:

а)	приборы с фитильными горелками, упомянутые в статье 13.02;

b)	печи с испарительными горелками, упомянутые в статьях 13.03 и 13.04;

с)	отопительное оборудование, работающее на твердом топливе, которое упомянуто в статье 13.07;

d)	установки, работающие на сжиженном газе, которые упомянуты в главе 14.

Статья 22-тер.02

Применение части I

1.	В добавление к положениям статьи 2.03 высокоскоростные суда должны строиться согласно соответствующему классу и под наблюдением уполномоченного классификационного общества, использующего специальные правила, предназначенные для высокоскоростных судов, в соответствии с его классификационными предписаниями.  Класс должен сохраняться.

2.	В отступление от статьи 2.06, срок действия удостоверений об освидетельствовании, выдаваемых в соответствии с положениями настоящей главы, составляет не более пяти лет.

Статья 22-тер.03

Применение части II

1.	Без ущерба для пункта 2 и статьи 22-тер.02, пункт 2, главы 3-15 применяются к высокоскоростным судам, за исключением следующих положений:

а)	статья 3.04, пункт 6, подпункт 2;

b)	статья 8.06, пункт 2, второе предложение;

с)	статья 11.02, пункт 4, второе и третье предложения;

d)	статья 12.02, пункт 4, второе предложение;

е)	статья 15.07, пункт 2 b), подпункт 2, третье предложение.

2.	В отступление от статьи 15.03, пункт 3, должна быть обеспечена возможность дистанционного управления всеми дверями переборок.

3.	Помимо требований, предусмотренных в части II, высокоскоростные суда должны отвечать требованиям статей 22-тер.04 – 22-тер.12.

Статья 22-тер.04

Сиденья и ремни безопасности

Сиденья должны быть предусмотрены для максимально допустимого числа лиц, которые могут находиться на борту.  Сиденья должны быть во всех случаях оборудованы ремнями безопасности.  Предписание о ремнях безопасности является факультативным при наличии надлежащей защиты от удара либо если они не требуются в соответствии с частью 6 главы 4 Кодекса ВС-2000.

Статья 22-тер.05

Надводный борт

В отступление от статей 4.02 и 4.03, надводный борт должен составлять минимум 500 мм.

Статья 22-тер.06

Плавучесть, остойчивость и деление на отсеки

Что касается высокоскоростных судов, то должно быть предоставлено достаточное доказательство в отношении:

а)	характеристик плавучести и остойчивости, обеспечивающих безопасность при эксплуатации судна в процессе плавания в водоизмещающем режиме как в неповрежденном состоянии, так и при наличии течи,

b)	характеристик остойчивости и систем стабилизации, обеспечивающих безопасность при эксплуатации судна в неводоизмещающем режиме и в переходном режиме,

с)	характеристик остойчивости в процессе эксплуатации в неводоизмещающем режиме и в переходном режиме, обеспечивающих безопасный переход судна в водоизмещающий режим в случае любой неисправности в системе.

Статья 22-тер.07

Рулевая рубка

1.	Устройство:

а)	В отступление от статьи 7.01, пункт 1, рулевая рубка должна быть оборудована таким образом, чтобы рулевой и второй член экипажа могли в любой момент выполнить свою задачу в процессе движения судна.

b)	Рулевая рубка должна быть оборудована таким образом, чтобы лица, упомянутые в подпункте а) выше, могли использовать ее в качестве своего рабочего места.  Оборудование, предназначенное для целей навигации, маневрирования, наблюдения и передачи информации, а также другие приборы, имеющие важное значение для функционирования судна, должны располагаться достаточно близко друг от друга, с тем чтобы второй член экипажа мог в положении сидя получать необходимую информацию и при необходимости вмешиваться в работу оборудования и устройств управления.  Во всех случаях применяются следующие требования:

аа)	пост управления рулем должен быть оборудован таким образом, чтобы судном мог управлять один человек с использованием радиолокационной установки;

bb) 	второй член экипажа на своем рабочем месте должен использовать собственный радиолокационный дисплей (в качестве подчиненной системы) и должен быть в состоянии вмешиваться в процесс передачи информации и движения судна.

с)	Лица, указанные в пункте а), должны быть в состоянии без каких-либо затруднений, в том числе после надлежащего пристегивания ремней безопасности, управлять оборудованием, упомянутым в пункте b).

2.	Беспрепятственный обзор

а)	В отступление от статьи 7.02, пункт 2, в положении сидя и независимо от нагрузки зона отсутствия видимости прямо по носу судна не должна превышать длины судна.

b)	В отступление от статьи 7.02, пункт 3, суммарный теневой сектор от положения прямо по носу до 22,5° позади траверза каждого борта не должен превышать 20°.  Ни один из теневых секторов не должен превышать 5°.  Сектор беспрепятственного обзора между теневыми секторами должен быть не менее 10°.

3.	Инструменты

Щиты с инструментами, предназначенными для контроля и наблюдения за оборудованием, упомянутым в статье 22b.11, должны устанавливаться в рулевой рубке отдельно в четко обозначенном месте.  При необходимости это касается также оборудования, предназначенного для спуска на воду коллективных спасательных средств.

4.	Освещение

Зоны или части оборудования, подлежащие освещению в процессе эксплуатации, должны освещаться красным светом.

5.	Окна

Нельзя допускать отражений.  Должно быть предусмотрено оборудование, предназначенное для недопущения ослепления солнцем.

6.	Поверхностные материалы

Нельзя допускать отражений на поверхностных материалах, используемых в рулевой рубке.

Статья 22-тер.08

Дополнительное оборудование

На высокоскоростных судах должно находиться следующее оборудование:

а)	радиолокационная установка и указатель скорости циркуляции в соответствии со статьей 7.06, пункт 1,

b)	индивидуальные спасательные средства, соответствующие европейскому стандарту EN 395 : 1998, для максимально допустимого числа лиц, которые могут находиться на борту.

Статья 22-тер.09

Закрытые секторы

1.	Общие положения

Общественные места и жилые помещения, а также имеющееся в них оборудование должны быть такими, чтобы обычно пользующиеся ими лица не могли получить ранения при обычном запуске двигателя или обычной его остановке, при экстренном запуске двигателя или его экстренной остановке, а также при маневрировании и при обычных условиях плавания, в частности в случае поломки или ошибочного задействования какого-либо органа управления.

2.	Связь:

а)	для информирования о мерах безопасности все пассажирские суда должны быть оборудованы звуковыми и визуальными устройствами, которые должны быть видимы и слышимы для всех пассажиров;

b)	упомянутые в пункте а) выше устройства должны быть такими, чтобы судоводитель мог инструктировать пассажиров;

с)	поблизости от сиденья каждого пассажира должны быть предусмотрены инструкции о поведении в экстренных ситуациях, в частности, с общим планом судна, на котором должны быть обозначены все выходы, пути эвакуации, спасательное оборудование и спасательные средства, а также с указаниями, касающимися пользования спасательными жилетами.

Статья 22-тер.10

Выходы и пути эвакуации

Эвакуационные и спасательные пути должны отвечать следующим требованиям:

а)	должен обеспечиваться удобный, безопасный и быстрый проход с поста управления в общественные места и жилые помещения;

b)	пути эвакуации, ведущие к аварийным выходам, должны иметь хорошо заметную и долговечную маркировку;

с)	все скрытые выходы должны быть достаточным образом обозначены.  Средства управления дверями должны быть хорошо видимыми как снаружи, так и изнутри;

d)	пути эвакуации и аварийные выходы должны быть оснащены надлежащей системой обеспечения аварийной защиты;

е)	около выходов должно быть предусмотрено достаточное место для одного члена экипажа.

Статья 22-тер.11

Защита от пожара и борьба с пожаром

1.	Общественные коридоры, места и жилые помещения, а также камбузы и машинные отделения должны быть оборудованы эффективной системой обнаружения пожара.  Наличие пожара, а также его местоположение должны автоматически указываться в том месте, где постоянно находятся члены команды судна.

2.	Машинные отделения должны быть оснащены стационарными установками пожаротушения в соответствии со статьей 10.03-тер.

3.	Отделения и жилые помещения, а также пути эвакуации из них должны быть оснащены установкой распыления воды под давлением в соответствии со статьей 10.03-бис.  Должна быть обеспечена возможность быстрого сброса воды, используемой для тушения пожара, непосредственно наружу.

Статья 22-тер.12

Переходные предписания

Высокоскоростные суда, указанные в статье 1.01, пункт 20-бис, в отношении которых выдан действительный по состоянию на 1 апреля 2003 года документ об освидетельствовании, должны полностью соответствовать указанным ниже предписаниям настоящей главы:

а)	в случае продления срока действия документа об освидетельствовании:

статьи 22-тер.01;  22-тер.04;  22-тер.08;  22-тер.09;  22-тер.10;  22-тер.11, пункт 1;

b)	по состоянию на 1 апреля 2013 года:

статья 22-тер.07, пункты 1, 3, 4, 5 и 6;

с)	по состоянию на 1 января 2023 года:

остальные предписания".

-----

См. TRANS/SC.3/WP.3/1998/5/Add.1.  Аналогичные положения использованы в пункте 17-5.1 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131).

См. TRANS/SC.3/WP.3/1998/5.  Аналогичные положения использованы в главе 9 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131).  Обновленный вариант этой главы, который в предварительном порядке был одобрен Рабочей группой по внутреннему водному транспорту (SC.3), содержится в документе TRANS/SC.3/2000/1/Add.1.

См. TRANS/SC.3/WP.3/R.53/Add.4.  Аналогичные положения используются в главе 1-бис приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104/Add.4).

См. TRANS/SC.3/WP.3/R.84/Rev.1;  TRANS/SC.3/WP.3/R.84/Add.1;  TRANS/SC.3/WP.3/1998/5 и Add.1;  TRANS/SC.3/WP.3/R.99 и Add.1.  Аналогичные положения использованы в главах 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15 и 17 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131).  В приложении отсутствуют положения, аналогичные положениям главы 5 "Маневренность" Правил освидетельствования судов на Рейне (ПОСР).  Вместе с тем существует проект главы Х "Маневренность" приложения, приведенный в документе TRANS/SC.3/2003/2, который представлен на рассмотрение Рабочей группе SC.3/WP.3.

См. TRANS/SC.3/WP.3/R.84/Add.1.  Аналогичные положения использованы в пунктах 12-2.1.2 и 12-2.2.2 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131).  Обновленный вариант главы 12 приложения в том виде, в каком он был в предварительном порядке одобрен Рабочей группой SC.3, приведен в документе TRANS/SC.3/2000/1/Add.1.

См. TRANS/SC.3/WP.3/R.84/Rev.1.  Аналогичное положение использовано в пункте 4-2.3.2 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131).  Обновленный вариант этого положения приложения в том виде, в каком он был в предварительном порядке одобрен Рабочей группой SC.3, содержится в пункте 5-6.2 документа TRANS/SC.3/2000/1.

См. TRANS/SC.3/WP.3/R.84/Rev.1.  Аналогичные положения использованы в пункте 2-2.1 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131).  Обновленный вариант этих положений приложения содержится в пункте Z-2.4 (TRANS/SC.3/WP.3/АС.2/2003/1), представленном на рассмотрение Рабочей группе SC.3/WP.3.

См. TRANS/SC.3/WP.3/1998/5.  В приложении к пересмотренной резолюции № 17 идентичных положений нет (см. пункты 12-2.1.1 и 12-2.2.1 в TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131).  Обновленный вариант главы 12 в том виде, в каком он был в предварительном порядке одобрен Рабочей группой SC.3 (см. TRANS/SC.3/2000/1/Add.1), содержит - в пункте 12-2.2 - положения, которые идентичны положениям статьи 12.02.4 ПОСР.

См. TRANS/SC.3/WP.3/1998/5/Add.1.  Аналогичные положения использованы в пункте 15-8.1.3 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131).

См. TRANS/SC.3/WP.3/R.84/Rev.1.  Аналогичные положения использованы в пункте 15-4.3.2 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131).

См. TRANS/SC.3/WP.3/R.84/Rev.1.  Аналогичные положения использованы в пунктах 3-5.2.5 и 3-5.2.7 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131).  Обновленный вариант главы 3 в том виде, в каком он был в предварительном порядке одобрен Рабочей группой SC.3 (см. TRANS/SC.3/ 2000/1 и Соrr.1), содержит - в пункте 3-4.4 - положения, которые идентичны положениям статей 4.02 и 4.03 ПОСР.

См. TRANS/SC.3/WP.3/1998/5.  Идентичных положений нет ни в главе 10 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131), ни в проекте обновленного варианта этой главы (см. главу 10В в документе TRANS/SC.3/WP.3/2003/3), представленном на рассмотрение Рабочей группе SC.3/WР.3.

См. TRANS/SC.3/WP.3/1998/5.  Аналогичные положения, использованы в пункте 10-13.3 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131), а также в проекте обновленного варианта главы 10 приложения (см. пункт 10В-2.3 в TRANS/SC.3/WP.3/2003/3), представленном на рассмотрение Рабочей группе SC.3/WP.3.

См. TRANS/SC.3/WP.3/1998/5.  Аналогичные положения, использованы в пункте 10-13.2 приложения к пересмотренной резолюции № 17 (TRANS/SC.3/104 и TRANS/SC.3/131), а также в проекте обновленного варианта главы 10 приложения (см. пункт 10В-2.2 в документе TRANS/SC.3/WP.3/2003/3), представленном на рассмотрение Рабочей группе SC.3/WP.3.

В приложении к пересмотренной резолюции № 17 не использовано ни одного аналогичного положения.  Такое положение использовано в проекте обновленного варианта главы 10 приложения (см. пункты 10В-4.1 и 10В-4.11 в документе TRANS/SC.3/WP.3/2003/3), представленном на рассмотрение Рабочей группе SC.3/WP.3.

См. TRANS/SC.3/WP.3/2002/7.  В главе 12 приложения к пересмотренной резолюции № 17 не используется никаких аналогичных положений в отношении судов, осуществляющих плавание в зоне 3.