GE.03-23370   (R)   091003   101003

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.11/2003/6 22 August 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся

пищевых продуктов

(Пятьдесят девятая сессия,

Женева, 27-31 октября 2003 года)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ДОБАВЛЕНИЕ 2, СПС

Представлено Германией

Предлагаемая поправка к Приложению 1, Добавление 2 "Точность"

Обоснование:

Конструкция холодильной установки для новых изолированных кузовов предусматривает температуру 30°С.

До настоящего времени в соответствующем положении говорилось лишь о том, что для испытания на охлаждение при наружной температуре по меньшей мере в 15°С температура, предусмотренная для надлежащего класса, должна быть достигнута в течение максимум 6 часов.  Однако, холодопроизводительность холодильной установки варьируется в зависимости от конкретной наружной температуры.  Поэтому результаты испытания одних и тех же транспортных средств-рефрижераторов механическим охлаждением при разных наружных температурах могут быть различными.

Предлагаемая поправка:

Поправка к Приложению 1, Добавление 2, пункт 49 b):

"…при наружной температуре в 30°С внутренняя температура…".

Добавить в Приложение 1, Добавление 2, пункт 49 b) перед последней фразой:

"… более низкой наружной температуре соответствует время охлаждения, указанное в приложениях 4 А и В…".

Добавить:

Приложение 4 А:  График

Приложение 4 В:  Таблица

Надписи, относящиеся к диаграмме:

Максимальное время охлаждения в зависимости от наружной температуры

Время в минутах

Температура в °С

Для величин выше линии классификация в предполагаемый класс невозможна!

Все запятые в указанных величинах следует заменить на точки.

## Надписи, относящиеся к таблице

Температура в °С

Время в минутах

Все запятые следует заменить на точки (см. выше).

Предлагаемая поправка к Приложению 1, Добавление 2, пункт 49 b)

Определение унифицированных процедур и приборов для периодических испытаний транспортных средств-рефрижераторов

Обоснование:

Поскольку не определены ни унифицированны процедуры испытаний, ни требования, предъявляемые к применяемым для испытаний приборам, гарантировать проведение всех испытаний в одних и тех же условиях нельзя.  Другой поставленной целью является сопоставимость полученных результатов.  Важными параметрами, обеспечивающими надлежащую организацию испытаний, являются:  наличие внешних термометров и измерительных приборов, правильная установка термометров, точность термометров, достаточное число термометров и надлежащая организация испытаний на охлаждение.

Эти аспекты надлежит включить в Соглашение СПС, чтобы отразить постоянное качество испытаний и фактическое качество транспортного средства для властей и владельцев, что обеспечит безопасность конечному потребителю.

Предлагаемая поправка:

Приложение 1, Добавление 2, пункт 49 b)

i)	Проверяется, чтобы при наружной температуре не менее +15°С внутренняя температура порожнего транспортного средства могла быть доведена:

-	для классов транспортных средств А, В и С - до минимальной температуры, предусмотренной в настоящем Приложении;

-	для классов транспортных средств D, E и F - до предельной температуры, предусмотренной в настоящем Приложении.

ii)	Для измерения температуры воздуха во всех случаях необходимо установить два термометра в определенных местах внутри кузова.

Один из этих термометров следует установить в центре кузова на расстоянии приблизительно в 100 мм над дном.  Другой следует установить как можно дальше от отверстия вентилятора холодильной установки, также на расстоянии приблизительно в 100 мм от дна.

Внешнюю температуру следует измерять термометром в наиболее охлажденной точке на входе конденсатора.

iii)	Для измерения температуры следует использовать калиброванные измерительные системы с максимальным допуском в ±0,3 К.

Все температуры должны регистрироваться постоянно и автоматически каждые пять минут.  Перед началом процесса охлаждения следует обеспечить, чтобы кузов не был предварительно охлажден, т.е. температура стенок составляла > +15°С, чтобы гарантировать минимальную внутреннюю температуру >15°С.

iv)	Если результаты являются удовлетворительными, то эти транспортные средства смогут оставаться в эксплуатации как транспортные средства-рефрижераторы в их первоначально установленном классе на новый период, не превышающий 3 лет.

Предлагаемая поправка к Приложению 1, Добавление 2, "Точность"

Обоснование:

а)	Заменить °С на К:

Уже много лет, как в машиностроении сложилась практика выражать температуру в °С, а разницу температур в К.  До настоящего времени эта практика не была отражена в Соглашении СПС, что, соответственно, вызывало путаницу.

b)	Заменить, например, 20°С ±0,5°С на 20,0°С ±0,5°С:

20°С охватывает измеренные значения между 19,5°С и 20,4°С.  В случае разрешенного допуска в ±0,5°С оно будет охватывать значения между 19,1°С и 20,9°С.  Если результаты будут иметь требуемую степень точности, то можно будет выражать значения между 19°С и 21°С.

Предлагаемая поправка:

| Приложение 1, Добавление 2 | Старый текст | Новый текст |
| --- | --- | --- |
| (6) | ± 0,3 °C ± 1 °C 0,2 °C | ± 0,3 K ± 1,0 K 0,2 K |
| (8) | ± 0,5 °C 25 °C ± 2 °C 20 °C ± 0,5 °C + 20 °C | ± 0,5 K 25,0 °C ± 2,0 K 20,0 °C ± 0,5 K + 20,0 °C |
| (9) | 25 °C ± 2 °C | 25,0 °C ± 2,0 K |
| (10) | 0 °C + 10 °C 2 °C | 0,0 °C + 10,0 °C 2,0 K |
| (13) | 2 °C | 2,0 K |
| (18) | ± 0,5 °C 25 °C ± 2 °C 20 °C ± 0,5 °C 20 °C | ± 0,5 K 25,0 °C ± 2,0 K 20,0 °C ± 0,5 K 20,0 °C |
| (20) | 3 °C 2 °C | 3,0 K 2,0 K |
| (23) | 2 °C | 2,0 K |
| (32) | 30 °C ± 0,5 °C 25 °C ± 2 °C | 30,0 °C ± 0,5 K 25,0 °C ± 2,0 K |
| (34a) | 30 °C | 30,0 °C |
| (34b) | 30 °C | 30,0 °C |
| (34c) (34c) | 30 °C 2 °C | 30,0 °C 2,0 °C |
| (38) | 30 °C | 30,0 °C |
| (49) | 30 °C 15 °C 15 °C | 30,0 °C 15,0 °C 15,0 °C |
| (55) | 30 °C ± 0,5 K | 30,0 °C ± 0,5 K |

Предлагаемая поправка к Приложению 1, Добавление 2, пункт 54 "Используемые измерительные приборы"

Обоснование:

В этом пункте перечисляются не только приборы, предназначенные для измерения холодопроизводительности, но и степень точности и допуски.  Определенная информация о степени точности отсутствует, некоторые сведения устарели и более не являются актуальными.

Предлагаемая поправка:

Пункт об используемых измерительных приборах и степени точности

Холодопроизводительность должна определяться с точностью ±5%.  Расход холодильного агента должен быть определен с точностью ±1% (ранее ±5%).

Добавить:

а)	Точность термометра измеряющей температуру системы должна составлять ±0,2 К ±0,1 К.

b)	Потребление электроэнергии и топлива должно определяться с точностью ±0,5%.

с)	Число оборотов должно измеряться с точностью ±1%.

d)	--

е)	Потребление электроэнергии должно определяться с точностью ±0,5%.

--------