GE.03-23316   (R)    091003   091003

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.11/2003/7 8 August 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся

пищевых продуктов

(Пятьдесят девятая сессия,

Женева, 27-31 октября 2003 года)

КОМПЛЕКТЫ КУЗОВОВ СПС

Передано Комитетом связи по вопросам конструкции кузовов и прицепов (КСККП)

Введение

Процедура допущения кузова, собираемого из соответствующего комплекта, в Соглашении СПС не описана.  Включение такой процедуры в Соглашение СПС позволило бы сделать это Соглашение более всеобъемлющим, чем в настоящее время.

При подготовке настоящего документа было учтено содержание документов по данному вопросу, которые были представлены Рабочей группе WP.11 ранее.  В настоящем предложении отражены также все замечания, которые были сделаны в рамках WP.11 делегатами по проекту настоящего предложения, который был направлен делегациям, принимающим участие в работе WP.11, в апреле 2003 года.

В настоящем предложении одобрена текущая оптимальная практика, которая охарактеризована в качестве признанной процедуры.

Обоснование

Процедура, предусмотренная в настоящем предложении, позволяет использовать свидетельство об испытании типа СПС для последующих идентичных комплектов при условии соблюдения набора конкретных требований.

В соответствии с настоящим предложением завод-изготовитель комплекта как держатель свидетельства об испытании типа несет ответственность за готовое изделие.

Резюме

В предложении содержатся определения соответствующих элементов, предусматривается ответственность в отношении этапов производства и последующих процессов допущения.

В предложении излагаются требования, предъявляемые к заводу-изготовителю комплекта и к сборщику.  В предложении указана также требующаяся документация, которая должна передаваться компетентному органу, предоставляющему допущение СПС, в стране регистрации.

В добавлении 2 к приложению 1 к Соглашению СПС включить следующее:

Е.	КОМПЛЕКТЫ КУЗОВОВ

61.	Определения

Для целей настоящего добавления:

а)	Под "комплектом кузова" подразумеваются составные части изотермического кузова, включая, как минимум, такие части, имеющие важное значение с точки зрения общего теплообмена, как боковые стенки, крыша, пол, передняя часть и задняя часть, а также средства их соединения.  Основные части комплекта кузова поставляются в виде несобранных элементов.  Задняя рама и дверь (двери), если они предусмотрены, должны поставляться в полностью собранном виде и готовыми к эксплуатации.  Боковая дверь (боковые двери), если они предусмотрены, должны быть встроены в боковые стенки и должны быть полностью готовыми к эксплуатации.

b)	Под "кузовом" подразумевается комплект кузова, который был собран согласно инструкциям завода-изготовителя и соответствует типу, который был испытан и допущен станцией, уполномоченной проводить испытания.

с)	Под "заводом-изготовителем" подразумевается организация, которая отвечает за разработку конструкции комплекта и которой было выдано свидетельство об испытании типа.

d)	Под сборщиком подразумевается организация, которая произвела сборку комплекта кузова в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

62.	Ответственность завода-изготовителя

До поставки комплектов сборщикам завод-изготовитель должен испытать кузов, собранный из данного типа комплекта СПС.  Результаты испытания типа СПС по конкретному комплекту остаются в силе в течение шести лет либо применительно к 100 комплектам.  По прошествии шести лет либо после сборки 100 комплектов проводится новое испытание типа СПС.

Завод-изготовитель должен удостоверить, что сборщик компетентен производить сборку комплекта в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.  Завод-изготовитель, по крайней мере один раз в три года, проводит проверки с целью выяснения того, по-прежнему ли компетентен сборщик производить сборку.

Завод-изготовитель должен обеспечить соответствие поставляемого комплекта испытанному типу и позаботиться о том, чтобы внутренняя поверхность не отличалась более чем на +/-20% от поверхности испытанного типа.

Завод-изготовитель должен поставить по крайней мере все части, использовавшиеся в ходе испытания типа СПС.

Завод-изготовитель должен передать сборщику перечень частей, соответствующих поставленному комплекту.  В перечне частей должен быть указан серийный номер комплекта.  Завод-изготовитель должен передать с каждым набором подробные инструкции, касающиеся сборки.  В этих инструкциях должны быть указаны основные внутренние габариты длины, высоты и ширины.

Завод-изготовитель должен представить сборщику доказательства того, что составные части комплекта соответствуют частям, используемым при изготовлении, которые были испытаны и допущены станцией, уполномоченной проводить испытания.

Завод-изготовитель должен передать заполненную типовую табличку, установленную на комплекте.  На типовой табличке должны быть указаны торговое название и/или торговая марка завода-изготовителя, адрес, серийный номер комплекта и дата изготовления комплекта.

В инструкциях завода-изготовителя должны содержаться подробные данные, по крайней мере, относительно следующего:

-	порядок сборки;

-	крепление пола к транспортному средству;

-	крепление холодильной установки, если это применимо;  и

-	подробные сведения об использовании всех элементов, которые способствуют теплообмену, и об обращении с ними.  Это касается также адгезива (адгезивов).

Завод-изготовитель должен вести учет серийных номеров комплектов, передаваемых сборщику.

Завод-изготовитель должен заполнять заявление о соответствии комплекта кузова протоколу испытания типа СПС.

63.	Ответственность сборщика

До сборки первого комплекта сборщик должен обладать свидетельством, выданным заводом-изготовителем комплекта и удостоверяющим его компетентность в отношении сборки комплекта данного типа.

Первоначальная типовая табличка, установленная заводом-изготовителем, не должна сниматься сборщиком.

Сборщик должен обеспечить полное выполнение инструкций завода-изготовителя и применение надлежащей системы управления качеством.

Сборщик должен заполнить заявление о соответствии кузова, собранного из комплекта.

64.	Процесс допущения

Реализация кузовов может осуществляться от имени завода-изготовителя и/или сборщика.  Однако должна быть обеспечена возможность идентификации завода-изготовителя на основании документации и типовой таблички.  Если завод-изготовитель идентифицировать невозможно, то кузов будет рассматриваться в качестве нового типа и должен быть испытан станцией, уполномоченной проводить испытания.  После последующих повторных испытаний результаты первоначального испытания типа становятся недействительными и завод-изготовитель уже не несет никакой ответственности за кузов.

Свидетельство об испытании типа, выдаваемое заводу-изготовителю станцией, уполномоченной проводить испытания, остается действительным только в том случае, если

-	поставленный комплект включает по крайней мере все части, использованные в ходе испытания типа СПС;

-	внутренние габариты поставленного набора не были изменены;

-	инструкции завода-изготовителя в отношении сборки были полностью выполнены и

-	во время проведения первоначального испытания типа имелось все дополнительное оборудование, влияющее на общий теплообмен.

Если данное требование выполнено неполностью, то должно быть проведено новое испытание типа СПС.

В дополнение к обычной документации, требующейся на основании Соглашения СПС для выдачи индивидуального свидетельства допущения СПС, должно быть представлено следующее:

-	заявление завода-изготовителя о соответствии комплекта кузова для такого испытания типа СПС;

-	заявление о соответствии кузова, собранного из комплекта, заполненное сборщиком;  и

-	экземпляр свидетельства, выдаваемого заводом-изготовителем и удостоверяющего компетентность сборщика в том, что касается сборки соответствующего комплекта, в отношении которого запрашивается допущение.

Перед выдачей свидетельства СПС компетентный орган СПС может проверить каждый кузов.

ОБРАЗЕЦ № 11

Заявление завода-изготовителя о соответствии комплекта кузова

протоколу испытания типа СПС

Завод-изготовитель 	.

Название 		.

Адрес	.

Тип оборудования …………………(вагон, полуприцеп, прицеп, контейнер и т.д.)

Серийный номер комплекта кузова 	.

Дата изготовления комплекта кузова …	.

Внутренние габариты кузова, который был подвергнут испытанию типа СПС (в мм):   длина ……………., ширина…………………………, высота ………….…….

Внешние габариты кузова, который был подвергнут испытанию типа СПС

(в мм):  длина ……………., ширина…………………………, высота ………..….……

Толщина изотермического материала (в мм):

боковая стенка …………………., крыша ……………………., пол ……………….…..

передняя часть …………………., задняя часть…………..…., двери …………………

Номер протокола испытания типа СПС ………………………………………………..

Значение К …………..Вт/м2К (в соответствии с протоколом испытания типа СПС)

Дата составления протокола испытания типа СПС 	….

Завод-изготовитель свидетельствует о том, что все части, поставленные в контексте данного комплекта кузова, соответствуют частям, использовавшимся в кузове, прошедшем испытание типа СПС.

Подпись завода-изготовителя	Печать завода-изготовителя

Фамилия ……………………………….

Должность в компании………………..

Дата……………………………………..

ОБРАЗЕЦ № 12

Заявление о соответствии кузова, собранного из комплекта

Завод-изготовитель 	…

Название 		…

Адрес	…

Тип оборудования …………………(вагон, полуприцеп, прицеп, контейнер и т.д.)

Серийный номер комплекта кузова 	….

Дата изготовления комплекта кузова 	….

Внутренние габариты (в мм):  длина ……., ширина………, высота ……..…………

Внешние габариты (в мм):  длина ……..…, ширина………, высота ………………..

Толщина изотермического материала (в мм):

боковая стенка………………….., крыша ……………….., пол ………………….….…

передняя часть …………………., задняя часть…….……., двери ……….…..…..……

Номер протокола испытания типа СПС …………………………………………..……

Значение К …………..Вт/м2К (в соответствии с протоколом испытания типа СПС)

Дата составления протокола испытания типа СПС 	…..

Сборщик 		…..

Наименование 	…..

Адрес	…..

Идентификация кузова сборщиком (если это предусмотрено) 	…..

Сборщик свидетельствует о том, что в отношении указанного выше кузова были строго соблюдены инструкции завода-изготовителя и что не было произведено никаких модификаций этого кузова

Подпись сборщика	Печать сборщика

Фамилия ………………………………..

Должность в компании………………..

Дата……………………………………..

----------