GE.02-25260   (R)    070203    100203

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/2 12 December 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать девятая сессия,

11-14 марта 2003 года, пункт 4.2.2 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 2 К ДОПОЛНЕНИЮ 6 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 09 К ПРАВИЛАМ № 13

(Торможение)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят второй сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRRF/2002/26 с внесенными в него поправками (TRANS/WP.29/GRRF/52, пункт 6).  Исправления к нынешнему тексту выделены жирным шрифтом.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ:

http://www.itu.ch/itudoc/un/editrans/wp.29.html

Приложение 12,

| Пункты 2.2.19.1 и 2.2.19.2 исправить следующим образом: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "2.2.19.1 | sHz: |  | ход главного цилиндра, выраженный в миллиметрах, как показано на рисунке 8 в добавлении 1 к настоящему приложению; |
| 2.2.19.2 | s"Hz: |  | свободный ход главного цилиндра, выраженный в миллиметрах, на поршневом штоке, как показано на рисунке 8;" |
| Пункт 2.2.22 исправить следующим образом: |  |  |  |
| 2.2.22 | 2sB* |  | минимальный ход сжатия колодок по центру ……. …………….. где: V60 = объем жидкости, поглощаемой одним колесным тормозом при давлении …….." |
| Пункты 2.2.23 и 2.2.23.1 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "2.2.23 | М*: |  | тормозной момент, указанный заводом-изготовителем в пункте 5 добавления 3. Этот тормозной момент должен создавать по меньшей мере предписанное тормозное усилие B*; |
| 2.2.23.1 | MT: |  | испытательный тормозной момент в случае отсутствия ограничителя перегрузки (в соответствии с пунктом 6.2.2. ниже);" |
| Пункты 2.2.26 и 2.2.27 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "2.2.26 | Mr: |  | максимальный тормозной момент, образующийся при максимально допустимом ходе sr или максимально допустимом объеме жидкости Vr, когда прицеп движется назад (с учетом сопротивления качению, равному 0,01∙g∙GBo); |
| 2.2.27 | sr: |  | максимально допустимый момент на рычаге управления тормозом, когда прицеп движется назад;" |
| Пункт 2.2.28 исправить следующим образом: |  |  |  |
| 2.2.28 | Vr: |  | максимально допустимый объем жидкости, поглощаемой на одном тормозящем колесе, когда прицеп движется назад;" |
| Пункты 2.3.5 и 2.3.6 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "2.3.5 | P: |  | усилие, прилагаемое к рычагу управления тормозом (см. рис. 4 в добавлении 1 к настоящему приложению); |
| 2.3.6 | Po: |  | усилие возврата тормоза при движении прицепа вперед, т.е. на диаграмме M = f(P) величина силы P в точке пересечения линии продолжения этой функции с абсциссой (см. рис. 6 в добавлении 1 к настоящему приложению);" |
| Пункт 2.3.7 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "2.3.7 | P*: |  | усилие, прилагаемое к рычагу управления тормоза для создания тормозного усилия B*;" |
| Пункты 2.3.9 и 2.3.9.1 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "2.3.9 | ρ: |  | тормозная характеристика при движении прицепа вперед, определяемая по формуле: M = ρ(P - Po); |
| 2.3.9.1 | ρr: |  | тормозная характеристика при движении прицепа назад, определяемая по формуле: Mr = ρr(Pr - Por)" . |
| Пункт 2.4.6 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "2.4.6 | po: |  | давление возврата в тормозном цилиндре при движении прицепа вперед, т.е. на диаграмме M = f(p) величина давления p в точке пересечения линии продолжения этой функции с абсциссой (см. рис. 7 в добавлении 1 к настоящему приложению);" |
| Пункт 2.4.7 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "2.4.7 | p*: |  | гидравлическое давление в тормозном цилиндре для создания тормозного усилия B*;" |
| Пункты 2.4.9 и 2.4.9.1 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "2.4.9 | ρ': |  | тормозная характеристика при движении прицепа вперед, определяемая по формуле: M = ρ'(p - po); |
| 2.4.9.1 | ρ'r: |  | тормозная характеристика при движении прицепа назад, определяемая по формуле: Mr = ρr(pr - por)". |
| Пункт 2.5.1 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "2.5.1 | Dop: |  | усилие, прилагаемое к устройству управления, при котором включается ограничитель перегрузки". |
| Пункт 3.6 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "3.6 | Инерционные тормозные системы могут оборудоваться ограничителями перегрузки. Они не должны включаться под воздействием усилия менее Dop = 1,2∙D* (при установке на устройстве управления) или усилия менее Pop = 1,2∙P* либо давления менее pop = 1,2∙p* (при установке на колесном тормозе), где усилие P* или давление p* соответствует тормозному усилию B* =0,5∙g∙GBo". |  |  |
| Пункты 5.4.4-5.4.6 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "5.4.4 | площадь поверхности FHZ поршня главного цилиндра; |  |  |
| 5.4.5 | ход sHZ главного цилиндра (в миллиметрах); |  |  |
| 5.4.6 | свободный ход s"Hz главного цилиндра (в миллиметрах)". |  |  |
| Пункт 6.1 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "6.1 |  | Помимо подлежащих проверке тормозов, завод-изготовитель должен предоставить в распоряжение технической службы, уполномоченной проводить испытания, схемы тормозов с указанием типа, размеров и материала основных элементов, а также марки и типы накладок. В случае гидравлических тормозов на этих схемах должна указываться поверхность FRZ тормозных цилиндров. Завод-изготовитель должен также указывать тормозное усилие M* и массу GBо, определенную в пункте 2.2.4 настоящего приложения". |  |
| Пункт 6.2.1 изменить следующим образом: |  |  |  |
| "6.2.1 | В случае, когда ограничитель перегрузки не устанавливается и не предусматривается для установки в инерционной тормозной системе, колесный тормоз должен испытываться при следующих значениях испытательного усилия или давления: PT = 1,8 P* или pT = 1,8 p* и MT = 1,8 M*в надлежащих случаях". |  |  |
| Пункты 6.2.2.2 и 6.2.2.3 исправить следующим образом: |  |  |  |
| "6.2.2.2 | диапазоны минимального испытательного усилия PTop или минимального испытательного давления pTop и минимальный испытательный момент MTop составляют: PTop = 1,1 - 1,2 P* или pTop = 1,1 - 1,2 p*, а MTop = 1,1 - 1,2 M* |  |  |

6.2.2.3		максимальные значения (Pop_max или pop_max) для ограничителя перегрузки должны указываться заводом-изготовителем и должны составлять не более PT или pT, соответственно".

Пункт 7.3 исправить следующим образом:

"7.3			В случае механических тормозов должны определяться следующие параметры:"

Пункты 7.3.2 и 7.3.3 исправить следующим образом:

"7.3.2		усилие P* для тормозного момента M*;

7.3.3			момент M* в зависимости от усилия P*, прилагаемого к рычагу управления в случае систем с механическим приводом.  Скорость вращения тормозных поверхностей должна соответствовать первоначальной скорости транспортного средства, равной 60 км/ч, когда прицеп движется вперед, и 6 км/ч, когда прицеп движется назад.  На кривой, которая строится по результатам этих измерений (см. рис. 6 в добавлении 1 к настоящему приложению), получаются следующие параметры:"

Пункт 7.3.3.4 исправить следующим образом:

"7.3.3.4		максимально допустимый ход рычага управления тормозом при движении прицепа назад (см. рис. 6 в добавлении 1 к настоящему приложению)".

Пункты 7.4.2 и 7.4.3 исправить следующим образом:

"7.4.2		давление p* для тормозного момента M*;

7.4.3			момент M* в зависимости от давления p*, прилагаемого к тормозному цилиндру, в случае систем с механическим приводом.  Скорость вращения тормозных поверхностей должна соответствовать первоначальной скорости транспортного средства, равной 60 км/ч, когда прицеп движется вперед, и 6 км/ч, когда прицеп движется назад.  На кривой, которая строится по результатам этих измерений (см. рис 7 в добавлении 1 к настоящему приложению), получаются следующие параметры:"

Пункт 7.4.3.4 исправить следующим образом:

"7.4.3.4		максимально допустимый объем жидкости Vr, поглощаемой на одном колесном тормозе при движении прицепа назад (см. рис. 7 в добавлении 1)".

Пункт 7.4.4 исправить следующим образом:

"7.4.4		площадь поверхности FRZ поршня тормозного цилиндра".

Пункты 7.5-7.5.2 исправить следующим образом:

"7.5			Альтернативная процедура для испытания типа I

7.5.1			Испытание типа I согласно пункту 1.5 приложения 4 на транспортном средстве, представленном для официального утверждения по типу конструкции, проводить не требуется, если элементы тормозной системы подвергаются испытанию на инерционном испытательном стенде на предмет соответствия предписаниям пунктов 1.5.2 и 1.5.3 приложения 4.

7.5.2			Альтернативная процедура для испытания типа I проводится в соответствии с положениями, содержащимися в пункте 3.5.2 добавления 2 к приложению 11 (по аналогии применяется также к дисковым тормозам)".

Приложение 12, добавление 2,

Пункт 8.2 исправить следующим образом:

"8.2			с гидравлическим приводом1

ih = от ……. до ……. 2

FHZ = ……. см2

ход главного цилиндра sHz ……. мм

свободный ход главного цилиндра s"Hz ……. мм"

Пункт 9.8.1.1 исправить следующим образом:

"9.8.1.1		пороговое усилие ограничителя перегрузки

Dop = …………. Н"

Пункты 9.8.1.2 и 9.8.1.3 исправить следующим образом:

"9.8.1.2		при наличии механического ограничителя перегрузки1 максимальное усилие, которое может развивать инерционное устройство управления

P'max/iHo = Pop_max = ………. Н;

9.8.1.3		при наличии гидравлического ограничителя перегрузки1 давление, которое может создавать инерционное устройство управления

p'max/ih = pop_max = ………. Н/см2"

Пункт 9.8.2.1 исправить следующим образом:

"9.8.2.1		пороговое усилие ограничителя перегрузки

при наличии механического ограничителя перегрузки 1

Dop.iHo = …………… Н,

при наличии гидравлического ограничителя перегрузки1

Dop.ih = …………… Н".

Пункты 9.8.2.2 и 9.8.2.3 исправить следующим образом:

"9.8.2.2		при наличии механического ограничителя перегрузки1

максимальное усилие, которое может развивать инерционное устройство управления

P'max = Pop_max = ………. Н;

9.8.2.3		при наличии гидравлического ограничителя перегрузки1 давление, которое может создавать инерционное устройство управления

p'max = pop_max = ………. Н/см2".

Приложение 12, добавление 3,

Пункты 9.6.1 и 9.6.1.A исправить следующим образом:

"9.6.1		тормозной момент, приводящий в действие ограничитель перегрузки

Mop = ……………. Нм;

9.6.1.A		тормозной момент, приводящий в действие ограничитель перегрузки

Mop = ……………. Нм".

Пункты 9.10, 9.10.1 и 9.10.1.A исправить следующим образом:

"9.10			Эффективность рабочего тормоза, когда прицеп движется назад (см. рис. 6 и 7 в добавлении 1 к настоящему приложению)

9.10.1		максимальный тормозной момент Mr = …………. Нм, показанный на рис. 6;

9.10.1.A		максимальный тормозной момент Mr = …………. Нм, показанный на рис. 7

Пункт 9.10.2.A исправить следующим образом:

"9.10.2.A		максимально допустимый объем поглощаемой жидкости

Vr = …………. см3"

Пункт 9.11 исправить следующим образом:

"9.11			Дополнительные тормозные характеристики, когда прицеп движется назад (см. рис. 6 и 7 в добавлении 1 к настоящему приложению)".

Пункт 9.12 исправить следующим образом:

"9.12			Испытания в соответствии с пунктом 7.5 настоящего приложения (если это применимо) (скорректировано с учетом сопротивления качению, соответствующего 0,01 ∙ g. ∙ GBo)".

Пункт 9.12.2 исправить следующим образом:

"9.12.2		Испытание тормозов типа I

Испытательная скорость = ……………. км/ч

Поддерживаемый коэффициент торможения = ……………. %

Время торможения  = …………… минут

Эффективность в разогретом состоянии = ……………. %

(выражается в % от результата испытания тормозов типа 0 - см. пункт 9.12.1)

Усилие, прилагаемое к органу управления = …………… H"

Пункт 5.6 исправить следующим образом:

"5.6			тормозной момент тормозов

n ∙ M*/(B ∙  R) = ……………….

(должен быть не меньше 1,0)"

Пункты 5.6.1 - 5.6.1.4 исправить следующим образом:

"5.6.1.1		при наличии механического ограничителя перегрузки на инерционном устройстве управления1

n ∙ P*/(iHI ∙ ηHI ∙ P'max) = ……………….

(должен быть не меньше 1,2)

5.6.1.2		при наличии гидравлического ограничителя перегрузки на инерционном устройстве управления1

P* /  P'max = ……………….

(должен быть не меньше 1,2)

5.6.1.3		если ограничитель перегрузки установлен на инерционном устройстве управления:

пороговое усилие Dop/D*  = ……………….

(должно быть не меньше 1,2)

5.6.1.4		если ограничитель перегрузки установлен на тормозе:

пороговый момент n ∙ Mop/(B ∙ R) ……………….

(должен быть не меньше 1,2)"

___________