| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/12 12 December 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP. 29)

(Сто двадцать девятая сессия,

11-14 марта 2003 года, пункт 4.2.16 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 3 К ПРАВИЛАМ № 112

(Фары, испускающие асимметричный луч ближнего света)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приводимый ниже текст был принят GRE на ее сорок девятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2002/34 с поправками (TRANS/WP.29/GRE/49, пункты 52, 53 и 62).

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 4, пункт 1.1.1.1, добавить новый подпункт d) следующего содержания:

" d)	в случае огня ближнего света, предназначенного для обеспечения углового освещения за счет дополнительного источника света, этот источник света должен находиться во включенном состоянии в течение 1 минуты и в выключенном состоянии в течение 9 минут при приведении в действие только ближнего света (см. приложение 4 - добавление1)".

Включить новое Приложение 4 - Добавление1 следующего содержания:

"Приложение 4 - Добавление1

ОБЗОР ПЕРИОДОВ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИСПЫТАНИЮ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

| Сокращения: P: | огонь ближнего света |
| --- | --- |
| D: | огонь дальнего света (D1 + D2 означает два луча дальнего света) |
| F: | передняя противотуманная фара |
| : | означает цикл из 15 минут в выключенном состоянии и 5 минут во включенном состоянии |
| : | означает цикл из 9 минут в выключенном состоянии и 1 минуты во включенном состоянии |

Все нижеуказанные сгруппированные фары и передние противотуманные фары наряду с добавленными маркировочными обозначениями приводятся в качестве примеров и их перечень не является исчерпывающим.

1.	P или D или F (HC или HR или B)

| P, D или F |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дополнительный источник света для углового освещения |  |  |

0	         6	     12 ч

2.	P+F (HC B)  или P+D (HCR)

| Дополнительный источник света для углового освещения |  |  |
| --- | --- | --- |
| D или F |  |  |
| P |  |  |

0	         6	     12 ч

3.	P+F (HC B/)  или HC/B или P+D (HC/R)

| D или F |  |  |
| --- | --- | --- |
| P |  |  |
| Дополнительный источник света для углового освещения |  |  |

0	        6	     12 ч

_________"

-------