GE.02-25314 (R)    240103    240103

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/13 17 December 2002 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать девятая сессия,

1114 марта 2003 года, пункт 4.2.5 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 8 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 03 К ПРАВИЛАМ № 36

(Пассажирские транспортные средства большой вместимости)

Передано Рабочей группой по общим предписаниям,

касающимся безопасности (GRSG)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSG на ее восемьдесят третьей сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положены документы TRANS/WP.29/GRSG/2002/4 и TRANS/WP.29/GRSG/2002/5 без поправок (TRANS/WP.29/GRSG/62, пункт 4).

_____

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 2.13 изменить следующим образом:

"2.13	под "проходом" подразумевается пространство, обеспечивающее доступ пассажиров от любого сиденья или ряда сидений к любому другому сиденью или ряду сидений, или к любому входному проходу от любой служебной двери и любой площадки для стоящих пассажиров либо к ним;  к проходу не относятся:"

Пункт.2.13.2	изменить следующим образом:

"2.13.2	пространство над поверхностью любой подножки или ступеньки около дверей, или"

Пункт 5.7.5.1,	слова "общего пользования" следует исключить.

Пункт 5.7.8.6.2.2	изменить следующим образом:

"5.7.8.6.2.2	элемент конструкции при условии, что он расположен в треугольнике, вершина которого находится на расстоянии 70 см от верхней кромки и основание которого имеет ширину 10 см, в верхней части упомянутого пространства и прилегает к боковой стенке транспортного средства (см. приложение 3, рис. 10);"

Приложение 3, рис. 10, изменить следующим образом:

"Рисунок 10

ДОПУСТИМЫЙ ВЫСТУП ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ

(см. пункт 5.7.8.6.2.2.)

Наружная осевая линия сидячего положения

Наивысшая точка подушки сиденья в несжатом состоянии

|  | I (см) мин. |
| --- | --- |
| Класс I | 40-50 (для классов I и II мин. 35 см над колесными кожухами и моторным отделением) |
| Класс II |  |
| Класс III |  |

"

_______