GE.03-21268   (R)    280403    280403

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/22 4 April 2003 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP. 29)

(Сто тридцатая сессия,

24-27 июня 2003 года, пункт 4.2.3 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 8 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 02

К ПРАВИЛАМ № 7

(Подфарники, задние габаритные огни, стоп-сигналы и контурные огни)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее сорок девятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положены соответствующие разделы документов TRANS/WP.29/GRE/2002/32, TRANS/WP.29/GRE/2002/35 и TRANS/WP.29/GRE/2002/48 с поправками, воспроизведенные в докладе о работе сессии (TRANS/WP.29/GRE/49, пункты 29, 30, 116, 117 и приложение 3).

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 1.6 изменить следующим образом:

"1.6		Под "подфарниками и задними габаритными (боковыми) огнями, стоп-сигналами и контурными огнями" подразумеваются огни, которые различаются в каждой из указанных категорий в отношении таких основных элементов, как:

-	торговая или фабричная марка,

-	характеристики оптической системы (уровни силы света, углы распределения света, категория ламп накаливания и т.д.),

-	система уменьшения освещенности в ночное время в отношении стоп-сигналов с двумя уровнями силы света.

Цвет лампы накаливания или цвет любого фильтра не свидетельствует об изменении типа".

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2	краткое техническое описание, в котором, за исключением огней с несменными источниками света, указываются, в частности:

-	категория или категории предписываемых ламп накаливания;  эта категория ламп накаливания должна входить в число категорий, предусмотренных в Правилах № 37;  или

-	точный идентификационный код модуля источника света.

В случае стоп-сигнала категории S3, предназначенного для установки в транспортном средстве, в техническом описании должны указываться оптические свойства (пропускание света, цвет, наклон и т.д.) заднего окна (задних окон);".

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		За исключением огней с несменными источниками света, должна быть сделана четкая и нестираемая отметка, указывающая:

-	категорию или категории предписываемых ламп накаливания; и/или

-	точный идентификационный код модуля источника света".

Пункт 3.4 изменить следующим образом:

"3.4		В случае ламп с несменными источниками света или модулем (модулями) источника света на лампу должна наноситься маркировка, указывающая номинальное напряжение и номинальную мощность".

Включить новые пункты 3.6-3.6.3 следующего содержания:

"3.6		На модуле (модулях) источника света, представляемого (представляемых) в случае официального утверждения огня:

3.6.1		должна проставляться фабричная или торговая марка подателя заявки;  эта маркировка должна быть четкой и нестираемой;

3.6.2		должен проставляться точный идентификационный код модуля;  эта маркировка должна быть четкой и нестираемой.

Такой четкий идентификационный код должен состоять из начальных групп "MD", обозначающих "MODULE" ("модуль"), за которыми следует маркировка официального утверждения без круга, предписанного в пункте 4.2.1 ниже;  такой точный идентификационный код должен указываться на рисунках, упомянутых в пункте 2.2.1 выше.  Маркировка официального утверждения необязательно должна быть идентичной маркировке огня, в котором используется этот модуль, однако обе маркировки должны относиться к одному и тому же подателю заявки.

3.6.3		должно указываться номинальное напряжение".

Включить новые пункты 5.6-5.6.2 следующего содержания:

"5.6		Модуль источника света

5.6.1		Конструкция модуля (модулей) источника света должна быть такой, чтобы даже в темноте модуль (модули) источника света можно было установить только в правильном положении.

5.6.2		Модуль (модули) источника света должен (должны) быть защищен(ы) от неумелого обращения".

Пункт 7.4 изменить следующим образом:

"7.4		Должны быть определены пределы видимой поверхности в направлении исходной оси устройства световой сигнализации".

Приложение 2, пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		…

Только для ограниченной высоты установки, на превышающей 750 мм над уровнем дороги	да/нет2

Модуль источника света:		да/нет2

Точный идентификационный код модуля источника света: ……………..

………………………………………………………………………………..".

Приложение 3, включить новый пункт 7 следующего содержания:

"7.		Модули источника света

MD E3 17325

Модуль источника света с указанным выше идентификационным кодом был официально утвержден вместе с огнем, официально утвержденным в Италии (Е3) под номером официального утверждения 17325".

Приложение 5, в координатах цветности для БЕЛОГО цвета исправить предел в сторону красного цвета:  вместо "y  0,382" следует читать "y  0,382".

_______