GE.03-21463   (R)   140503   140503

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/25/Rev.1 11 April 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

## в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцатая сессия,

24-27 июня 2003 года, пункт 4.2.12 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 7 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 02 К ПРАВИЛАМ № 48

(установка устройств освещения и световой сигнализации)

Пересмотр 1

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой

сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее сорок девятой сессии;  в него были внесены поправки/он был исправлен на пятидесятой сессии GRE.  Он передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В основу первоначального предложения положены документы  TRANS/WP.29/2001/8, TRANS/WP.29/GRE/2002/25 с внесенными в них поправками и приложение 2 к докладу о работе сессии (TRANS/WP.29/GRE/49, пункты 12, 14, 15, 19, 20 и приложение 2);  изменения были согласованы на пятидесятой сессии (TRANS/WP.29/GRE/50, пункт [   ]).

_____

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 2.7.16.3 изменить следующим образом:

"2.7.16.3	прочая светоотражающая маркировка, которая должна использоваться в соответствии с национальными предписаниями в отношении определенных категорий транспортных средств или определенных видов операций".

Включить новый пункт 2.7.17 следующего содержания:

"2.7.17	под "светоотражающей маркировкой" подразумевается дополнительная маркировка характерной формы и/или конфигурации, предназначенная для улучшения видимости и облегчения идентификации определенных категорий транспортных средств и их прицепов при помощи отражения света, излучаемого источником света, который не подсоединен к транспортному средству;  при этом наблюдатель находится около этого источника".

Пункты 2.7.17 (прежний) - 2.7.25, изменить нумерацию на 2.7.18-2.7.26.

Включить новый пункт 2.7.27 следующего содержания:

"2.7.27	под "номинальным световым потоком" подразумевается расчетное значение светового потока сменного источника света.  Оно имеет определенные допуски и достигается в том случае, когда на сменный источник света подается установленное напряжение, указанное в технических спецификациях источника света".

Пункт 2.9.1, заменить ссылку на "(пункты 2.7.9, 2.7.10, 2.7.18 и 2.7.20)" ссылкой на "(пункты 2.7.9, 2.7.10, 2.7.19 и 2.7.21)".

Пункт 2.9.2, заменить ссылку на "(пункты 2.7.11-2.7.15, 2.7.17, 2.7.19 и 2.7.21-2.7.24)" ссылкой на "(пункты 2.7.11-2.7.15, 2.7.18, 2.7.20 и 2.7.22-2.7.25)".

Пункт 5.2, заменить ссылку на "пункты 2.7.9, 2.7.10 и 2.7.18" ссылкой на "пункты 2.7.9, 2.7.10 и 2.7.19".

Пункт 5.15 изменить следующим образом (включив в конце новую запись):

"5.15		…

светоотражающая маркировка	белая или желтая по бокам;

красная сзади**

_________________

**	Ничто в настоящих Правилах не запрещает Договаривающимся сторонам, применяющим настоящие Правила, допускать использование на своей территории желтых линий или контурной маркировки сзади".

Пункт 5.22 изменить следующим образом:

"5.22		За исключением светоотражающих устройств, огонь - даже со знаком официального утверждения - считается неустановленным, если его нельзя включить хотя бы посредством установки источника света".

Пункт 6.1.2 изменить следующим образом:

"6.1.2	Число

Две или четыре

Для транспортных средств категории N3:

Могут быть установлены две дополнительные фары дальнего света.

Если транспортное средство оснащено…"

Пункт 6.1.7.1 изменить следующим образом:

"6.1.7.1	Фары дальнего света могут включаться либо одновременно, либо попарно.  В случае установки двух дополнительных фар дальнего света, что допускается в пункте 6.1.2 только для транспортных средств категории N3, одновременно может гореть не более двух пар.  При переключении ближнего света на дальний…"

Пункт 6.2.9, изменить последний подпункт следующим образом (сноска 4 остается без изменений):

"…

Фары ближнего света с источником света, имеющим направленный световой поток более 2 000 люмен, устанавливаются только совместно с устройством (устройствами) для очистки фар в соответствии с Правилами № 454.  Кроме того, в отношении вертикального наклона не применяются положения пункта 6.2.6.2.2 выше ".

Включить новые пункты 6.21-6.21.3.2 следующего содержания:

"6.21		СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ПОЛОСОВАЯ МАРКИРОВКА В ВИДЕ БОКОВЫХ И ЗАДНИХ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ЛИНИЙ И КОНТУРНАЯ МАРКИРОВКА (Правила № 104)

6.21.1	Установка

Запрещена на транспортных средствах категории М1.

Факультативна на транспортных средствах других категорий (М2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 и O4).

6.21.2	Схема монтажа

6.21.2.1	Светоотражающие маркировочные материалы, устанавливаемые на транспортных средствах, могут состоять из одного элемента или нескольких элементов и должны размещаться на максимально близком расстоянии горизонтально или вертикально с учетом требований к конструкции или эксплуатационных требований, предъявляемых к транспортному средству.

6.21.2.2	Минимальная высота нижнего края светоотражающей маркировки над уровнем дороги должна составлять по крайней мере 250 мм.

6.21.3	Размещение

6.21.3.1	Маркировка должна в максимально возможной степени обозначать всю длину и ширину (полосы) или форму (контурная маркировка) транспортного средства.  Слово "всю" означает по крайней мере 80% длины и/или ширины транспортного средства с нанесенной маркировкой.

6.21.3.2	В случае прерывистых полос расстояние между отдельными элементами должно быть как можно меньше и не должно превышать 50% длины самого короткого элемента".

____________