GE.03-21272   (R)    250403    250403

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/27 4 April 2003 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцатая сессия,

24-27 июня 2003 года, пункт 4.2.14 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 4 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01

К ПРАВИЛАМ № 53

(Установка устройств освещения и световой сигнализации на транспортных

средствах категории L3)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее сорок девятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2002/26 без поправок (TRANS/WP.29/GRE/49, пункты 40 и 41).

___________

Настоящий документ, относящийся к категории рабочих документов, распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 6.1.1 изменить следующим образом:

"6.1.1	Количество

6.1.1.1	Для мотоциклов с объемом цилиндров ≤ 125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

-	классом B, C или D, предусмотренным Правилами № 113;

-	Правилами № 112;

-	Правилами № 1;

-	Правилами № 8;

-	Правилами № 20;

-	Правилами № 57;

-	Правилами № 72.

6.1.1.2	Для мотоциклов с объемом цилиндров > 125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

-	классом B или D, предусмотренным Правилами № 113;

-	Правилами № 112;

-	Правилами № 1;

-	Правилами № 8;

-	Правилами № 20;

-	Правилами № 72.

Две официально утвержденного типа в соответствии с:

-	классом C, предусмотренным Правилами № 113."

Пункт 6.2.1 изменить следующим образом:

"6.2.1	Количество

6.2.1.1	Для мотоциклов с объемом цилиндров ≤ 125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

-	классом B, C или D, предусмотренным Правилами № 113;

-	Правилами № 112;

-	Правилами № 1;

-	Правилами № 8;

-	Правилами № 20;

-	Правилами № 57;

-	Правилами № 72.

6.2.1.2	Для мотоциклов с объемом цилиндров > 125 см3

Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:

-	классом B или D, предусмотренным Правилами № 113;

-	Правилами № 112;

-	Правилами № 1;

-	Правилами № 8;

-	Правилами № 20;

-	Правилами № 72.

Две официально утвержденного типа в соответствии с:

-	классом C, предусмотренным проектом Правил № 113."

______