GE.03-21348   (R)   290403   290403

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/46 4 April 2003 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(cто тридцатая сессия,

24-27 июня 2003 года,

пункт 4.2.8 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 13 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 02

К ПРАВИЛАМ № 30

(Пневматические шины)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Воспроизводимый ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят третьей сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRRF/2002/15/Rev.1 с внесенными в него поправками (TRANS/WP.29/GRRF/53, пункт 39).

______________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 2.17.1.2 изменить следующим образом:

"…к настоящим Правилам, либо - в зависимости от типа конструкции шины - номинальное значение внешнего диаметра, выраженное в мм;".

Включить новый пункт 2.17.1.5 следующего содержания:

"2.17.1.5	обозначение конфигурации посадки шины на обод, если она отличается от стандартной конфигурации".

Пункты 2.17.2 - 2.17.2.5 следует исключить.

Включить новый пункт 2.19.1 следующего содержания:

"2.19.1	Под "конфигурацией посадки шины на обод" подразумевается тип обода, для установки на котором предназначена шина.  В случае нестандартных ободьев она обозначается при помощи знака, проставляемого на шине, например "CT", "TR", "TD" или "A".".

Пункт 3.1.10 изменить следующим образом:

"3.1.10	В случае шин, которые первоначально были официально утверждены после вступления в силу дополнения 13 к поправкам серии 02 к Правилам № 13, обозначение, указанное в пункте 2.17.1.5, должно быть проставлено непосредственно после обозначения диаметра обода, указанного в пункте 2.17.1.3".

Приложение 3 изменить следующим образом:

"Приложение 3

СХЕМА МАРКИРОВКИ НА ШИНЕ

1.	Пример маркировки, которая должна наноситься на шины, …

(Пример без изменений)

……

-	изготовленную в течение двадцать пятой недели 2003 года.

2.	В конкретном случае шин, имеющих конфигурацию посадки на обод "А", маркировка должна наноситься, например, в следующем виде:

185-560 R 400А, где:

185	-	номинальная ширина профиля в мм,

560	-	внешний диаметр, выраженный в мм,

R	-	указание конструкции шины - см. пункт 3.1.3 настоящих Правил,

400	-	номинальный диаметр обода, выраженный в мм,

А	-	конфигурация посадки шины на обод.

Маркировка, включающая индекс несущей способности, условное обозначение категории скорости, дату изготовления и другие данные, должна соответствовать примеру 1, приведенному выше.

3.	Расположение и порядок элементов маркировки, составляющей обозначение шины, должны быть следующими:

а)	обозначение размера шины, определенное в пункте 2.17 настоящих Правил, должно быть сгруппировано так, как это показано в приведенных выше примерах:  185/70 R 14 и 185-560 R 400А;

b)	рабочее описание, включающее индекс несущей способности и условное обозначение категории скорости, должно располагаться непосредственно после обозначения размера шины, определенного в пункте 2.17 настоящих Правил;

с)	обозначения "tubeless", "reinforced" и "M+S" могут проставляться отдельно от обозначения размера".

________