GE.03-23471   (R)    241003    241003

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/61 31 July 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP. 29)

(Сто тридцать первая сессия,

11-14 ноября 2003 года, пункт 4.2.22 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 8 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 02 К ПРАВИЛАМ № 48

(Установка устройств освещения и световой сигнализации)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятидесятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положены документ TRANS/WP.29/GRE/2001/31/Rev.1, только пункты 2.7.1-2.7.1.3, и текст доклада (TRANS/WP.29/GRE/50, пункты 7.13 и 14).

______

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункты 2.7.1-2.7.1.3 изменить следующим образом:

"2.7.1		Источник света

2.7.1.1		под "источником света" подразумеваются один или более элементов  для генерирования видимого излучения, которые могут использоваться в сборе с одной или более прозрачными оболочками и цоколем для механического крепежа деталей и электрического соединения.

Источником света может также быть крайний элемент световода как часть распределенной системы освещения или световой сигнализации, не имеющей встроенного внешнего рассеивателя;

2.7.1.1.1		под "сменным источником света" подразумевается источник света, сконструированный таким образом, чтобы его можно было вставлять в патрон и вынимать из него без использования инструментов;

2.7.1.1.2		под "несменным источником света" подразумевается источник света, который может быть заменен только посредством замены устройства, к которому крепится этот источник света;

в случае модуля источника света:  источник света, который может быть заменен только посредством замены модуля источника света, к которому крепится этот источник света;

2.7.1.1.3		под "модулем источника света" подразумевается оптическая часть устройства, которая является неотъемлемым элементом этого устройства, имеет один или более несменных источников света и может быть вынута из этого устройства только с использованием инструмента (инструментов);

2.7.1.1.4		под "источником света с нитью накала" (лампой накаливания) подразумевается источник света, в котором элемент для генерирования видимого излучения состоит из одной или более нагреваемых нитей накала, испускающих тепловое излучение;

2.7.1.1.5		под "газоразрядным источником света" подразумевается источник света, в котором элемент для генерирования видимого излучения образует дуговой разряд, создающий электролюминесценцию/флюоресценцию;

2.7.1.1.6		под "светоизлучающим диодом" (СИД) подразумевается источник света, в котором элемент для генерирования видимого излучения представляет собой один или более полупроводниковых переходов, создающих инжекционную люминесценцию/флюоресценцию;

2.7.1.2		под "механизмом электронного регулирования источника света" подразумевается один или более компонентов между источником питания и источником света для регулирования напряжения и/или электрического тока, питающего источник света;

2.7.1.2.1		под "балластом" подразумевается механизм электронного регулирования источника света между источником питания и источником света для стабилизации электрического тока, питающего газоразрядный источник света;

2.7.1.2.2		под "пусковым электродом" подразумевается механизм электронного регулирования источника света для генерирования дугового разряда газоразрядного источника света.

2.7.1.3		под "действительным световым потоком" подразумевается расчетное значение светового потока сменного источника света.  Оно имеет определенные допуски и достигается в том случае, когда на сменный источник света подается установленное испытательное напряжение, указанное в технических спецификациях источника света".

Пункт 6.7.1 изменить следующим образом:

"6.7.1		Установка

Устройства категорий S1 или S2:	обязательна на транспортных

средствах всех категорий.

Устройства категории S3:	обязательна на транспортных средствах категорий М1 и N1, кроме шасси с кабиной и транспортных средств категории N1 с открытым грузовым отделением;  факультативна на транспортных средствах других категорий".

_______

 	Разъяснения см. в приложении 10.