| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2003/68 17 juillet 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)
(Cent trente et unième session, 11-14 novembre 2003,
point 4.2.25 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET DE COMPLÉMENT 6 À LA SÉRIE 01
D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 52

(Véhicules de transport en commun de faible capacité des catégories M2 et M3)

Transmis par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG)

Note:	Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRSG à sa quatre-vingt-quatrième session et il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1. Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/GRSG/2003/15 tel que modifié et de l’annexe 2 au rapport de la session (TRANS/WP.29/GRSG/63, par. 6 et 8, et annexe 2).

____________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l’utilise à d’autres fins en porte l’entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphe 5.6.10.9, modifier comme suit:

«5.6.10.9	Quand la porte de service est ouverte, la marche rétractable doit être maintenue de manière sûre en position déployée. La déformation en un point quelconque de la marche, mesurée par rapport à la caisse du véhicule, ne doit pas dépasser 10 mm sous l’effet d’une masse de 136 kg appliquée au centre de la marche s’il s’agit d’une marche simple ou de 272 kg s’il s’agit d’une marche double.»

Paragraphe 5.7.8.1.3.2, modifier comme suit:

«5.7.8.1.3.2	Intrusion d’un élément de structure sous réserve que celui-ci ne sorte pas d’une zone triangulaire dont le sommet est situé à 70 cm au-dessus du plancher et sa base, large de 10 cm, dans la partie haute de l’espace considéré, et adjacente à la paroi latérale du véhicule (voir fig. 7 de l’annexe 3).»

Annexe 3, figure 7, modifier comme suit:

«Figure 7

Intrusion autorisée d’un élément de structure

(voir par. 5.7.8.1.3.2)

Axe médian d’une place assise latérale

Point le plus élevé d’un coussin non comprimé

I (cm) min.

40-50 (35 cm au niveau des passages de roue et du compartiment moteur)

»

-----