GE.03-22920   (R)    170903    180903

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/68 17 July 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать первая сессия, 11-14 ноября 2003 года,

пункт 4.2.25 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 6 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 01 К ПРАВИЛАМ № 52

(Маломестные пассажирские транспортные средства категорий М2 и М3)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся

безопасности (GRSG)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSG на ее восемьдесят четвертой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положены документы TRANS/WP.29/GRSG/2003/15 с поправками и приложение 2 к докладу о работе сессии (TRANS/WP.29/GRSG/63, пункты 6, 8 и приложение 2).

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 5.6.10.9 изменить следующим образом:

"5.6.10.9	при открытой двери для пассажиров убирающаяся подножка должна надежно удерживаться в выдвинутом положении.  При установке по центру одиночной подножки груза массой 136 кг или двойной подножки груза массой 272 кг отклонение подножки в любой точке,  измеренное по отношению к кузову транспортного средства, не должно превышать 10 мм".

Пункт 5.7.8.1.3.2 изменить следующим образом:

"5.7.8.1.3.2	элементы конструкции, если они выступают внутрь зоны, имеющей форму треугольника, одна сторона которого прилегает к боковой стенке транспортного средства, вершина расположена на высоте 70 см от пола, а основание шириной 10 см - в верхней части данного пространства (см. рис. 7 приложения 3)".

Приложение 3, рис. 7 изменить следующим образом:

"Рис. 7

Допустимое выступание элементов конструкции внутрь зоны сиденья

(см. пункт 5.7.8.1.3.2)

Осевая линия внешнего сиденья

90 см

Наивысшая точка несжатой подушки сиденья

10 см

20 см

| I (см) мин. |  |
| --- | --- |
| 40-50 (35 см над колесными кожухами и моторным отсеком) | " |

________