GE.03-23168   (R)   221003   231003

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/71 31 July 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать первая сессия,

11-14 ноября 2003 года, пункт 4.2.38 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 1 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01

К ПРАВИЛАМ № 107

(транспортные средства М2 и М3)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся

безопасности (GRSG)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSG на ее восемьдесят четвертой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP/29/GRSG/2003/12 без поправок (TRANS/WP.29/GRSG/63, пункт 41).

__________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 1, часть 1, добавления 1 и 2, добавить новое пояснительное примечание 2/ следующего содержания:

"2/		В случае сочлененного транспортного средства указать количество сидений в каждой жесткой секции".

Пункт 7.6.1.5 изменить следующим образом:

"7.6.1.5	При определении минимального числа и расположения выходов каждая жесткая секция сочлененного транспортного средства рассматривается как отдельное транспортное средство.  Соединяющий их проход не рассматривается в качестве выхода.  Число пассажиров определяется для каждой жесткой секции.  Плоскость, проходящая через геометрический центр пола поворотной секции перпендикулярно продольной оси транспортного средства при его движении прямо, рассматривается в качестве границы между секциями".

Пункт 7.6.10.9 изменить следующим образом:

"7.6.10.9	При открытой двери для пассажиров убирающаяся ступенька должна надежно удерживаться в выдвинутом положении.  При установке по центру одиночной ступеньки груза массой 136 кг или при установке по центру двойной ступеньки груза массой 272 кг отклонение ступеньки в любой точке, измеренное по отношению к кузову транспортного средства, не должно превышать 10 мм".

-----------

Примечание секретариата:  Учитывая возможное принятие поправок серии 01 к Правилам № 107 и рассмотрение в рамках GRSG предложения по проекту поправок серии 02 к этим Правилам (TRANS/WP.29/GRSG/2003/21), секретариат рекомендует передать данное предложение GRSG для повторного изучения.