GE.03-23176   (R)    220903    220903

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/80 31 July 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать первая сессия, 11-14 ноября 2003 года,

пункт 4.2.19 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 5 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 03 К ПРАВИЛАМ № 44

(Детские удерживающие системы)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSР)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSР на ее тридцать третьей сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRSP/2001/2002/13 без поправок (TRANS/WP.29/GRSP/33, пункт 31).

_________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 2.26 изменить следующим образом:

"2.26			"стопорный зажим" - это устройство, которое блокирует и предотвращает движение одной части ремня безопасности для взрослых по отношению к другой части этого же ремня.  Такие устройства могут оказывать воздействие на диагональную или поясную часть ремня либо закреплять как поясную, так и диагональную часть ремня безопасности.  Этот термин включает следующие классы:"

Приложение 6,

Добавление 3,

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.			Детали крепления должны быть расположены в соответствии с приведенным ниже рисунком.

После подсоединения стандартной крепежной пластины к точкам крепления А и В или В0 пластины скрепляются болтами в поперечной горизонтальной плоскости с угловой поверхностью изнутри таким образом, чтобы они могли свободно вращаться вокруг своей оси".

Пункт 8 изменить следующим образом:

"8.			В целях испытания детских удерживающих устройств "универсальной" и ограниченной" категорий испытательное сиденье оснащается стандартным ремнем с втягивающим устройством, указанным в приложении 13.  В ходе каждого динамического испытания используется новая лямка между втягивающим устройством и крепежной пластиной А1 стандартного ремня безопасности".

Приложение 21,

Пункт 1.2.3 изменить следующим образом:

"1.2.3		Лямка вытягивается на всю ее длину из бобины втягивающего устройства и перематывается в обратном направлении с силой натяжения в ремне 4±3 Н между втягивающим устройством и хомутом.  До проведения динамического испытания бобина стопорится.  Проводится динамическое испытание на удар".

Включить новое примечание 5 следующего содержания:

"5.			К детской удерживающей системе не должна применяться никакая другая дополнительная сила, помимо минимальной силы, требующейся для обеспечения правильной установки, как это указано в пунктах 1.1 и 1.2.2".

____________