GE.03-23570   (R)    170903    170903

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/82 31 July 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать первая сессия, 11-14 ноября 2003 года,

пункт 4.2.9 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 06 К ПРАВИЛАМ № 14

(Крепления ремней безопасности)

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSP на ее тридцать третьей сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положены документы TRANS/WP.29/GRSP/2002/16 и TRANS/WP.29/GRSP/2003/9 с внесенными в них поправками (TRANS/WP.29/GRSP/33, пункты 13 и 14 и приложение 2).

_______

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 5.3.3 изменить следующим образом

"5.3.3	Однако для не относящихся к передним боковых мест для сидения транспортных средств категорий M1 и N1, обозначенных в приложении 6 знаком Ø, допускается крепление ремня в двух нижних точках, если …имеется проход …".

Приложение 6

Таблицу изменить следующим образом:

"

| КАТЕГОРИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ |  |  |  | МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПРОТИВ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БОКОВЫЕ |  | ЦЕНТРАЛЬНЫЕ |  |  |
|  | ПЕРЕДНИЕ | ДРУГИЕ | ПЕРЕДНИЕ | ДРУГИЕ |  |
| M1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| M2 ≤ 3,5 т | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| M3 и M2 > 3,5 т | 3  | 3 или 2 ╬ | 3 или 2 ╬ | 3 или 2 ╬ | 2 |
| N1 | 3 | 3 или 2 Ø | 3 или 2 * | 2 | 2 |
| N2 и N3 | 3 | 2 | 3 или 2 * | 2 | 2 |

Включить новые пункты 14.6-14.11 следующего содержания:

"14.6	Начиная с официальной даты вступления в силу дополнения 1 к поправкам серии 06 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении официальных утверждений ЕЭК на основании настоящих Правил с поправками, внесенными в них дополнением 1 к поправкам серии 06.

- 14.7		Для транспортных средств, не затрагиваемых дополнением 1 к поправкам серии 06 к настоящим Правилам, существующие официальные утверждения остаются действительными, если они были предоставлены в соответствии с поправками серии 05, до вступления в силу дополнения 3 к поправкам этой серии.

14.8		С 20 февраля 2005 года для транспортных средств категории M1 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения ЕЭК только в том случае, если соблюдаются предписания настоящих Правил с поправками, внесенными в них дополнением 1 к поправкам серии 06.

14.9	С 20 февраля 2007 года для транспортных средств категории M1 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут отказывать в признании официальных утверждений, которые не были предоставлены в соответствии с дополнением 1 к поправкам серии 06 к настоящим Правилам.

14.10		С 16 июля 2006 года для транспортных средств категории N Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если тип транспортного средства соответствует предписаниям настоящих Правил с поправками, внесенными в них дополнением 1 к поправкам серии 06.

14.11		С 16 июля 2008 года для транспортных средств категории N Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут отказывать в признании официальных утверждений, которые не были предоставлены в соответствии с дополнением 1 к поправкам серии 06 к настоящим Правилам".

__________