GE.03-23483   (R)   230903  230903

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/86 31 July 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать первая сессия,

11-14 ноября 2003 года, пункт 4.2.3 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 1 К ДОПОЛНЕНИЮ 10 К ПРАВИЛАМ № 4

(Освещение заднего номерного знака)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятидесятой сессии и представлен на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2003/13 с поправками (TRANS/WP.29/GRE/50, пункт 89 и приложение 3).

_______

Настоящий документ, относящийся к категории рабочих документов, распространяется для обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить также через Интернет:  http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Добавить новый пункт 1.3 следующего содержания:

"1.3	Под "фонарями освещения заднего номерного знака разных типов" подразумеваются фонари, которые различаются в таких существенных аспектах, как:

-	фабричная или торговая марка;

-	характеристики оптической системы (уровень силы света, углы распределения света, категория лампы накаливания, модуль источника света и т.д.);

-	угол падения света на поверхность знака."

Пункт 2 b) изменить следующим образом:

"b)	краткое техническое описание, в котором, за исключением фонарей с несменными источниками света, указываются, в частности:

-	категория или категории предписанной лампы накаливания;  эта категория ламп накаливания должна входить в число категорий, предусмотренных в Правилах № 37;  и/или

-	точный идентификационный код модуля источника света".

Пункт 3 изменить следующим образом:

"3.	МАРКИРОВКА

Приспособления для освещения, представляемые на официальное утверждение, должны иметь:

3.1	фабричную или торговую марку поставщика или завода-изготовителя приспособления для освещения;

3.2	достаточное место для нанесения знака официального утверждения;  это место должно быть указано на чертежах, упомянутых в пункте 2 а) выше;

3.3	в случае фонарей с несменными источниками света или модуля (модулей) источника света указывается номинальное напряжение и номинальная мощность ламп;

3.4	за исключением фонарей с несменными источниками света, должна быть сделана четкая нестираемая отметка, указывающая:

-	категорию или категории предписываемой (предписываемых) лампы (ламп) накаливания;  и/или

-	точный идентификационный код модуля источника света.

3.5	На модуле (модулях) источника света, представляемом (представляемых) в случае официального утверждения фары, должны проставляться:

3.5.1	фабричная или торговая марка подателя заявки;  эта маркировка должна быть четкой и нестираемой;

3.5.2	точный идентификационный код модуля;  эта маркировка должна быть четкой и нестираемой.

Такой точный идентификационный код должен состоять из начальных букв "MD", обозначающих "MODULE" ("модуль"), за которыми следует маркировка официального утверждения без круга, предписанного в пункте 4.4.1 ниже;  такой точный идентификационный код должен указываться на рисунках, упомянутых в пункте 2 а) выше.  Маркировка официального утверждения не обязательно должна быть идентичной маркировке фонаря, в котором используется этот модуль, однако обе маркировки должны относиться к одному и тому же подателю заявки;

3.5.3	должны указываться номинальное напряжение и номинальная мощность".

Включить новые пункты 5.4, 5.4.1 и 5.4.2 следующего содержания:

"5.4	Модуль источника света

5.4.1	Конструкция модуля (модулей) источника света должна быть такой, чтобы даже в темноте модуль (модули) источника света можно было установить только в правильном положении.

5.4.2	Модуль (модули) источника света должен (должны) быть защищен(ы) от неумелого обращения".

Приложение 1, включить новый чертеж 3 - образец Е следующего содержания:

"Чертеж 3

Модуль источника света

Образец Е

MD E3 17325

Модуль источника света с указанным выше идентификационным кодом был официально утвержден вместе с фонарем, официально утвержденным в Италии (Е3) под номером официального утверждения 17325".

Приложение 2, пункт 9 изменить следующим образом:

"9.	Краткое описание:  3/

Приспособление для освещения:	высокого номерного знака,

длинного номерного знака,

номерного знака для сельскохозяйственных

или лесных тракторов 2/

Число и категория (категории) лампы (ламп) накаливания: …………………….

Модуль источника света:						да/нет 2/

Точный идентификационный код  модуля источника света: ……………………

Геометрические условия установки (положение (положения) и угол (углы) наклона устройства по отношению к месту, отведенному для номерного знака, и/или различные углы наклона этого места): ……………………………………………"

________