GE.03-23495   (R)190903    220903

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/89 31 July 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP. 29)

(Сто тридцать первая сессия,

11-14 ноября 2003 года, пункт 4.2.13 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 1 К ДОПОЛНЕНИЮ 10 К ПРАВИЛАМ № 23

(Задние фары)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятидесятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2003/13 с поправками (TRANS/WP.29/GRE/50, пункт 89 и приложение 3).

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		под "задними фарами различных типов" подразумеваются огни, которые различаются в отношении таких существенных элементов, как:

-	фабричная или торговая марка;

-	характеристики оптической системы (уровни силы света, углы распределения света, категория лампы накаливания, модуль источника света и т.д.).

Изменения цвета лампы накаливания или цвета любого фильтра не означают изменения типа".

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.2	краткое техническое описание с указанием, за исключением случая огней с несменяемыми источниками света, в частности:

-	категории или категорий предписываемой лампы (ламп) накаливания;  эта категория лампы накаливания должна быть одной из категорий, указанных в Правилах № 37;  и/или

-	конкретного идентификационного кода модуля источника света".

Пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		должна проставляться, за исключением случая огней с несменяемыми источниками света, четкая и нестираемая маркировка, указывающая:

-	категорию или категории предписываемой лампы (ламп) накаливания;  и/или

-	конкретный идентификационный код модуля источника света".

Пункт 3.5 изменить следующим образом:

"3.5		в случае огней с несменяемыми источниками света или модуля (модулей) источника света должна проставляться маркировка, указывающая номинальное напряжение и номинальную мощность".

Включить новые пункты 3.6, 3.6.1, 3.6.2 и 3.6.3 следующего содержания:

"3.6		На модуле (модулях) источника света, представляемом при официальном утверждении огня, должны быть проставлены:

3.6.1		торговая или фабричная марка подателя заявки;  такая маркировка должна быть четкой и нестираемой;

3.6.2.		конкретный идентификационный код модуля;  такая маркировка должна быть четкой и нестираемой.

Этот конкретный идентификационный код должен состоять из начальных букв "MD",обозначающих "MODULE" ("модуль"), за которыми следует маркировка официального утверждения без круга, предписанного в пункте 4.3.1.1 ниже;  этот конкретный идентификационный код должен быть указан на чертежах, упомянутых в пункте 2.2.1 выше.  Маркировка официального утверждения не обязательно должна быть идентичной маркировке огня, в котором этот модуль используется, однако обе маркировки должны относиться к одному и тому же подателю заявки.

3.6.3		маркировка с указанием номинального напряжения и номинальной мощности".

Включить новые пункты 5.3, 5.3.1 и 5.3.2 следующего содержания:

"5.3		Модуль источника света

5.3.1		Конструкция модуля (модулей) источника света должна быть такой, чтобы даже в темноте модуль (модули) источника света можно было установить только в правильном положении.

5.3.2		Модуль (модули) источника света должен быть защищен от неумелого обращения".

Приложение 1, пункт 9, изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание:

Число и категория (категории) лампы (ламп) накаливания: …………………..

Модуль источника света:		           да/нет 2/

Конкретный идентификационный код модуля источника света:………………

Геометрические условия установки и соответствующие варианты,

если таковые допускаются:………………………………………………………."

Приложение 2, включить следующий новый рисунок:

"Рис. 3

Модули источника света

MD E3 17325

Модуль источника света с указанным выше идентификационным кодом был официально утвержден вместе с огнем, официально утвержденным в Италии (Е3) под номером официального утверждения 17325".

___________