GE.03-23507   (R)    180903    180903

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/92 31 July 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцатая первая сессия,

11-14 ноября 2003 года, пункт 4.2.28 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 1 К ДОПОЛНЕНИЮ 8 К ПРАВИЛАМ № 77

(Стояночные фонари)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятидесятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2003/13 с поправками (TRANS/WP.29/GRE/50, пункт 89 и приложение 3).

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 2.3 изменить следующим образом:

"2.3.		под "стояночными фонарями различных типов" подразумеваются огни, которые различаются в отношении таких существенных элементов, как:

-	фабричная или торговая марка;

-	характеристики оптической системы (уровни силы света, углы распределения света, категория лампы накаливания, модуль источника света и т.д.);

Изменения цвета лампы накаливания или цвета любого фильтра не означают изменения типа".

Пункт 3.2.1 изменить следующим образом:

"3.2.1.	краткое техническое описание с указанием, за исключением случая огней с несменяемыми источниками света, в частности:

-	категории или категорий предписываемой лампы (ламп) накаливания;  эта категория лампы накаливания должна быть одной из категорий, указанных в Правилах № 37;  и/или

-	конкретного идентификационного кода модуля источника света".

Пункт 4.1.2 изменить следующим образом:

"4.1.2.	должна проставляться, за исключением случая огней с несменяемыми источниками света, четкая и нестираемая маркировка, указывающая:

-	категорию или категории предписываемой лампы (ламп) накаливания;  и/или

-	конкретный идентификационный код модуля источника света".

Пункт 4.1.3 изменить следующим образом:

"4.1.3.	в случае огней с несменяемыми источниками света или модуля (модулей) источника света должна проставляться маркировка, указывающая номинальное напряжение и номинальную мощность".

Включить новые пункты 4.3, 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.3 следующего содержания:

"4.3		На модуле (модулях) источника света, представляемом при официальном утверждении огня, должны быть проставлены:

4.3.1		торговая или фабричная марка подателя заявки;  такая маркировка должна быть четкой и нестираемой;

4.3.2		конкретный идентификационный код модуля;  такая маркировка должна быть четкой и нестираемой.

Этот конкретный идентификационный код должен состоять из начальных букв "MD",обозначающих "MODULE" ("модуль"), за которыми следует маркировка официального утверждения без круга, предписанного в пункте 5.1.1 ниже;  этот конкретный идентификационный код должен быть указан на чертежах, упомянутых в пункте 3.2.2 выше.  Маркировка официального утверждения не обязательно должна быть идентичной маркировке огня, в котором этот модуль используется, однако обе маркировки должны относиться к одному и тому же подателю заявки.

4.3.3		маркировка с указанием номинального напряжения и номинальной мощности".

Включить новые пункты 6.3, 6.3.1 и 6.3.2 следующего содержания:

"6.3		Модуль источника света

6.3.1		Конструкция модуля (модулей) источника света должна быть такой, чтобы даже в темноте модуль (модули) источника света можно было установить только в правильном положении.

6.3.2		Модуль (модули) источника света должен быть защищен от неумелого обращения".

Приложение 1, исключить пункты 2 и 3 и изменить соответственно номер следующего пункта.

Приложение 1, пункт 9 (новый номер), изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание:

Цвет испускаемого света:  красный/белый/автожелтый2

Число и категория (категории) лампы (ламп) накаливания:

Модуль источника света:		да/нет2

Конкретный идентификационный код модуля источника света:

Геометрические условия установки и соответствующие

варианты, если таковые допускаются:	"

Приложение 2, включить следующий новый пример:

"Модули источника света

MD E3 17325

Модуль источника света с указанным выше идентификационным кодом был официально утвержден вместе с огнем, официально утвержденным в Италии (Е3) под номером официального утверждения 17325".

-----